Olvastam a problémád a fórumon. 
Szerintem a következő a problémád: 
Valamelyik színed (valószínűleg a kék) nem tud kellő mennyiségben, gyorsaságban utánfolyni a capiláris csövekhez.A teszt ezt nem mutatja ki.Szerintem ettől rózsaszines. Nem lehet gyári hiba, hisz az én 4200,4300,4000-esem nem csinálja Akövetkezők lehtetnek a hiba forrásai: 
1, A tintapatronod nem elég átfolyó 
2, A nyomtatófelyhez vezető csatorna tömítetlen (itt a nyomtatófely és a tintatartó közötti gumitömítésre gondolok.) 
3, A nyomtatófely folyamatos tintaellátást biztosító üregek megteltek, beszáradt festékkel. (eznem azt jelenti, hogy a capiláris csövek is beszáradtak). Sőt azok tiszták, mert a nagy nyomtatófelytisztító szoftvreres program azt tisztítja, viszont a tároló üregeket nem tudja. 

Javaslatom a következő:Add el nekem kicsi pénzért a nyomtatót!!!:))(Ez vicc volt) 
Leírok neked 1-2 trükköt amit a canon belső használatra készített.( Ez ne legyen publikus ha kérhetem.oldja meg a problémát azután törőld!!) 




CANON IP4200 Nullázási (Reset) útmutató: 


1.) Kikapcsolt nyomtató mellett nyomja le és tartsa lenyomva a Resume/Cancel gombot, ezután nyomja meg a Bekapcsoló gombot. NE ENGEDJE EL EGYIKET SEM! A Power LED zölden fog égni, jelezve hogy a szervizfunkciók kiválaszthatóak. 

2.) Amíg a Bekapcsoló gombot lenyomva tartja, engedje fel a Resume/Cancel gombot. (A BEKAPCSOLÓ GOMBOT NE!!!) 

3.) Amíg a Bekapcsoló gombot lenyomva tartja, nyomja meg a Resume/Cancel gombot 2-szer, ezután engedje el mindkettőt . 

Mindannyiszor tartsa a Resume/Cancel gomb benyomva, az Alarm és a Power LED felváltva kigyullad, Alarm narancssárgán és a Power zölden, és az Alarm LED gyullad fel először. 

4) Amikor a Power LED zölden világít, nyomja meg a 
Resume/Cancel gombot: 

- 0 -szor zöld (Power) Power ki amikor a nyomtatófej nincs beüzemelve, a kocsi visszaáll és beáll alapállapotba. 
- 1 szer narancssárga (Alarm) szolgáltatás teszt nyomtatás . 
- 2 szer zöld (Power) EEPROM információ nyomtatás 
- 3 szor narancs (Alarm) EEPROM beüzemelés 

- 4 szer zöld (Power) felesleg / hulladék tinta számláló nullázása 

- 5 ször narancs (Alarm) alapbeállítások. 
- 6 szor zöld (Power) Nyomtatófej mélytisztítás (mind a fekete és a színes tisztítása) 
- 7 szer nincs funkció 
- 8 szor zöld (Power) CD / DVD ellenőrző minta 
- 9 szer narancs (Alarm) CD / DVD nyomtatási pozíció korrekció (vízszintesen: X irány) 
- 10 szer zöld (Power) CD / DVD nyomtatási pozíció korrekció (függőleges: Y irány) 
kell várniegy kicsit,.Azután 1x megnyomni a bekapcsoló gombot.Megindúl a művelet A végén ki kell lapcsolni a nyomtatót 
Ajánlom neked a 6.-os pontot!!!! 
Ha ez sem oldja meg, a következöt kell tenned: 
1, Kiveszed a fejet 
2, Kicsavarod az alján a két csavart 
3, ellenőrzöt a tömítéseket , mind a nyomtatófely és a tintatartó között, valamint a tintapatronok alatt. 
4, kimosod a gyüjtőüregeket vizzel csap alatt mindaddig amíg szines víz folyik belőle. 
5, Tisztítás után lámpa alatt megnézet a gumi alatti kis üregeket színesek-e. Ha szinesek ott a baj, az beszáradt tinta, mert a folyékonyat a víz kimosta .(Itt az áztatás amit a forumban írtak hülyeség, sőt bárminemű áztatás az , legfőképpen a forróvizes mert ugyanis a követ hiába áztatod nem oldódik!!! Sőt a forrótól keményebb lessz!!!) 
Itt most a te kreativitásodra , meg a kézügyességedre van bízva minden, mivel takarítod ki a az üregeket, úgy ,hogy nem érsz a kapiláris csövekhez. Ha hozzáértél végevan a fúvokának, nagyon rideg, üveg, vagy valami hasonló. 
6. Jön a nyomás alatti tisztitás: 
veszel valami kemény műanyagot ami illeszkedik a tintatartály csatlakozójához NYOMTATÓFELYEN.(JAvaslat a refilekhez adnak injekcióstűt , annak a védőcsöve pont a méret) Ezt valahogyan(szigetelőszallag) csatlakoztatod a zuhanyrózsa gégecsövéhez 
7. Ha mindezzel megvagy, összeraktad,jöhet a nyomás alatti tisztítás: 
odanyomod kicsit erőssen a csatlakozóhoz , megnyitod a HIDEG vizet és mosod mindaddig amíg gyönyörűen nem ködől. Lehet látni minden egyes fúvokát külön-külön munka közben!Ha látod , Na akkor jó!!! 
8. Megtőrlöd a fejet, mad meleg levegővel messziről szárítod jó sokáig , mert ha vizesen teszed be a nyomtatóban mindjárt kapsz egy 501-s hibaüzenetet. NA arra nincs okosság csak a csere. 
Jó szorakozást!!!! 

Üdv Zoltán