Hűtőgépész oktatási anyag

Egykörös kényszerkeringtetésű hűtőrendszer

1. Cseppleválasztó tartály; 2. Kompresszor; 3. Kondenzátor; 4. Fojtó szelep; 5. Szivattyú; 6. Elpárologtató;

7. Folyadékgyűjtő tartály

Az egykörös hűtőrendszer működése:

A rendszer központi eleme a cseppleválasztó tartály. Innen ammónia szivattyú nyomja ki a folyadékot az elpárologtatóba, ahol az ammónia egy része a felvett hőtől elpárolog, és folyadék-gáz elegyként visszakerül a cseppleválasztóba. A tartályból a gázt kompresszorral szívjuk el, és a kondenzátorba juttatjuk, ahol lehűlve ismét folyadék lesz. A kondenzátorból a folyadék a gyűjtőtartályba kerül. Innen egy fojtó szelepen keresztül adagoljuk a cseppleválasztóba.

A hőtan II. főtétele kimondja, hogy a hő magától, tehát természetes úton csak a magasabb hőfokú helyről halad át az alacsonyabb hőfokú felé. A mesterséges gépi hűtésnél az a feladat, hogy a hőt ellenkező haladási irányra kényszerítsük: a mélyebb hőfokról a magasabb felé való haladásra. Ehhez megfelelő gépi berendezésre és energia befektetésére van szükség. A kompressziós hűtőberendezéseknél mechanikai energiabefektetéssel valósítjuk meg a hűtést két törvényszerűség felhasználásával.

Ezek:

- Ha egy folyadék csak a saját gőzével érintkezik, akkor nyomása megszabja hőfokát.

- A párolgáshoz hőközlés szükséges.

E két fizikai törvényszerűség felhasználásával a következő módon valósítható meg a mesterséges hűtés. Egy megfelelően kialakított berendezésbe (elpárologtató) folyadék halmazállapotban bejuttatjuk (szivattyú) a hűtőközeget. A szivattyú a folyadék nyomáson való szállítását biztosítja. Mivel itt csak folyadék van, ezért a nyomás növekedése nem jelent hőfokemelkedést. A cseppleválasztóban a nyomást úgy állítjuk be kompresszorral, hogy a nyomáshoz tartozó hőfok az általunk elérni kívánt hőfoknak megfelelő legyen. Az elpárologtató ugyanazt a szerepet játssza, mint a fűtőtest egy szobában, csak itt az elpárologtató nem fűti a helyiséget, hanem hűti. Nyilvánvaló, hogy az elpárologtató hőfokának alacsonyabbnak kell lennie, mint a helyiség hőfoka, ezt a cseppleválasztóban lévő nyomás beállításával elérhetjük. A folyamatos hőelvonást biztosítanunk kell. Ezt egyrészt azzal érjük el, hogy az elpárologtatóból a cseppleválasztóba érkező gázokat folyamatosan elszívjuk, ezzel megakadályozzuk a nyomás (és vele a hőfok) megemelkedését, másrészt kényszerkeringtetéssel (szivattyú) folyamatosan új folyadékot juttatunk az elpárologtatóba.

Egy anyag vagy helyiség lehűtése tehát úgy történik, hogy az illető anyag vagy helyiség hőtartalma fűti az elpárologtatót és elpárologtatja az ebben lévő hűtőközeget, mivel hőt közöl vele, ugyanakkor azonban ő maga lehűl, mivel hőtartalma átvándorol a hűtőközegbe. A hő áramlási iránya tehát megfelel a hőtan II. főtétele által megadott iránynak.

A gyakorlatban az elpárologtatóból (cseppleválasztón keresztül) elszívott gőzöket cseppfolyósítani kell, hogy a hűtőközeget újból fel lehessen használni hűtésre. A cseppfolyósítás úgy történik, hogy az elszívott gőzöket a kompresszor a kondenzációs hőfoknak megfelelő nyomásra komprimálja (összenyomja), és benyomja a kondenzátorba. A kondenzátorban a nagynyomású, felmelegedett gázokat lehűtjük (kondenzáljuk), és a hűtőközeg újra cseppfolyós halmazállapotú lesz.

A cseppfolyós hűtőközeget a szabályozó szelepen keresztül visszaengedjük az elpárologtatóba és az egész folyamat újra kezdődhet.

A szabályozószelephez érkező folyékony hűtőközeg nyomása lényegében megegyezik a kondenzátor nyomásával. A szabályozószeleptől távozó folyadéké pedig egyenlő az elpárologtatóban lévő nyomással.

A hűtőkör egyik részén tehát a kondenzátornyomás, a másik oldalon pedig az elpárologtató nyomás uralkodik. Az előbbi a nagynyomású oldal, az utóbbi a kisnyomású oldal. A kettő között a határt a kompresszor, illetve a szabályozószelep képezi.

Tudjuk, hogy a folyadékával érintkező gőz nyomása megszabja annak hőfokát. Ez a feltétel a kisnyomású oldalon az elpárologtatóban és a cseppleválasztóban, a nagynyomású oldalon a kondenzátorban és folyadékgyűjtő tartályban teljesül. Máshol nem.

A hűtőrendszer indítása:

A zárt hűtőrendszernél mindig azt kell szem előtt tartani, hogy a nagynyomású (kondenzációs) oldal üzembe helyezése az elsődleges, és csak azután jöhet a többi egység indítása.

Így az üzembe helyezés sorrendje egységekre bontva:

- Kondenzátor

- Kompresszor

- Elpárologtatók

- Szivattyúk

A rendszer leállítása fordított sorrendben történik.

Kétfokozatú hűtőkör

1.Felső fokozat cseppleválasztó tartály; 2. Felső fokozat kompresszor; 3. Kondenzátor; 4. Folyadékgyűjtő tartály; 5. Fojtó szelep; 6. Felső fokozat szivattyú; 7. Felső fokozat elpárologtató; 8. Alsó fokozat cseppleválasztó; 9. Alsó fokozat kompresszor; 10. Fojtó szelep; 11. Alsó fokozat szivattyú; 12. Alsó fokozat elpárologtató;

A kétfokozatú hűtést olyankor alkalmazzuk, amikor az egyik elpárologtatóval sokkal alacsonyabb hőmérsékletet akarunk előállítani, mint a másikkal. Például egyik hűtött teremben 0 °C a kívánt hőmérséklet, a másik teremben pedig -20 °C. Erre a megoldás a kétfokozatú hűtőrendszer. A felső fokozat ugyanúgy működik, mint az egykörös rendszer. A változás ott van, hogy az alsó fokozat cseppleválasztója a felső fokozat elszívási hőmérsékletén lévő cseppleválasztójából fojtó szelepen keresztül kap folyadékot. Így a fojtás hatására  sokkal alacsonyabb nyomású és ezáltal hőmérsékletű hűtőfolyadékot kapunk. Az alsó fokozat kompresszora innen szívja el a keletkező gőzöket, és a felső fokozat cseppleválasztójába nyomja be. Így ez a tartály kettős szerepet tölt be. Egyrészt a felső fokozatnál biztosítja a megfelelő hőmérsékletű folyadékot a hűtéshez, másrészt pedig az alsó fokozat kondenzátoraként működik.

A kétfokozatú hűtőkörben előforduló legnagyobb veszélyt az jelenheti, ha a felső fokozat hűtőköre leáll. Ekkor ugyanis az a helyzet állhat elő, hogy az alsó fokozat kompresszora a felső fokozat cseppleválasztójában hirtelen nagy nyomásemelkedést okoz. Ezért egy olyan biztonsági reteszt építettek be a hűtőkörbe, hogy ha a felső fokozat leáll, az letiltja az alsó fokozatot is. Az alsó fokozat hűtése addig nem indul el, amíg a felső fokozat rendszere nem üzemel.

A kétfokozatú hűtőkör indítása:

Először a felső fokozatot indítjuk el: Beüzemeljük a kondenzátort, majd elindítjuk a kompresszort. Ezután az elpárologtatót kapcsoljuk be, végül elindítjuk a szivattyút.

Ezután jön az alsó fokozat indítása:

Beüzemeljük a kompresszort, bekapcsoljuk az elpárologtatót, végül indítjuk a szivattyút.

Leállításnál fordított sorrendben járunk el.

A hűtés gépei és berendezései

Kompresszor

Feladatai

- a cseppleválasztóból elszívja a keletkezett gőzöket, így az ott előírt nyomást és ezzel a hőfokot biztosítja.

- az elszívott gőzöket a kondenzátor nyomására komprimálja, így lehetővé tegye azok újbóli cseppfolyósítását a kondenzátorban.

A kompresszor szerepe úgy is megfogalmazható, hogy a kompresszor végzi az alacsony hőfokszinten elvont kalóriáknak magasabb hőfokszintre emelését, hogy ezek után a környezetnek átadhassuk.

Ha egy gázt összenyomunk, az összenyomás munkát igényel. Ennek a befektetett munkának csak egyik hatása a nyomás növekedése, a másik az, hogy az összenyomott közeg felmelegszik. A kompressziónál ez az átalakulás minden esetben bekövetkezik és a kompresszió munka hőegyenértéke felmelegíti a hűtőközeget. Ezért van az, hogy a kompresszor szívócsövén beszívott pl. -10 °C-os gázok a nyomócsőből 80-90 °C-on távoznak.

Ma már szinte csak csavarkompresszorokat alkalmazunk. Térfogat-kiszorításos elven működő forgódugattyús gépek. A forgódugattyúk tömítése itt, a pontosan illeszkedő keskeny hézagokra van bízva, ezért csak nagyobb méretekben készülnek, ahol a résveszteség már kicsi, csak min. 60-80 m³/h térfogat szállítású egységekkel lehet megfelelő hatásfokot elérni, felső határ 4-5000 m³/h. Széles teljesítmény-tartományban szabályozható, a hűtőipar jellegzetes kompresszora. A csavarkompresszorok forgó mozgást végeznek, szelepeik nincsenek, káros-terük nincs, rendkívül üzembiztosak.

Kétféle változatban gyártják: a kétcsavaros (két-rotoros) és az egycsavaros, speciális kivitelben. A kétcsavaros változatban a két csavar egymáson érintkező részei tömítenek, a közeg szállítása a fogárkokban, csavarárkokban történik. A csavarok igen pontosan illeszkednek a házban, a tömítést a bevitt olaj biztosítja.

Működése: a szívónyíláshoz kerülő foghézagba beáramlik a gáz, ahogy a fogak tovább fordulnak, elhagyják a szívónyílást, és ahogy az egyik fog befordul a másik kerék fogába, összenyomja a gázt,- ez mindaddig tart, míg a két csavar annyira el nem fordul, hogy a foghézag eléri a kiömlőnyílást. A gáz térfogata az eredetinek a beépített térfogataránynak megfelelően lecsökken, nyomása megnő. A gáz visszafújást a tömítő olaj akadályozza meg. Szerkezeti felépítésükből adódóan van egy speciális teljesítményszabályozási formája, ez a tolattyús szabályzás. A szabályozó tolattyú a hengerekkel párhuzamosan elmozgatva, a beszívott gáz egy részét a házon kialakított résen keresztül visszavezeti a szívótérbe. Ezzel a szállító teljesítmény 10-100 % között jó hatásfokkal fokozatmentesen szabályozható.

A kompresszor olajozása

- Kompresszor, olajszivattyú, 2. Szívócső; 3. Nyomócső; 4. olajleválasztó; 5. Olajhűtő; 6. Főolajszűrő;

A kompresszorban lévő olajszivattyú az olajozó rendszerbe nyomja az olajat. A gépből a sűrített gázzal együtt távozik, a nyomócsövön át az olajleválasztóba kerül.  Itt az olaj nagy része a tartály aljába gyűlik, a sűrített gáz az olajleválasztó felső részén, olajleválasztó szűrőn keresztül áthaladva megy a kondenzátorba.

Az olajleválasztó szűrő a nagy nyomású gázzal együtt sodródó maradék olajat leválasztja, így a kondenzátorba már csak tisztán gáz kerül. Ha az olajleválasztó szűrő meghibásodik (pl. kireped), az elmenő nagy nyomású gázzal együtt olaj is távozik. Erre a hibára az olajszint csökkenéséből következtethetünk. Ekkor az olajleválasztó szűrőt cserélni kell.  Az olajleválasztóból az olaj, ami a kompresszorban felmelegedett , az olajhűtőn és a főolajszűrőn keresztül jut el az olajszivattyúhoz. Az olajleválasztó tartály alsó felén helyezkedik el az olajszint nézőüvege. Itt ellenőrizhetjük a tartályban lévő olajszintet. Üzem közben legalább a legalsó üveg felénél kell látszania az olajnak. Ha a szint ez alá kerül, utána kell tölteni. Ez két féle módon történhet. Az egyik, hogy a kompresszor szívó vezetékén lévő kézi elzáró szelepét, és az olajleválasztó tartály elmenő vezetékén lévő kézi elzáró szelepét  elzárjuk, és a leszívató vezetéken keresztül leengedjük belőle a nyomást. Rácsatlakoztatunk egy olajpumpát az olajleválasztó betöltő nyílására, és pumpával bejuttatjuk az olajat.

A kompresszor főolajszűrőjének a feladata, a keringtetett olajból a szennyeződések kiszűrése. A szűrő ellenőrzése a szűrő házán elhelyezett nyomásmérőn történik. Ezen a nyomásmérőn a szűrő előtti és a szűrő utáni olajnyomás látható. A két nyomás közti különbség nem lehet több mint 0,8 bar. Ha ennél nagyobb a különbség, a szűrőt ki kell cserélni.

A szűrők cseréjéhez a kompresszort le kell üríteni. Szívó és elmenő vezetéken elzárjuk a kézi szelepet és a leszívató vezetéken keresztül gyenge vákuumra szívatjuk a kompresszort. Elzárjuk a leszívató vezetéket, és óvatosan megbontjuk a gépet. A munka végeztével visszanyitjuk a kompresszort a rendszerre.

Elpárologtatók

Az elpárologtató a hűtőberendezésnek az a része, mely a tulajdonképpeni hűtőhatást kifejti. Ezt azáltal éri el, hogy benne a hűtőközeg elpárolog és a párolgáshoz szükséges hőt a környezetétől elvonja. A leggyakrabban használt elpárologtató típus a légcirkulációs elpárologtató.

Az elpárologtató részei: bordázott csőköteg, lemezborítás, ventilátor, csepptálca, csepptálca fűtés. A battériáknál figyelembe vesszük azt, hogy a hűtött helyiségben milyen hőfokot akarunk elérni. A 0 °C-os termekben az elpárologtatók meleggáz leolvasztásúak, és fűtött csepptálcákkal vannak ellátva. A csepptálcákat az olvasztás ideje alatt fűtjük, megakadályozva ezzel az olvadékvíz lefagyását. Ha a fűtőszálak tönkremennek, az a battéria feljegesedését okozhatja. A +10 °C-os termekben csepptálca fűtésre nincs szükség.  Itt a battériák leolvasztása nem meleggázzal történik, hanem szárítással. Ez azt jelenti, hogy a szelepcsoport zárva van, csak a ventillátorok üzemelnek. Így „szárítjuk” le a battériát. A gépész feladata a battériák felügyelete. Mivel a legtöbb helyen már automata olvasztással működik a rendszer, ezért fokozott figyelem leginkább a kézi kapcsolásos hűtésnél kell. Az elpárologtatóhoz tartozik a csepptálca, és az olvadékvíz elvezető cső. Ennek tisztítása, karbantartása szintén a gépész feladata. Ide tartozik még az elpárologtatón lévő ventillátorok állapotának ellenőrzése.

Folyadékleválasztó (cseppleválasztó)

Feladata:

- Biztosítania kell a mindenkori üzemelési körülmények mellett a gőzzel együtt az elpárologtatókból érkező folyadékcseppeknek a gőztől való elválasztását úgy, hogy a kompresszorok felé elvileg már száraz telített gőz távozzék.

- Megfelelő nagyságú gőzterük legyen ahhoz, hogy az elpárologtatókból visszaáramló, esetenként nagy mennyiségű folyadékot felvegyék úgy, hogy a megmaradó leválasztó-tér a folyadékleválasztási funkciót még zavartalanul betölthesse.

- Elegendő folyadékot kell tartalmazniuk ahhoz, hogy az elpárologtatók növekvő folyadékigénye esetén se következzék be a leválasztóban a folyadékszint oly mérvű csökkenése, ami a szivattyúknál üresjárást, esetleg kavitációt okoz. Ez a követelmény feltételes, mert megfelelő automatikus folyadékadagolás és a szivattyúk automatikus üresjárás elleni védelme biztosított.

A folyadékleválasztónak három, funkció szempontjából elkülönülő tere van:

- Folyadéktér: A szabályozott szint alatti térfogatrész, amelyet állandósult üzemállapotban folyadék tölt ki.

- Gőztér: A szabályozott szint feletti térfogatrész, amelyet állandósult üzemállapotban gőz tölt ki, egyébként arra szolgál, hogy az üzemelés egyenlőtlenségei folytán az elpárologtatókból és a szívócsőből kiszoruló folyadékmennyiséget felvegye.

- Leválasztó-tér. A gőztér feletti térfogatrész, amelyben a cseppleválasztás-teljesen feltelt gőztér esetén is- bekövetkezik.

A tartályon található egy szintérzékelő szonda, ami a PLC-n keresztül a számítógépen megjeleníti a leválasztó tartályban lévő folyadék szintjét mm-ben. A tartályon található még egy folyadékszintjelző üveg. Itt ellenőrizhető a tartályban lévő folyadék szintje.

A kompresszorok folyadékütés elleni védelmére a tartályon mechanikus vésszint kapcsoló található. Ez egy úszós kapcsoló. Ha a folyadék szintje eléri, és megemeli az úszót, záródik a vészkör, és leállítja a kompresszorokat. Újra indítani csak a vészszint nyugtázása után lehetséges. Nyugtázni csak akkor tudjuk, ha a folyadék szintje annyira lecsökken, hogy a vészszint kapcsoló oldja a vészkört.

A kompresszorból a rendszerbe kikerülő olaj itt gyűlik össze. Az itt összegyűlt olajat a tartály alján lévő zsilipelő edényen keresztül engedjük le. A gépész feladata az olaj leeresztése.

Szivattyúk

A HERMETIC szivattyúk teljesen zártkörű, tömszelence nélküli centrifugál szivattyúk légréses motorral, a meghajtás elektromágneses úton történik. Ennek a konstrukciónak köszönhetően gyakorlatilag „karbantartásmentesen” üzemeltethetőek ezek a szivattyúk. A motor hűtése, a siklócsapágyak kenése, valamint az axiális tengelyerő hidraulikus kiegyensúlyozása céljából a szivattyú fő közegáramának egy része le van ágaztatva, és a motoron történő átfolyás után van a szivattyú szívókamrájába szivattyúzva. A tengely különlegessége a két hidrodinamikus siklócsapágy, ezeknek a csapágyaknak a kenése közvetlenül a szivattyúzott közeggel történik. A szivattyú üresjárás elleni védelemmel van ellátva. Telephelyünkön csak ilyen szivattyúk üzemelnek.

Kondenzátorok

A kondenzátor a hűtő körfolyamatnak az a gépi berendezése, amelynek segítségével a hűtőközeg nagynyomású telített vagy túlhevített gőzeit ismét cseppfolyós halmazállapotba lehet hozni. A cseppfolyósítás hőelvonás következtében áll elő. A kondenzátorok tehát lényegében erre a célra kiképzett hő-átadó felületek. Telephelyünkön „Baltimore” típusú evaporatív kondenzátorok üzemelnek.

A kondenzátor centrifugál ventilátorokkal szerelt, a berendezés felső- és medence (alsó) részei gyárilag készreszereltek. A részegységek tüzihorganyzott acél szelvényekből és lemezekből épülnek fel. Az illeszkedő felületek tömítőszalaggal kerülnek szigetelésre. A berendezés UV ellenálló PVC-ből készült nagyhatékonyságú cseppleválasztókkal van ellátva. A cseppleválasztók az áramló levegő irányát háromszor változtatják meg, s így az elhordási veszteség szinte nulla. A vízelosztó rendszer nagy kiömlő nyílással rendelkező, eltömődésre kevésbé hajlamos permetező fúvókákkal van ellátva.

A berendezés alsó része magában foglalja a V alakú vízgyűjtő medencét kör alakú karbantartási ajtóval, valamint a légmozgató szerkezetet. A légmozgató rendszer nagy hatékonyságú előrehajló lapátozású, statikusan és dinamikusan kiegyensúlyozott centrifugál ventilátorokkal rendelkezik. A járókerekek horganyzott acélból készülnek. A ventilátorházak megfelelően íveltek, s védelmet nyújtanak a lezúduló víz ellen, mivel kiömlőnyílásukkal közvetlenül a vízmedencéhez kapcsolódnak. A ventilátorok a medence döntött oldala alatt helyezkednek el. A tengelyek megtámasztása önbeálló csapágyakkal történik.

A ventilátorok hajtása villanymotorral ékszíjakon át történik. A meghajtómotor állítható talapzatra szerelt, biztosítva így az ékszíjak feszíthetőségét.

A csőköteg több, szerpentin-szerű, távtartókkal hézagolt körből épül fel. A csövek a csőköteg kimeneti csonkja felé lejtenek, biztosítva a szabad ürülést.

Karbantartás: Rendszeres időközönként a ventilátor ékszíjhajtását ellenőrizni kell. Úgymint az ékszíjak állapotát, feszességét. A meghajtó motort, a ventilátor tengely csapágyait szintén ellenőrizni és kenni kell. Jó megoldás a csapágyházakon elhelyezett automata zsírzó. A karbantartás része még a csőköteg, a cseppleválasztó, és a szórófejek ellenőrzése.  Szintén idetartozik a vízszivattyú. Állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.  A teendőket a karbantartási utasítás tartalmazza. Havonta a vízgyűjtő medencét ki kell mosni.

Viszont napi szinten „illik” ellenőrizni a járókerekek állapotát. Ugyanis előfordulhat, hogy papír, nylon vagy egyéb szennyeződés kerül a járókerékbe. Ez azért veszélyes, mert a járókerék el kezd „ütni”, és ha nem vesszük észre időben, a csapágyak és a járókerék tengelye is tönkre megy, cserélni kell.

A kondenzátor üzemeltetése fokozott figyelmet kíván. A legnagyobb veszélyt a kondenzátor nyomás emelkedése jelenti, mivel üzemi nyomása 10 bar körül van. A kondenzátor nyomás hirtelen emelkedése számos ok miatt fordulhat elő. A leggyakoribb a rendszerbe került levegő, ugyanis itt gyűlik össze, és nagymértékben befolyásolja a kondenzátor teljesítményét. Ezt a problémát légtelenítéssel megoldhatjuk. Üzemzavar esetén is gyorsan emelkedik a nyomás, ezért a probléma gyors elhárítása fontos feladat. Ilyen üzemzavar lehet pl.: ékszíjszakadás, villamos motorhiba, víz lefogyása. A kondenzátor hatásfokát nagyban csökkentheti a csőköteg vízkövesedése. Ennek megelőzésére jó megoldás a hűtővíz vegyszeres kezelése, vagy lágyítása.

Szelepcsoportok

- kézi elzáró szelep, 2. mágnes szelep, 3. szűrő, 4. visszacsapó szelep, 5. nyomásáteresztő szelep

A kézi elzáró szelep feladata, hogy ha az elpárologtató, a vezeték, vagy valamelyik szerelvény meghibásodik, ki lehessen zárni a javításhoz, vagy cseréhez. A mágnes szeleppel tudjuk vezérelni a hűtést vagy az olvasztást. Ez kétállású szelep, vagy nyit, vagy zár. A szűrő feladata, hogy a vezetékben lévő szennyeződést kiszűrje, védje a szelepek záró felületét. A visszacsapó szelep feladata, hogy biztosítsa az egyirányú áramlást. A nyomás áteresztó szelep feladata, hogy egy beállított nyomás érték alatt zárjon, felette nyisson.

Hűtéskor a folyadék és a szívó mágnes szelep nyitva van, a folyadék az elpárologtatóban felveszi a környezet hőjét, és a szívó vezetéken keresztül folyadék-gáz elegyként távozik. A hűtés leállításakor a két mágnes szelep lezár. Az elpárologtató felé bezárt folyadék nyomása a környezet hőmérsékletétől emelkedik. Itt van szerepe az átkötő vezetéknek, és a nyomásáteresztő szelepnek. Ha a lezárt rész nyomása a szelepen beállított érték fölé emelkedik, a szelep nyit, és a túlnyomást kiengedi a szívó vezetékbe. Olvasztáskor nyit a meleggáz mágnes szelep, és nagy nyomású gázt enged a szívó vezetékbe. Mivel a szívó mágnes szelep zárva van, az elpárologtatóba jut, és hőjét átadva ott kondenzálódik nagy nyomáson. A battéria csőkötegét felmelegíti, és a deresedést leolvasztja. A folyadék vezetékben lévő visszacsapó szelep meggátolja, hogy arra távozzon, így az összekötő vezetéken át jut vissza a szívó vezetékbe. A nyomásáteresztő szelep kb. 7-8 bar értékre van állítva. Ezzel biztosítja a nyomáshoz tartozó hőmérsékleten az olvasztást. Mivel a kondenzátorból jövő meleggáz kb. 10 bar, szakaszosan a szívó vezetékbe engedi a lekondenzált ammóniát.

Fontos, hogy a szelep jól működjön. A nyomásáteresztő hibái: ha nem zár le, olvasztáskor nagy mennyiségben megy vissza a szívó vezetékbe nagy nyomású gáz, és ez a cseppleválasztó tartályban okoz hirtelen nyomásemelkedést, felborítva a rendszer egyensúlyát. Ha nem nyit ki, olvasztáskor a lekondenzált folyadék nem tud távozni, az elpárologtatóban gyűlik fel, és a battéria olvasztása megszűnik, csak egy rész olvad le. Mivel a nyomásáteresztő szelep nem javítható, cserélni kell.

A szelepcsoport hibái: a leggyakrabb, a mágnes szelepen lévő tekercs meghibásodása. Ilyenkor a tekercset cserélni kell. Ha zárlat miatt megy tönkre a tekercs, akkor a vezérlő kör kismegszakítója is levált. Tekercs csere után a kismegszakítót vissza kell kapcsolni. Ritkábban előforduló hiba a szűrők eltömődése. Ez a szűrőbetét tisztásával megszüntethető.

Előfordulhat olyan hiba, hogy a szívó mágnes szelep nem zár le. Erre abból következtethetünk, hogy a battéria folyamatosan eljegesedik, olvasztáskor pedig süvítő hangot hallunk, viszont a battéria nem olvad. Ugyanis a meleggáz ilyenkor a nyitott szelepen keresztül a szívó vezetékbe jut közvetlen, nem az elpárologtatóba. A szelep javításával, vagy cseréjével orvosolható a hiba. Ha a szelepcsoport valamelyik szerelvényét javítani, vagy cserélni kell, a kézi elzárókkal teljesen ki tudjuk zárni a rendszerből.

Ha valamelyik hűtőt le kell szívatni javítás miatt, annak a menete a következő. Elzárjuk a folyadék vezeték rendszer felőli oldalán lévő, és a meleggáz kézi szelepét. Kitámasztjuk a meleggáz mágnes szelepet, és hűtésre kapcsolunk. Ez addig marad így, míg a vezeték vissza nem olvad teljesen. Ekkor elzárjuk a szívó vezeték rendszer felőli kézi szelepét, és óvatosan megbontunk egy csatlakozást. A kizárt részben maradt gázt így lassan kieresztjük. Ha leürült, a bontást nyitva hagyjuk, és lekapcsoljuk a hűtést. Javítás után a bontott csatlakozást összerakjuk, majd óvatosan rányitjuk a rendszerre a kizárt részt. Ha nincs sehol szivárgás, lehet üzemeltetni. A gépház naplóba minden ilyen munkát rögzíteni kell.

A munkaterületeken, ahol +10°C hőmérsékletet kell tartani, ott a szelepcsoport meleggáz nélküli olvasztásra van kialakítva. A folyadék vezetéken két kézi elzáró szelep, közte egy szűrő és egy mágnes szelep van mágnes tekerccsel. Hűtésnél a folyadék mágnes szelepet vezéreljük. A szívó vezetékben egy mágnes szelep helyezkedik el, amit nyomásáteresztő szelep vezérel. Ezen állítjuk be az elszívási hőmérsékletet. Ez általában 0 °C és -3°C között van. Így a battéria minimálisan deresedik, és hamar leszárítható. A leszárítás úgy történik, hogy zárt folyadék mellett a ventillátorok üzemelnek. Így a +10°C-os levegő leszárítja a deresedést a battériáról.

A hűtőrendszer túlnyomás ellen védve van. Ez abból áll, hogy a cseppleválasztók, a folyadékgyűjtő tartályok, és kompresszorok olajleválasztó tartálya biztonsági lefúvató szeleppel vannak ellátva. Ezek össze vannak kötve egy lefúvató vezetékkel, ami az ammónia elnyelető tartályba megy. Ezen a vezetéken sehol sem lehet elzáró szelep! Ezeket a biztonsági lefúvató szelepeket 3 évente a kazánbiztossal hivatalosan ellenőriztetni kell.

A gépész inspekciós feladata a hűtők ellenőrzése. Ez a hűtők hőfokára és a battériák állapotára vonatkozik. A battérián ellenőrzi, hogy a ventillátorok üzemképesek-e, és a csőköteg nincs-e eljegesedve.