Tartalomjegyzék

Hiba! Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések.

1. Fejezet.

BEVEZETÉS

1.1. Jellemzők

A vezérlő panel jellemzői

Flexibilis zóna-konfiguráció:

-8 teljesen programozható zóna

-37 elérési kód: 32 felhasználói, 1 rendszerkód, 2 partíció mester és 2 			kényszerített

-32 zónára bővíthető

- Vezetékesen bővíthető PC5108 nyolc zónás bővítő modullal

- Vezeték nélkül bővíthető PC5132-900-as vezeték nélküli zóna bővítő 		modullal (32 vezeték nélküli zónáig, 900 MHz, szórt spektrumú, teljesen 		felügyelt)

- Alapállapotban zárt, egyszeres EOL (End of Line, lezáró), dupla EOL, 		vagy zóna duplázó zóna felügyelet

-2 vezetékes füst-zóna

-27 zóna típus, zónánként 7 programozható zóna-opció

-2 partíció

Hangjelzés-riasztás kimenet

-Felügyelt csengő kimenet (3 A áramerősség határ), 12 VDC

-Folyamatos, vagy szaggatott kimenet

EEPROM Memória

-Teljes hálózati, vagy telep táp-kieséskor sem veszti el a programot ill. a 		rendszer státuszt.

Programozható kimenetek

-14 programozható feszültség kimenet, 18 programozási lehetőség

-1 nagy áramerősségű (1A) PGM kimenet 2 vezetékes füstérzékelő 			lehetőséggel a fő panelen

-Egy alacsony áramerősségű (50mA) PGM kimenet a fő panelen

-Nyolc további alacsony áramerősségű (50 mA) PGM kimeneti lehetőség a 		PC5208 modul alkalmazásával

-Négy nagy áramerősségű (1A) PGM kimeneti lehetőség a PC5204 			modullal

-1 teljesen felügyelt kimenet a PC5204 modulon, sziréna számára

Hatékony 1A-es tápegység

-500 mA kisegítő táp 12 VDC

-PTC (Pozitív hőfokváltozási tényezős) alkotóelemek helyettesítik a 			biztosítékokat

-Váltóáram feszültség-kimaradás, ill. telep kimerülés felügyelete

-Váltóáram frekvenciához kapcsolódó belső óra

Tápigények

-Transzformátor = 16,5 V, 40 VA

-Telep  minimum = 12 V 4 Ah feltölthető ólomakkumulátor

Kezelőegység jellemzők

-4 különböző billentyűzet lehetőség:

PC5508 8 zónás LED kezelőegység

PC5516 16 zónás LED kezelőegység

PC5532 32 zónás LED kezelőegység

LCD5500 alfanumerikus kezelőegység

-Minden kezelőegység 5 teljesen programozható funkcióbillentyűvel 			rendelkezik

-Maximálisan 8 kezelőegység csatlakoztatható

-Négy vezetékes (Quad) kapcsolat a KEYBUS-hoz

-Beépített piezoelektromos csipogó

Digitális kommunikátor jellemzők:

-Minden fő formátumot támogat, köztük a SIA-t és a Contact ID-t

-Esemény vezérelt személyhívó

-3 programozható telefonszám

-2 azonosító szám

-Támogatja a LINKS 1000 celluláris rádiótelefont

-DTMF és pulse tárcsázás

-DPDT vonal-foglaltság

-Zavarszűrés

-Szelektív átvitel, telefonszámok szerint

Rendszer felügyeleti jellemzők

A POWER 832 folyamatosan figyel számos lehetséges zavar helyzetet:

-AC tápkiesés

-Tűz hiba, zónánként

-Telep tápkiesés

-Belső óra leállása

-Szabotázs, zónánként

-Üzemzavar, zónánként

-Telefonvonal üzemzavara

-Csengő kimenet üzemzavara

-Kisegítő táp üzemzavara

-Kommunikációs zavar

-Modul hiba (Felügyeleti, vagy szabotázs)

Téves riasztások kiküszöbölése

-Hallható kilépési késleltetés

-Sürgetés a kilépési késleltetésnél

-riasztás számlálás miatti kizárás

-Kommunikáció késleltetés

-Hallható hibás zárás

-Gyors távozás

-"Nemrég zárt" továbbítás

Kiegészítő jellemzők

-Automatikus élesítés partíciónként, meghatározott időpontban

-Kezelőegységről vezérelt riasztás kimenet és kommunikátor teszt

-Kezelőegység kizárás

-Audio lehetőség PC5908 Audio Interface modullal. Helyi hangostelefon és 	-2 utas behallgatási lehetőség a központi felügyeleti állomással

-Valamennyi modul négy vezetékes KEYBUS-al kapcsolódik a 			rendszerhez (max  távolság: 330 m a fő paneltől)

-Az eseménytároló PC5400 RS232 soros interface modul segítségével 			kinyomtatható.

-Zóna duplázási opció

-Támogatja az Otthoni automatizálást az ESCORT 5580 hang modulon

keresztül

-128 eseményes tároló, a nap és az időpont rögzítésével

-Fel- és letöltési lehetőség

1.2 Összefoglaló

Esemény tároló

Az eseménytároló automatikusan rögzíti a rendszerben előfordult eseményeket. A tároló megőrzi a rendszerben történt utolsó 128 eseményt. Valamennyi eseménynél rögzítésre kerül a dátum és az időpont.

Partíciók

A panel két különálló riasztórendszerként programozható. Bármely zóna és bármely felhasználói kód tetszés szerint hozzárendelhető az egyik, vagy mindkét partícióhoz. Mindkét partícióhoz hozzárendelt zónák közösek és csak mindkét partíció élesítése esetén kerülnek élesítésre. Mindkét partícióhoz hozzárendelt felhasználói kódok közösek, s mindkét partíciót élesíthetik, vagy hatástalaníthatják. Ugyanakkor mindkét partíció külön jelentést küldhet a központi állomáshoz.

Globális kezelőegység

Bármely billentyűzet programozható globális működésre. A globális billentyűzet a hibajelzés kivételével nem ad semmilyen státusz kijelzést mindaddig, míg a felhasználó partíciót nem választ. Ez az 1. partíció esetében az [1] gomb, a 2. partíció esetében pedig a [2] gomb lenyomásával és 2 másodperces nyomva tartásával történik. A partíció kiválasztását követően a billentyűzet a partíció státuszát jelzi ki és ennek megfelelően működik.

Programozható kimenetek

A programozható kimenetek feszültség kimenetek, melyek a rendszerben, vagy a partícióban előforduló, meghatározott eseményekkor aktivizálhatók, programozás szerint. Ezek a kimenetek használhatók az alacsony áramerősségű berendezésekhez, vagy relék vezérlésére, ha nagyobb áramerősségre van szükség.

Modul

Valamennyi kezelőegység, zónabővítő és kimeneti panel azonosított modul.

KEYBUS

A KEYBUS az a négy vezetékes kábel, amelyhez valamennyi modul kapcsolódik. A KEYBUS-t a panel a rendszerhez tartozó modulokkal való kommunikálásra használja.

Funkció billentyű

Minden kezelőegységnek öt funkcióbillentyűje van. Segítségükkel egy gomb lenyomásával adhatunk ki végrehajtandó parancsokat. A funkcióbillentyű lenyomásával és két másodpercig történő nyomvatartásával a felhasználó az alábbi parancsokat adhatja ki: Maradó élesítés, távozó élesítés, ajtócsengő ki/be kapcsolás, füstérzékelő visszaállítás és gyors távozás. További funkciók is programozhatók (Ld. a '3.5 Funkcióbillentyűk' c. fejezetet)

1.3 Kiegészítő berendezések

1.3.1 Billentyűzetek

Maximum 8 kezelőegység kapcsolható az vezérlő panelhez. Az alább felsoroltak bármely kombinációja lehetséges. A különböző méretű rendszerek számára különböző (8, 16 ill. 32 zónás) kezelőegységek használhatók

PC5508 ...8 zónás LED kezelőegység funkcióbillentyűkkel

PC5516...16 zónás LED kezelőegység funkcióbillentyűkkel

PC5532...32 zónás LED kezelőegység funkcióbillentyűkkel

LCD5500...LCD kezelőegység funkcióbillentyűkkel

1.3.2 PC5108 Nyolc zónás bővítő modul

A nyolc zónás bővítő modullal a rendszer zónáinak száma bővíthető. Legfeljebb 3 modul kapcsolható be, s velük a rendszer zónáinak száma maximum 32 lehet.

1.3.3 PC5208 Nyolc alacsony áramerősségű kimeneti modul

Nyolc alacsony áramerősségű kimenetet szolgáltat a vezérlő számára. Minden kimenet külön programozható 14 különböző kimeneti lehetőség szerint. (Ld. 5.10 fejezet: 'PGM kimenetek')

1.3.4 Tápegység kimeneti modul

A PC5204 1 A-ig kiegészítő tápot szolgáltat a vezérlő panelhez kapcsolt modulok, vagy berendezések számára. A modulhoz 16,5 V AC,  40 VA transzformátor és 4AH telep szükséges. A modul 4 programozható nagy áramerősségű feszültség kimenettel rendelkezik. Minden kimenet önállóan programozható 14 különböző kimeneti lehetőség szerint (Ld. 5.10 fejezet: 'PGM kimenetek')

1.3.5 PC5400 Nyomtató modul

A PC5400 nyomtató modul lehetővé teszi a rendszer bármely eseményének kinyomtatását tetszőleges soros nyomtatón. Az események mindegyikénél kinyomtatásra kerül a partíció, a dátum, és az időpont. (Ld. 5.29 fejezet: 'Helyi nyomtató')

1.3.6 ESCORT5580 modul

Az ESCORT5580 modullal bármely nyomógombos, tone üzemű telefon teljes funkciójú kezelőegységgé alakítható. A modul beépített interface-t tartalmaz, mely 32 vonalig vivőzött hálózati táplálású berendezések vezérlésére szolgál (világítás, fűtés stb.). (Ld 5.28 fejezet: 'ESCORT modul')

1.3.7 PC5908 Audio interface modul

A PC5908 audio interface modul egyszerű megoldást kínál a személyhívó, intercom, bébi-behallgatás, háttérzene és kaputelefon funkciók POWER 832 vezérlő panelba építésére. A modul beépített két utas hang átviteli lehetőséggel rendelkezik a központi állomáshoz (Ld. 5.30 fejezet: 'Audio interface modul').

1.3.8 PC132-900 Vezeték nélküli vevő modul

A PC5132-900 vezeték nélküli vevő modullal max. 32 vezeték nélküli berendezés kapcsolható be. Valamennyi berendezés szórt spektrumú, 900 MHz-es, teljesen felügyelt, szabványos 'AAA', vagy 'AA' alkáli elemmel működik (Ld. 5.27 fejezet: 'Vezeték nélküli bővítés)

1.3.9 WLS905 Vezeték nélküli univerzális adó

A vezeték nélküli univerzális adó a PC 5132-900-as vevő modullal együtt alkalmazható vezeték nélküli ajtó- vagy ablak érzékelőhöz. Az univerzális adó három 'AAA' elemmel működik, beépített reed relével rendelkezik. Az egységen csatlakozók találhatók vezetékes kapcsolatokhoz is. (Ld. 5.27 fejezet 'Vezeték nélküli bővítés')

1.3.10 WLS904 Vezeték nélküli mozgásérzékelő

A vezeték nélküli mozgásérzékelő a PC5132-900-as vezeték nélküli vevőhöz kapcsolható vezeték nélküli infra érzékelő. Az egységhez négy 'AAA' elem szükséges. (Ld. 5.27 fejezet: 'Vezeték nélküli bővítés)

1.3.11 WLS906 Vezeték nélküli füstérzékelő

A vezeték nélküli füstérzékelő a PC5132-900-as vezeték nélküli vevőhöz kapcsolható. Az egységhez hat 'AA' elem szükséges (Ld. 5.27 fejezet: 'Vezeték nélküli bővítés')

1.3.12 LINKS1000 celluláris rádiótelefon kommunikátor

A LINKS 1000 hatékony és gazdaságos módszert kínál celluláris rádiótelefonnal történő kommunikációhoz. Az egység önálló házzal és antennával szerelt, külön telep és transzformátor szükséges hozzá (Ld. 5.26. fejezet: 'LINKS 1000’  kommunikátor).

1.3.13 PC5901 Intercom beltéri audio állomás

A PC5901 Intercom audio állomás a PC 5908 audio interface modulhoz kapcsolható (Ld. 5.30. fejezet: Audio interface modul').

1.3.14 PC5901EXT Kültéri audio állomás

A PC5901 EXT kültéri audio állomás a PC 5908 audio interface modulhoz kapcsolható (Ld. 5.30 fejezet: 'Audio interface modul').

1.3.15 PC5108D Zóna bővítő zóna duplázáshoz

A PC5108D további 16 zónát kínál a zóna duplázó opció használata esetén. A rendszerhez csak egy modul kapcsolható a maximális 32 zóna elérése érdekében.

1.4. Tartozékok

A rendszerhez az alábbi tartozékok találhatók. Ellenőrizze, hogy valamennyi megvan-e.

-1 POWER 832 doboz

-1 POWER 832 vezérlő áramköri kártya

-1 POWER 832 billentyűzet (8 zónás, 16 zónás, 32 zónás LED 			kezelőegység, vagy LCD kezelőegység).

-1 telepítési kézikönyv

-1 programozási kézikönyv

-1 végfelhasználói kézikönyv (LED, vagy LCD kezelőegységhez

-Szerelési csomag, benne az alábbiakkal:

5 db műanyag áramköri kártya bolha

17 db2200 ohmos (2,2K) ellenállás

8 db 4300 ohmos (4,3K) ellenállás

16 db 5600 ohmos (5,6K) ellenállás

8 db 1500 ohmos (1,5K) ellenállás

1 db 1000 ohmos (1K) ellenállás

2.fejezet Telepítés

Az alábbiakban a készülékek és zónák telepítésének és vezetékezésének részletes leírása olvasható

2.1. A telepítés lépései

Az alábbi lépések a panel telepítéséhez nyújtanak segítséget. javasoljuk, hogy először olvassa át a teljes fejezetet, hogy képet alkothasson az installálás menetéről. Ezt követően körültekintően vegye sorra az egyes fázisokat. E lépések segítségével számos problémát elkerülhet és jelentősen csökkentheti az installálással töltött időt.

1. lépés. Vázlatkészítés

Készítsen vázlatos rajzot az épületről és tüntessen fel rajta minden megfigyelt helyiséget, zóna-bővítőt. kezelőegységet és a szükséges egyéb modulokat.

2. lépés. A panel bekötése

Válasszon a panel számára egy száraz helyet, a közelben legyen folyamatos AC tápforrás és bejövő telefonvonal. A doboz rögzítése előtt helyezze be az öt áramköri lapot tartó bolhát a doboz hátoldala felől.

Csak a vezetékezés befejezése után kapcsoljon rá az AC, vagy akkumulátor tápforrásra!

3. lépés. A KEYBUS vezetékezése (2.3 fejezet)

Az útmutatót követve kösse be KEYBUS-t minden egyes modulhoz.

4. lépés. A zónabővítők hozzárendelése a zónákhoz (2.5 fejezet)

Zónabővítő modulok használata esetén a modulokat konfigurálni kell. Így a panel meg tudja különböztetni, hogy mely zónák tartoznak az egyes bővítőkhöz. Kövesse az útmutatót a zónák és a bővítők társításakor.

5. lépés. Zóna vezetékezés (2.9 fejezet)

Feszültségmentesítés után végezze el minden zóna vezetékezését. Kövesse a 2.8 fejezetben közölt útmutatót a zónák (alapállapotban zárt hurkok, egyszeres EOL ellenállás, kettős EOL ellenállások, zóna bővítő, tűz zónák és kulcsos kapcsolású élesítő zónák bekötésekor.

6. lépés. A vezetékezés befejezése

Készítse el az összes többi vezetékezést, így a csengők, vagy szirénák, telefonvonal kapcsolatok, testelés huzalozását és az esetleg felmerülő egyéb vezetékezési munkákat. Kövesse a 2.2 fejezetben (Csatlakozó') adott útmutatókat.

7. lépés Élessze a vezérlő panelt

A zónák és a KEYBUS vezetékezési munkálatait befejezve helyezze feszültség alá a panelt.

Csak akkumulátorról a panel nem indítható!

8. lépés A billentyűzetek hozzárendelése (2.6 fejezet)

A billentyűzeteket különböző sorszámhoz kell hozzárendelni hogy megfelelően ellenőrizhetők legyenek. Kövesse a 2.6 fejezetben adott útmutatót a kezelőegységek kijelölésekor.

9. lépés A rendszerfelügyelet engedélyezése (2.7 fejezet)

A modulok KEYBUS-hoz csatlakoztatását követően a rendszerfelügyeletet engedélyezni kell. A felügyelet engedélyezése után a panel képessé válik a modulok közti kommunikációs hibák jelzésére. Kövesse a 2.7 fejezet útmutatását.

10. A rendszer programozása (4. és 5. fejezet)

A 4.0 fejezet a panel programozásának teljes leírását adja. Az 5.0 fejezet a különféle programozási lehetőségek, a lehetséges opciók és funkcióik teljes leírását tartalmazza. A programozási munkalapot a rendszer programozása előtt ajánlott teljesen kitölteni.

11. lépés A rendszer ellenőrzése

Teljes egészében ellenőrizze a panelt, s bizonyosodjon meg a különféle funkciók programozásnak megfelelő működésről.

2.2 Csatlakozó kiosztások

AC csatlakozók - AC

A panelhez 16,5 V feszültség és 40 VA-es transzformátor szükséges. Kapcsolja a transzformátort egy folyamatos AC forráshoz, majd kösse ezekhez a csatlakozókhoz.

Csak az összes vezetékezési munka befejeztével kösse be a transzformátort!

Akkumulátor

Az akkumulátor szükség-áramforrásul szolgál AC tápkiesés esetére, valamint kiegészítő áramot szolgáltat azokban az esetekben, mikor a panelnak a transzformátor kimeneténél nagyobb áramerősségre van szüksége. (Például riasztáskor.)

Csak az összes vezetékezési munka befejeztével kösse be az akkumulátort!

A piros akkumulátor pontot kösse az akkumulátor pozitív, a feketét pedig az akkumulátor negatív sarkához.

Kiegészítő táp csatlakozók - AUX+ és GND (test)

Ezek a csatlakozók 500 mA kiegészítő áramforrást szolgáltatnak 12 V DC, táplálást igénylő berendezések számára. Bármely táplálást igénylő berendezés pozitív sarkát kösse az AUX+ csatlakozóhoz, a negatív pontot pedig a GND-hez (test).  Az AUX kimenet védett: ha e csatlakozókról túlságosan nagy áramerősség kerül le, (rövidzárlat), akkor a panel átmenetileg lezárja a kimenetet mindaddig, míg a hiba el nem hárul.

Csengő kimeneti csatlakozó -BELL+ és BELL-

Ezek a csatlakozók áramot szolgáltatnak 3 A-ig 12 V DC-n (készenléti akkumulátorral; 700 mA folyamatos) a csengők, szirénák, villogók, vagy egyéb riasztás-jelző készülékek számára. Kösse be bármely riasztás-jelző berendezés pozitív kimenetét a BELL+-hoz, a negatív sarkát pedig a BELL- -hoz. A BELL kimenet védett: ha e csatlakozókról túlságosan nagy áramerősség kerül le (rövidzárlat), akkor a BELL biztosíték kiold.

A BELL kimenet felügyelt. Ha nem használ riasztás-jelző készüléket, akkor kössön egy 1000 Ohmos ellenállást a BELL+ és a BELL- közé. Ezáltal elkerülhető, hogy a panel hibaüzenetet küldjön. (Ld. 3.4 fejezet '[*] parancsok, [*][2])

KEYBUS csatlakozók - RED, BLK, YEL, GRN

A KEYBUS a panel és a modulok közti kommunikációt szolgálja mindkét irányba. Minden modulnak négy KEYBUS csatlakozója van, ezeket a panel négy KEYBUS csatlakozójához kell kapcsolni. További részleteket Ld 2.3 fejezet. A'KEYBUS működése és vezetékezése'.

Programozható kimenetek - PGM1 és PGM2

Minden PGM kimenet nyitott kollektoros, mely a testre kapcsol. Vagyis mikor a panel aktiválja a PGM kimenetet, akkor a csatlakozó a testre kapcsol.

A PGM1 50 mA áramerősségig terhelhető, LED-eket, vagy egy kis csipogót aktiválhat. Abban az esetben, ha 50mA áramerősségnél többre van szükség, relét kell alkalmazni. Ld. az alábbi rajzot

xxx [kép beszúr!]

xxx A fenti angol rizsa: (valamely kimeneti csatlakozó)

A PGM2 a PGM1-hez hasonlóan működik. Használható két vezetékes füstérzékelőkhöz (Ld. a 2.9 fejezetet 'A zónák vezetékezése - A tűz zóna vezetékezése'), ekkor a J1 jumpert eltávolítva nagy áramerősségű kimenetté konfigurálható.

Zóna bemenetek - Z1 - Z8

Minden érzékelő berendezést a panel egy zónájához kell csatlakoztatni. Célravezető ha minden zónához egy érzékelő berendezés tartozik, de lehetséges több érzékelő berendezés egyazon zónához történő vezetékezése is.

A zóna vezetékezéshez LD. a 2.9 fejezetet 'Zóna vezetékezés.

Telefon csatlakozók - TIP, RING, T-1, R-1

Amennyiben a központi állomással való kommunikációhoz, vagy a letöltéshez telefonvonalra van szükség csatlakoztasson egy RJ-31X jack-dugót az alábbi módon:

TIP - zöld vezeték...................	bejövő vezeték a

RING - piros vezeték...............	telefontársaságtól

T-1 - barna vezeték................	kimenő vezeték az

R-1 - szürke vezeték...............	otthoni telefon(ok)hoz

[egy kép beszúr]

A hibamentes üzemelés érdekében a vezérlő panel és a telefontársaság berendezése közé tilos más telefonkészüléket iktatni.

Ne csatlakoztassuk a riasztó panel kommunikátorát FAX számára létrehozott telefonvonalhoz! Ezeken a vonalakon hangszűrők lehetnek, melyek bonthatják a vonalat minden olyan esetben, mikor a FAX jeltől eltérő impulzusokat érzékelnek. Ez elégtelen adatátvitelt eredményezhet.

2.3 A KEYBUS működése és bekötése

A KEYBUS a panel és a hozzá csatlakozó panelek közti kommunikációt biztosítja. A RED és a BLK csatlakozók a tápellátást biztosítják, míg a YEL és a GRN az óra ill. az adatok számára szolgál.

A panel négy KEYBUS csatlakozóját minden egyes modul négy KEYBUS csatlakozójához ill. vezetékéhez kell csatlakoztatni.

Az alábbiakra feltétlenül ügyeljünk:

- a KEYBUS-hoz legalább 0,5 mm átmérőjű két, páronként sodrott vezeték

szükséges

- a modulokat köthetjük közvetlenül a panelhez, vagy felfűzhetjük őket.

- a modulok bárhová csatlakoztathatók, nincs szükség a kezelőegységekhez, zóna

bővítőkhöz, stb. vezető külön KEYBUS vezetékre.

- egyetlen modul sem lehet 330 m-nél nagyobb távolságra a paneltől (vezeték-

hosszban számolva.)

- árnyékolt vezetékre nincs szükség, hacsak a vezetékek nem fokozott

interferenciájú térben futnak.

Példa a KEYBUS vezetékezésére:

[egy kép beszúr]

MEGJEGYZÉS:

Az (A) modul vezetékezése helyes, mert a paneltól mért távolsága vezeték-hosszban nem haladja meg a 330 métert.

A (B) modul vezetékezése helyes, mert a paneltól mért távolsága vezetékhosszban nem haladja meg a 330 métert.

A (C) modul vezetékezése NEM helyes, mivel a paneltól mért távolsága vezetékhosszban meghaladja a 330 métert.

2.4 Terhelhetőség. Modulok és kiegészítők

A Power 812 rendszer kifogástalan működése érdekében a vezérlő panel és a bővítő berendezések kimeneti teljesítőképességét nem szabad túllépni. Ügyeljünk az alábbi adatokra, hogy ezáltal kiküszöbölhessük a rendszer valamely egységének esetleges túlterhelését és károsodását.

Rendszer kimenetek (valamennyi adat 12 V DC-n)

-PC5010

AUX: 500 mA. Egy billentyűzettel. Minden további, a AUX-hoz, vagy a KEYBUS-hoz csatlakoztatott billentyűzettel, bővítő egységgel és kiegészítővel csökken.

BELL (csengő) 700 mA. folyamatos

3.0 A. ideiglenes. Csak készenléti akkumulátor csatlakoztatása

esetén

PC5204

AUX: 1.0 A folyamatos. Minden további csatlakoztatott berendezéssel csökken.

3.0 A ideiglenes. Csak készenléti akkumulátor csatlakoztatása esetén

PC5208

AUX:250 mA. Minden további csatlakoztatott berendezéssel csökken. Ez a terhelés a PC5010 kimenetének terhelhetőségét csökkenti.

PC5108

AUX: 100mA. Minden további csatlakoztatott berendezéssel csökken. Ld. az előzőt.

A Power 832 berendezéseinek áramfelvétele (@ 12 V DC-n)

-LCD5500 billentyűzet: 50 mA

-PC5532 billentyűzet: 45 mA

-PC5516 billentyűzet: 45 mA

-PC5508 billentyűzet: 45 mA

-PC5400 soros modul:62 mA

-PC5204 kimeneti modul: 20 mA

-PC5208 kimeneti modul: 50mA

-PC5108 zóna modul: 35 mA

Egyéb berendezések

Olvassa el figyelmesen a gyártó utasításait, hogy helyes képet kapjon a maximális áram-szükségletekről (üzembe helyezett, vagy riasztott állapotban). Ezekkel az értékekkel számolhat a terhelhetőség megállapításakor. ügyeljen rá, hogy a csatlakoztatott berendezések semmilyen működési fázisban ne terheljék túl a rendszert.

2.5 Zónák és zóna bővítők egymáshoz rendelése

A vezérlő panelhez 8 zóna tartozik. Lehetőség van további zóna bővítők beiktatására a rendszer zónaszámának növelése érdekében. Minden zóna bővítő két, egyenként négy-négy zónából álló csoportot tartalmaz. Minden csoportot konfigurálni kell annak érdekében, hogy az egyes zónákat a megfelelő helyhez rendeljük. Ez gyakorlatilag a bővítő jumpereinek megfelelő csatlakoztatásával történik.

Egy zónabővítő működtetését megelőzően a jumpereket csatlakoztatni kell, hogy a penel meghatározhassa a helyes zóna-társításokat!

A különféle zóna-társításoknál a jumper csatlakozások a következők:

Bővítő zónák                       Jumperek                 Hozzárendelt redszer zónák

A csoport (1-4 zóna)	J3	J2	J1

B csoport (5-8 zóna)	J6	J5	J4

BE	BE	BE	Nem használt zónák

BE 	BE	KI	Nem használt zónák

BE	KI	BE	9-12 zóna

BE	KI	KI	13-16 zóna

KI	BE	BE	17-20 zóna

KI	BE	KI	21-24 zóna

KI	KI	BE	25-28 zóna

KI	KI	KI	29-32 zóna

Az alábbiakban a zónabővítő beültetési rajzát láthatjuk a jumper kapcsolók feltüntetésével.

Két jumper-sorozat van: az egyik a bővítő első 4 zónájához, egy további pedig a másik 4 zónához.

[egy kép beszúrxxxxxxx

A fenti rajzon a feltüntetett jumper csatlakozások a bővítő modul első négyes csoportján a 9-12 zónák, míg a második négyes csoportnál a 13-16 zónák.

Egy zóna csoport kikapcsolható amennyiben nem szükséges az installáláshoz.

2.6 Billentyűzet hozzárendelések

8 billentyűzet csatlakoztatására van lehetőség. A LED billentyűzetek alapértelmezés szerint az 1. helyhez vannak rendelve, míg az LCD5500 mindig a 8. helyhez. Az egyes billentyűzetek különféle helyekhez rendelhetők (1-8-ig). Ez két előnnyel jár. Egyrészt a panel felügyelheti a billentyűzet-kapcsolatot, így a billentyűzet eltávolításakor hibaüzenetet küldhet. Másrészt a billentyűzetek vagy egy meghatározott partíció működtetésére, vagy globális működésre jelölhetők ki

2.6.1 A billentyűzet hozzárendelés menete

A rendszer minden billentyűzetén külön-külön kell elvégezni a billentyűzetet-hozzárendelést.

Egy billentyűzet valamely helyhez való hozzárendeléséhez és az általa működtetett partíció kiválasztásához az alábbiak szerint kell eljárni:

1. lépés: Lépjen be programozói módba.

2. lépés: A billentyűzet programozáshoz üssön be [000] -t.

3. lépés: A partíció és a hely kijelölésére üssön be [0]-t.

Üssön be egy kétjegyű számot a partíció és a hely kijelölésére.

1. szám: A globális billentyűzethez üssön be 0-t.

Az 1 partíció billentyűzethez üssön be 1-t

A 2 partíció billentyűzethez üssön be 2-t.

2. szám	A hely kijelölésére üssön be 1-8-ig egy számot

Üsse be kétszer a [#] billentyűt, ezzel kilép a programozásból. Ugyanezeket a lépéseket vegye sorra minden egyes billentyűzetnél míg valamennyit hozzá nem rendelte a megfelelő helyhez. Ügyeljünk rá, hogy azonos helyre ne írjunk be két kezelőt!

2.6.2 A funkció billentyűk programozása

Az egyes kezelőegységek 5-5 funkcióbillentyűje más-más feladat végrehajtására programozható.

1. lépés: Lépjen be programozói módba

2. lépés: A billentyűzet programozásához üssön be [000]-t.

3. lépés: A funkcióbillentyűk kiválasztásához üsse be  a megfelelő számot ·[1]-[5]

4. lépés: Üssön be egy két számjegyes kódot [00]-tól [17]-ig az opció kiválasztásához

5. lépés: Ismételje meg a 3. lépéstől mindaddig, míg az összes funkcióbillentyű programozásával nem végzett.

6. lépés: nyomja meg a [#] gombot. Ezzel kilép a programozási módból.

A funkcióbillentyű-opciók listája Ld.: 3.5.1 fejezet: "Funkcióbillentyű-opciók"

2.7 A rendszerfelügyelet engedélyezése

A KEYBUS csatlakoztatások befejezése után a felügyeletet engedélyezni kell, hogy a panel hibaüzenetet küldhessen abban az esetben, ha egy modul kiesne a rendszerből.

A felügyelet engedélyezéséhez bármely billentyűzeten gépelje be az alábbiakat:

1. lépés: Nyomja meg a [*][8][installáló kód] billentyűket. Ezzel belép programozói módba.

2. lépés: A felügyelet engedélyezéséhez nyomja meg a [902] billentyűket. A panel automatikusan sorra veszi a rendszer összes modulját. A keresés befejeztével (kb. egy perc elteltével) a rendszer rögzíti az észlelt modulokat.

3. lépés: A modulok kijelzéséhez nyomja be a [903] billentyűket.

A zóna fények felvillannak, annak megfelelően, hogy a panel a rendszer mely modulját találta meg.  Az LCD billentyűzet segítségével a modulok sorra vehetők, az alábbi lista szerint:

[1] fény:	1 billentyűzet jelen

[2] fény	2 billentyűzet jelen

[3] fény	3 billentyűzet jelen

[4] fény	4 billentyűzet jelen

[5] fény	5 billentyűzet jelen

[6] fény	6 billentyűzet jelen

[7] fény	7 billentyűzet jelen

[8] fény	8 billentyűzet jelen

[9] fény	9-12 zónák jelen

[10] fény	13-16 zónák jelen

[11] fény	17-20 zónák jelen

[12] fény	21-24 zónák jelen

[13] fény	25-28 zónák jelen

[14] fény	29-32 zónák jelen

[15] fény	N/A (nem használt)

[16] fény	N/A (nem használt)

[17] fény	PC5132-900 modul jelen

[18] fény	PC5208 modul jelen

[19] fény	PC5204 modul jelen

[20] fény	PC5400 modul jelen

[21] fény	N/A

[22] fény	N/A

[23] fény	N/A

[24] fény	5580 ESCORT modul jelen

Ha valamely modul annak ellenére, hogy be van kötve mégsem jelentkezik, az alábbi okai lehetnek:

- Nincs csatlakoztatva a KEYBUS-hoz

- Hiba a KEYBUS vezetékezésében

- A modul 330 méternél  messzebb van a paneltől

- A modul nem kap elég áramot

- A PC5132-900-nél valamilyen egység hiányzik

2.8 Modulok eltávolítása

Ha valamely modulra a rendszerben nincs többé szükség, a panellel tudatni kell, hogy tovább ne felügyelje. Ennek érdekében távolítsa el a modult a KEYBUS-ról és vegye sorra a felügyelet engedélyezésének lépéseit újra. (LD. 2.7 fejezet: 'A felügyelet engedélyezése') A panel érzékeli, hogy a modult eltávolítottuk és megszünteti a felügyeletet.

2.9 Zóna vezetékezés

A zónák vezetékezésére több eltérő lehetőség van a választott programozási opció szerint. Az alábbiakban szelektíven felügyelt zónák leírásait láthatjuk.

Ha valamely zóna mint Tűz, 24 órás Links felügyeleti, vagy Links válasz került definiálásra (Ld a 5.1 fejezetet: 'A zónák definiálása'), akkor automatikusan egyszeres EOL ellenállást kíván, függetlenül a választott zóna felügyelettől.

Ha nem alapértékű beállítás szerint konfiguráljuk újra a zóna felügyeletet - mint DEOL-t EOL -ra, NC-t DEOL-ra, ezzel letiltva az 1-8 zónák nyitott, vagy hiba állapot jelzését - a rendszert teljes egészében le kell kapcsolnunk a tápfeszültségről és újra kell élesztenünk.

2.9.1 Alapállapotban zárt (NC) hurkok

A vezetékezést minden zónánál az alábbi rajz szerint végezze el:

[rajz beszúr]

Ez az opció csak alapállapotban zárt (NC) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén választható.

2.9.2 Egyszeres lezáró (EOL) ellenállások

A vezetékezést minden zónánál az alábbi rajz szerint végezze el:

[1 kép beszúr]

Ez az opció alapállapotban zárt (NC), vagy alapállapotban nyitott (NO) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén választható.

2.9.3. Kettős lezáró (DEOL) ellenállások

Figyelem!

A DEOL ellenállásokat a POWER832-ben engedélyezni kell a vezeték nélküli zónákra. Ha alapállapotban zárt, vagy egyszeres EOL ellenállásokat választunk, akkor a POWER832 nem tudja felügyelni a vezeték nélküli érzékelőket.

Ha egy vezeték nélküli érzékelő beszünteti az ellenőrző jel küldését (vagyis az egység működése megszakad), akkor a panel nem jelez felügyeleti hibát, hacsak nem lakalmazunk kettős EOL felügyeletet.

Ugyanakkor minden vezetékes zónát kettős EOL ellenállással kell vezetékezni.

A kettős EOL ellenállások lehetővé teszik a panel számára, hogy egy zóna esetében meghatározza, hogy az esemény riasztás, szabotázs, vagy hiba (szakadás, ill. rövidzárlat).

A zónák vezetékezését az alábbi rajz szerint végezze:

[1 kép beszúr]

Ez az opció csak alapállapotban zárt (NC) érzékelő berendezések és kontaktusok esetén választható.

Egy zónához csak egy NC kontaktus kapcsolható, egy hurkon több érzékelő berendezés, vagy kontaktus nem megengedett.

Az alábbiakban megadjuk a zóna állapotát bizonyos helyzetekben:

Hurok ellenállás	Hurok állapot

5600  (zárt kontaktus)	biztonságos (nyugodt)

11200(nyitott kontaktus)	sértett (nyitott)

0 (vezeték zárlat, hurok zárlat)	hiba

Végtelen (szakadt vezeték, nyitott hurok)	szabotázs

2.9.4 Tűz zóna vezetékezés - 4 vezetékes füstérzékelők

Minden Tűz zónaként meghatározott zónát (Ld. az 5.1 fejezetet: 'A zónák definiálása') az alábbi rajz szerint kell vezetékezni:

[ 1 kép beszúr 2-8 oldal alján]

A tűz zónák működésének leírását Ld. az 5.1 'A zónák definiálása'' c. fejezetben.

2.9.5 A tűz zónák vezetékezése - 2 vezetékes füstérzékelők

Abban az esetben, ha a PGM2 két vezetékes füstérzékelő kapcsolatra került programozásra (LD. az 5.10 fejezetet, 'PGM kimenet'), akkor az érzékelőket az alábbi rajz szerint kell vezetékezni:

[1 kép beszúr a 2.9 oldal tetejéről]

A tűz zónák működésének leírását Ld. az 5.1 'A zónák definiálása' c. fejezetben.)

Amennyiben a PGM2-t két vezetékes füstérzékelő támogatásra programoztuk, a J1 jumpert el kell távolítanunk a fő panelról.

2.9.6 Kulcsos kapcsoló zóna vezetékezés

Zónák kulcsos kapcsolós élesítő zónaként is programozhatók. Ekkor a vezetékezést az alábbi rajz szerint kell végezni:

[kép beszúr 2-9 oldal közepe]

A kulcsos kapcsolós zónák működésének leírását Ld. az 5.1 'A zónák definiálása' c. fejezetben.)

2.9.7 LINKS felügyelet

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén a zóna LINKS felügyeletre programozható (LD. az 5.1 'A zónák definiálása' c. fejezetet). Ha a LINKS 1000 hibát érzékel, akkor nyitja a zónát. Így a panel jelentést küld a központi állomásnak.

LINKS felügyeletre programozott zónához MINDEN esetben egyszeres EOL ellenállás (5,6K) vezetékezése szükséges az alábbi ábra szerint:

Zóna duplázó opció használata esetén a második zónát "Üres" módba kell programozni.

[1 kép beszúr 2-9 oldal alján]

2.9.8 LINKS válasz

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén a zóna LINKS válaszra konfigurálható. Ezzel lehetőség nyílik a letöltésre estleges telefonvonal meghibásodás esetén is.

Amikor a LINKS telefonhívást kap, akkor a LINKS alaplapon aktiválja a RING csatlakozót. Ez a csatlakozó LINKS válaszra programozott zóna megnyitására használható. (Ld. az 5.1. 'A zónák definiálása' c. fejezetet) A panel ekkor átveszi a telefonvonalat és kommunikálni kezd a letöltő számítógéppel.

LINKS válaszra programozott zónához MINDEN esetben egyszeres EOL ellenállás (5.6K) vezetékezése szükséges az alábbi ábra szerint:

Zóna duplázó opció használata esetén a második zónát "Üres" módba kell programozni.

[1 kép beszúr2-10 oldal tetején]

2.9.9 Zóna duplázó

A zóna duplázó egy sajátos lehetőség, mellyel az alaplap zónái 8-ról 16-ra duplázhatók. Speciális zóna bővítő (PC5108D) használható amennyiben további vezetékes zónákra van szükség.

Zóna duplázó opció esetén az 1. zónából lesz az 1. és a 2., a 2-ból a 3. és 4. stb.

Valamennyi zóna vezetékezését az alábbi ábra szerint kell végezni. Az 1.5K ellenállásos zóna lesz az első, a 4.3 K ellenállásos pedig a második. Például az 1. zóna lesz az első (1.5K) és a második (4.3K) zóna.

[1 kép beszúr a 2-10 oldal aljáról xxx a látásjavító betűkkel nyomtatott rizsa itt gyön:]

Duplázott zóna-konfiguráció

A. zóna: 1 alapállapotban zárt riasztó kontaktus 1500 Ohmos EOL ellenállással

B. zóna: 1 alapállapotban zárt riasztó kontaktus 4300 Ohmos EOL ellenállással

A és B. szabotázs: 2 alapállapotban zárt szabotázs kontaktus 2200 Ohmos ellenállásokkal

[xxx a másik rajz melleti szöveg:]

Duplázott Tűz zóna-konfiguráció

A. zóna: Alapállapotban nyitott kontaktus 4300 Ohmos EOL ellenállással

Jegyzet: A B zóna ÜRES zóna kell legyen.

Amennyiben egy zóna standard tűz, késleltetett tűz, LINKS felügyeleti, vagy LINKS válaszra lett programozva, a zóna párja "Üres" kell legyen (Ld. az 5.1 'A zónák definiálása' c. fejezetet). Például ha az 1. zónát standard tűz zónaként programoztuk, akkor a 2. üres zóna kell legyen.

3. Fejezet

Billentyűzet parancsok

Valamennyi billentyűzet teljes felügyeletet gyakorol és átfogó információt szolgáltat a riasztó panelről. A panel a rendszer bármely billentyűzetéről teljes egészében programozható. A LED billentyűzetek funkció kijelzésekkel, valamint egyedi zóna kijelzésekkel adnak információt a riasztó áramkörökről. Az LCD billentyűzetek funkció-kijelzéseket és szöveges kijelzéseket adnak a zónaállapotról.

Az alábbi fejezetben az élesítés, hatástalanítás és a többi billentyűzet parancs leírását olvashatjuk:

3.1. Felhasználói Kódok

A panel összesen 37 Felhasználói Kóddal rendelkezik

[01] - [32] Felhasználói kódok:	1-32 Felhasználói Kód

[33] Felhasználói Kód:	1 Partíció Kényszerített Kód

[34] Felhasználói Kód:	2 Partíció Kényszerített Kód

[40] Felhasználói Kód	Rendszer Mester Kód

[41] Felhasználói Kód	1 Partíció Mester Kód

[42] Felhasználói Kód	2 Partíció Mester Kód

Rendszer Mester Kód

A Rendszer Mester Kód Nem Cserélhető opció a kód zárolására használható. Ez megakadályozza, hogy a felhasználó megváltoztathassa a Rendszer Mester Kódot. Ha erre kísérletet tenne, a billentyűzet hosszú sípoló hibajelet ad. A Rendszer Mester Kód bármely partíció élesítésére és hatástalanítására és minden billentyűzet-parancs használatára szolgál.

A kód elveszése esetén telepítői programozással újraprogramozható.

....................................................................................................................

Rendszer Mester Kód Nem Cserélhető 	[015] szakasz, [6] opció

Rendszer Mester Kód	[007] szakasz

.....................................................................................................................

Partíció Mester Kódok

Alapértelmezés szerint a Partíció Mester Kódok nincsenek programozva. Ezeket a Rendszer Mester Kóddal kell programozni. A Partíció Mester Kód - programozását követően - a hozzárendelt partíció élesítésére és hatástalanítására szolgál. Egyben a Partíció Mester Kód az adott partíció Felhasználói Kódjainak és a Partíció Kényszerített Kódjának programozását is lehetővé teszi.

Partíció Kényszerített Kódok

Alapértelmezés szerint a Partíció Kényszerített Kódok nincsenek programozva. Ezeket a Rendszer Mester Kóddal, vagy a Partíció Mester Kódjával kell programozni. Amennyiben programozásra került, akkor a Kényszerített Kód használatával a panel hangtalan kényszerített riasztást kezd.  (Ld. az 5.7 'Kommunikátor - Üzenetkódok' c. fejezetet.)

Felhasználói Kódok

Alapértelmezés szerint a 32 Felhasználói Kód nincs programozva. A Rendszer Mester Kóddal, vagy a Partíció Mester Kóddal kell ezeket programoznunk. Programozás után a Felhasználói Kóddal bármely engedélyezett partíciót élesíthetünk, vagy hatástalaníthatunk. Ugyanakkor minden Felhasználói Kód engedélyezhető, vagy tiltható kiiktatásra. (Ld. 5.28 "ESCORT' modul" fejezet)

Rendszerműködtető Kód

A Rendszerműködtető Kód olyan elérési kód, mely csak a panel élesítésére ill. hatástalanítására szolgál. Zónák kiiktatására nem használható. A kód nem használható a rendszer elérésére ESCORT5580-as modullal. A kód szerviz személyzet számára szolgál.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rendszerműködtető kód..........................................[008] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.2 Élesítés / Hatástalanítás

Míg a "Ready" ("Kész") fény be nem kapcsol, a rendszer nem élesíthető. Amennyiben a készenléti fény nem világít győződjön meg róla, hogy az összes védett ajtó és ablak csukva van-e és, hogy nincs mozgás a mozgásérzékelőkkel lefedett területeken. A készenléti fény kigyulladásakor vigye be bármely érvényes Felhasználói Kódot. Az összes számjegy lenyomását követően a billentyűzet hangjelzést ad. Érvénytelen kód bevitelekor a kezelőegység 2 másodperces folyamatos hangjelzést ad. Ha a kód érvényes, de a készenléti fény még nem világított, akkor a panel egymás után hatszor szaggatott, majd két másodpercig folyamatos hangjelzést ad, mivel a rendszer nem volt készenléti állapotban. Ha a készenléti fény világít, akkor helyes kód bevitele után a panel hatszor egymás után szaggatott hangjelzést ad és az "élesítve" fényjelzés kigyullad. Ekkor hagyja el a helyiséget a kijelölt ki/bejárati ajtón. Az élesítésnek más módjai is lehetségesek (Ld.3.4 fejezet "[*] Parancsok -[*] Gyors élesítés,[*][9] Élesítés belépés-késleltetés nélkül és a 3.5 "Funkció billentyűk" c. fejezetet.)

A panel hatástalanításához lépjen be a helyiségbe a kijelölt ki/bejárati ajtón keresztül. A billentyűzet ekkor folyamatos sípoló hangot ad, ezzel figyelmeztet a rendszer hatástalanítására. A belépés-késleltetés utolsó 10 másodpercében a panel a billentyűzet csipogóját szaggatottan működteti, ezzel figyelmeztet a késleltetési idő lejártára. Vigyen be bármely billentyűzeten egy érvényes felhasználói kódot. Ha hibát ejtene, nyomja meg a [#] billentyűt és üsse be újra a kódot. Helyes kód bevitelét követően a kezelőegységen az "élesítve" fény kialszik és a csipogó leáll. Amennyiben a panel élesítése idején riasztás történt a "Memória" fény világít, a riasztást létrehozó zónák jelzőfényei pedig villognak. Nyomja meg a [#] billentyűt, ezzel a kezelőegység visszaáll "készenléti" állapotba.

3.3 Automatikus Kiiktatás

Ha valamely zóna, vagy zónák Otthoni / Távozó - ként kerültek programozásra, akkor a rendszer élesítésekor a panel azonnal felkapcsolja  "Kiiktatás" fényjelzést. Ekkor minden Késleltetés 1 és Késleltetés 2-re programozott zónát figyelni fog. Ha a kilépés-késleltetés végéig egyetlen késleltetett zóna sem sérült, akkor a panel valamennyi Otthoni / Távozó zónát kiiktatja. A "Kiiktatás" fény világítani fog, ezzel a felhasználó tudomást szerez arról, hogy a belső védelmet a panel automatikusan kiiktatta. Ha a kilépés-késleltetés ideje alatt valamely késleltetett zónát megnyitottuk, akkor a kilépés-késleltetés lejártával az Otthoni / Távozó zónák aktívak lesznek.

Mindez elsősorban a felhasználó kényelmét szolgálja, ha úgy akarná a panelt élesíteni, hogy otthon tartózkodik. Ekkor nem kell a belső zónákat külön kiiktatnia.

A felhasználó tetszőleges időpontban aktiválhatja az Otthoni / Távozó zónákat. Ehhez a [*] [1] billentyűzet parancsot kell kiadnia. (Ld. 3.4 fejezet "[*] Parancsok, [*][1] Zóna kiiktatás").

Az otthoni élesítésre egyéb lehetőségek is vannak (Ld. 3.5 fejezet "Funkció billentyűk").

....................................................................................................................

Az automatikus Otthoni / Távozó lehetőség nagy kényelmi szolgáltatás, melyet elsősorban a helyben lakó felhasználók élvezhetnek. A belső védelmet ellátó érzékelők, általában mozgásérzékelők, az installációkor mint Otthoni / Távozó definiálhatók. Ezek a berendezések csak abban az esetben aktiválódnak, ha a kilépés-késletetés folyamán valamely késleltetett zóna megsérül. Ha a felhasználó úgy élesíti a rendszert, hogy nem hagyja el a helyiséget, akkor az Otthoni / Távozó zónákhoz csatlakoztatott érzékelők automatikusan kiiktatásra kerülnek. Lefekvéskor a belső védelem könnyen visszaállítható egy egyszerű billentyűzetparanccsal.

......................................................................................................................

3.4 [*] Parancsok

[*]+[1] Zóna Kiiktatás - Otthoni / Távozó Zónák újraaktiválása

A [*] [1] billentyűparancs egyes zónák kiiktatására szolgál. Akkor alkalmazható, ha a felhasználó úgy akar egy területre bejutni, hogy a partíció élesítve van ill. ha érintkezési hiba, vagy sérült vezeték miatt meghibásodott zónát akar kiiktatni a szerviz megérkezéséig.

Partíció élesíthető kiiktatott zónával is. A kiiktatott zóna nem riaszt.

Amennyiben Kód Szükséges a Kiiktatáshoz opciót engedélyeztünk, elérési kód szükséges a kiiktatás módba való belépéshez. Zónák kiiktatása csak kiiktatásra engedélyezett felhasználói kódokkal lehetséges (Ld. 3.4 fejezet [*] Parancsok,[*] [5]").

Zónák kiiktatása csak a partíció hatástalanítása után lehetséges.

A zóna kiiktatása:

1. Üsse be a [*][1] parancsot (és az elérési kódot, ha van).

2. A billentyűzeten a "Kiiktatás" fényjelzés kigyullad. A már kiiktatott zónák fényei is világítani kezdenek.

3. Üsse be a két számjegyes zónaszámot a zóna kiiktatására.

4. A billentyűzeten a zóna jelzőfénye világítani kezd.

5. Nyomja meg a # billentyűt.

Minden olyan zóna, amelynek a jelzőfénye a [#] billentyű lenyomása előtt világít, ki van iktatva. A "Kiiktatva" fény folyamatos égve marad, ezzel figyelmeztet rá, hogy vannak kiiktatott zónák.

Zóna kiiktatás megszüntetése:

1. Üsse be a [*] [1] parancsot (és az elérési kódot, ha van).

2. A billentyűzeten a "Kiiktatás" fényjelzés kigyullad. A már kiiktatott zónák fényei is világítani kezdenek.

3. Üsse be a két számjegyes zónaszámot a zóna kiiktatásának megszüntetésére.

4. A billentyűzeten a zóna jelzőfénye kialszik

5. Nyomja meg a [#] billentyűt.

Minden olyan zóna, amelynek a jelzőfénye a [#] billentyű lenyomásakor világít, ki van iktatva. ha egyetlen zóna fénye sem világít a "Kiiktatva" jelzőfény is kialszik. Ekkor egyetlen zóna sincs kiiktatva.

Egy partíció hatástalanításakor minden manuálisan kiiktatott zóna kiiktatása megszűnik.

A belső tér újraélesítése

Ha egy partíció "Otthoni" módban került élesítésre (Ld. a 3.2 "Élesítés / Hatástalanítás") a [*][1] paranccsal újraélesíthetjük az Otthoni /Távozó zónákat.

Az Otthoni / Távozó zónák újraélesítése előtt győződjön meg róla, hogy valamennyi kényszer-élesített zóna nyugalomban van-e.

......................................................................................................................

Kód szükséges a kiiktatáshoz - [15] szakasz, [5] opció

.......................................................................................................................

[*]+[2] Hibajelzés

A panel folyamatosan ellenőrzi önmagát. Amennyiben hibahelyzet áll elő a "Hiba" jelzőfény kigyullad és a billentyűzet 10 másodpercenként két sípoló hangot ad.

A hibajelző sípolás bármely billentyűzet tetszőleges gombjának lenyomásával kikapcsolható.

A hibaállapot megtekintése:

1. Nyomja le a [*] [2] billentyűket.

2. A billentyűzeten a "Hiba" fényjelzés kigyullad. A zóna fények is kigyulladnak, ezzel jelzik, hogy milyen hiba fordult elő.

A hibalehetőségek a következők:

[1] Hiba - Szerviz Szükséges

Ez a fény világít ha a vezérlő panel a következő hibák valamelyikét észlelte: Kimerült Akkumulátor,

Csengő Áramköri Hiba,

Általános Rendszerhiba,

Általános Rendszer Szabotázs,

Általános Rendszer Felügyelet,

PC5204 Akkumulátor Kimerült és

PC5204 AC hiba.

Ha a "Szerviz Szükséges" fény világít nyomja meg az [1] billentyűt, hogy meghatározhassa a hiba fajtáját. Az alábbiakban a "Szerviz Szükséges" hibahelyzeteket soroljuk fel:

- [1] fény - Kimerült Akkumulátor

A fő panel akkumulátora kimerült. A hibajelzés akkor generálódik, ha az akkumulátor feszültsége 11,5 V alá süllyed. A hibahelyzet megszűnik, ha a feszültség eléri a 12,5 V-t.

- [2] fény - Csengő Áramköri Hiba

A panel akkor hozza létre ezt a hibaüzenetet, ha a csengő biztosítéka kioldott, vagy ha nyitott állapotot érzékel a csengő áramkörében (Ld. 5.12 "Szeiréna felügyelet" c. fejezet).

- [3] fény - Általános Rendszer Hiba

A hiba akkor keletkezik, ha

a PC5204 tápmodulnál AUX-hiba lép fel

a PC5204 #1 kimenet hiba, vagy

a PC5204 printer modulhoz kapcsolt nyomtatónál off line hiba jön létre.

- [4] fény - Általános Rendszer Szabotázs

A hibajelzés akkor érkezik, ha egy Szabotázs Zóna sértett valamely ellenőrzött modulnál.

- [5] fény - Általános Rendszer Felügyelet

A hibajelzés akkor érkezik, ha a panel nem tud kommunikálni valamelyik KEYBUS-hoz csatlakoztatott modullal. (Ld. a 2.7 "Felügyelet engedélyezése" c. fejezetet) Az eseménytároló részletes feljegyzést készít a történtekről.

KEYBUS hiba esetén szintén ezt a hibaüzenetet kapjuk. KEYBUS hiba valamelyik adatvonal (sárga, vagy zöld) földzárlata esetén keletkezik.

- [6] fény - Használaton kívül

- [7] fény - PC5204 Lemerült Akkumulátor

A PC5204 akkumulátora lemerült.

- [8] fény - PC5204 AC hiba

A PC5204 modulnál AC kimaradás van

[2] hiba - AC kimaradás

A hiba esetén a vezérlőegységhez nem jut AC táplálás. Amennyiben ezt jelentenünk kell egy megfigyelő állomásnak, akkor programozzuk be a üzenetkódokat  a [349] és [350] szakaszokba. Rövid ideig tartó áramszünetek jelentésének tiltásához késleltetést programozhatunk a [370] szakaszba.

[3] hiba - Telefonvonal Hiba

A vezérlőegységhez vezető telefonvonal folyamatos ellenőrzés alatt áll. Amennyiben valamilyen probléma merül fel a telefonösszeköttetéssel a hiba - a [370] szakaszba programozott késleltetési idő leteltével jelzésre kerül. Ha a rendszerben LINKS 1000 van, akkor a hibát megfigyelő állomásnak jelenthetjük üzenetkódok [349] és [350] szakaszba programozásával.

[4] hiba - Kommunikációs hiba (FTC)

Ha a kommunikátor sikertelen kísérletet tesz a programozott telefonszámok bármelyikével való kommunikációra, akkor hibajelzést generál. Amennyiben egy későbbi alkalommal sikerrel járna a[351] szakaszba programozott FTC jelentő kód(ok) valamennyi a panel kommunikáció képtelensége idején nem jelentett eseménnyel együtt továbbításra kerül.

[5] hiba - Zóna Hiba (Beleértve a Tűz Zónát)

A hibajelzés akkor érkezik, ha a rendszer bármely zónájánál üzemzavar lép fel, vagyis, ha szükség esetén nem tudna riasztást küldeni a panel felé. Ha hangosra programozott zónánál hibahelyzet áll elő, akkor belép a riasztás memóriába, s egyben generálja is a hibát. A hiba előfordulásakor az érintett partíció kezelőegysége(i) szaggatott hangjelzést adnak.

Nyomja meg az [5] gombot hiba üzemmód közben. Ezzel megtekintheti, hogy mely zónánál állt elő a zavar. 2 vezetékes füstérzékelő használata esetén az e zónánál előállt hibát a "Tűz" ("FIRE") LED jelzi.

[6] hiba - Zóna Szabotázs

Ez a hiba csak kettős EOL ellenállásos felügyelettel konfigurált zónáknál generálódik, szabotázs helyzet esetén. Ha hangosra programozott zónánál szabotázshelyzet áll elő, akkor belép a riasztás memóriába, s egyben generálja is a hibát. Szabotázs helyzetben az érintett partíciók kezelőegységei szaggatott hangjelzést adnak.

Nyomja le a [6] billentyűt Hiba üzemmód közben. Ezzel megtekintheti, hogy mely zónáknál állt elő a szabotázs helyzet.

[7] hiba - Zóna Akkumulátor Kimaradás

Ez a hiba abban az esetben generálódik, ha egy rádiós berendezés akkumulátor lemerülést jelent a vezérlő egységnek.  Nyomja le a [7] gombot Hiba üzemmód közben, ezzel megtekintheti, hogy melyik rádiós zónánál van akkumulátor tápkimaradás.

[8] hiba - Rendszer Idő Vesztés

Ez a hiba akkor áll elő, ha a vezérlő egység élesztését követően a belső órát nem állítottuk be. Az óra beállítása (Felhasználói funkció [*] [6] [Mester Kód][1]) után a hiba megszűnik.

[*]+[3] Riasztás memória

A "Memória" fény világít, ha az utolsó élesítési periódusban riasztás történt, vagy szabotázs helyzet állt elő, ill. ha a panel hatástalanítása idején riasztás történt (24 órás zónák és szabotázsok).

A riasztás memória megtekintése:

1. Nyomja le a [*] [3] billentyűket.

2. A billentyűzeten kigyullad a "Memória" fény. A zóna fények is kigyulladnak, ezzel jelzik, hogy riasztás, vagy szabotázs helyzet állt az utolsó élesítési periódusban ill azóta.

Ha a panel élesítve van, a "Memória" fény kialszik.

[*]+[4]  Ajtócsengő Ki / Be

Engedélyezésekor a billentyűzet ötször gyorsan egymás után hangjelzést ad, ha valamely zóna nyitásra került, majd visszaállt. A panel ezt csak Ajtócsengő funkcióra engedélyezett zónáknál és engedélyezett ajtócsengő lehetőségnél látja el.  (Ld. 5.2 szakasz Zóna funkciók")

Ajtócsengő ki/be kapcsolása:

1. Nyomja meg a [*][4] billentyűket

2. Ha a kezelőegység háromszor egymás után hangjelzést ad, akkor az Ajócsengő funkció engedélyezve van. Egy hosszú hangjelzés a funkció tiltását jelzi.

[*]+[5] Felhasználói kódok programozása

37 Felhasználói Kód lehetőség van. Ezek az alábbiak:

[01]-[32]	Felhasználói Kód	Felhasználói Kódok 1-től 32-ig

[33]	Felhasználói Kód	1 partíció kényszerített kód

[34]	Felhasználói Kód	2 partíció kényszerített kód

[40]	Felhasználói Kód	Mester kód

[41]	Felhasználói Kód	1 partíció mester kód

[42]	Felhasználói Kód	2 partíció mester kód

Valamennyi Felhasználói Kóddal élesíthetünk és hatástalaníthatunk bármely engedélyezett particiót. Aktiválhatjuk a PGM kimenetet a [*][7] [elérési kód] [1] és a [*][2] parancsokkal (Ld. a 3.4 fejezetet: "[*] Parancsok, [*][7]")

További Felhasználói Kód funkciókat is programozhatunk. A funkciók meghatározzák, hogy a kódnak milyen lehetőségei lesznek. A programozható funkciók az alábbiak:

- 1 partíció működtetés engedélyezése

- 2 partíció működtetés engedélyezése

- Zóna kiiktatás engedélyezése

Felhasználói kódok - [01] -[32] Hozzáférési kódok

Minden Felhasználói Kód programozható az 1, 2, vagy mindkét partición való működésre. Ezen túl mindegyik programozható zóna kiiktatási lehetőségre is.

A "Mester" funkciók megváltoztathatatlanok. Alapértelmezés szerint minden kód a kódhelynek megfelelő funkcióval rendelkezik.

Kényszerített kódok - [33] és [34] Hozzáférési Kódok

Alapértelmezés szerint a Kényszerített Kódok particiójuk számára engedélyezettek és kiiktatásra is alkalmazhatók.

Ha Kényszerített Kódot használunk bármely funkció végrehajtására, a panel Kényszerített Jeletés Kódot jelent (Ld. 5.7 fejezet "Kommunikátor - Üzenetkódok").

Partíció Mester Kódok - [41], [42] Felhasználói Kódok

Alapértelmezés szerint a Partíció Mester Kódok particiójuk számára engedélyezettek és kiiktatásra is alkalmazhatók. A Partíció Mester Kódok további Felhasználó Kódokat, valamint particiójuk számára Kényszerített Kódot is programozhatnak.

Rendszer mester kód - [40] Hozzáférési Kód

Alapértelmezés szerint a Rendszer Mester Kód mindkét partíció működtetésére szolgál, vele bármely billentyűzet-funkció végrehajtható. Ezzel a kóddal minden Felhasználói Kód programozható, ugyanígy a Partíció Mester Kódok és a Kényszerítet Kódok is.

Ha a Nem Cserélhető Mester Kód  opciót engedélyeztük, akkor a Rendszer Mester Kód csak installáló programozásal változtatható meg.

A Felhasználói Kódok programozása:

Az Felhasználói Kódok programozása két lépcsőben történik. Először a kódot kell programoznunk, majd a kód funkciókat.

1. Nyomja meg a [*][5] [Mester kód] billentyűket. A kezelőegységen kigyullad a "Program" fény és a már programozott kódok zóna jelzőfényei is világítanak.

2. Üsse be a programozni kívánt kód kétjegyű számát. A megfelelő zóna fénye ekkor villogni kezd.

3. Vigyen be egy négy számjegyű kódot. A zóna jelzőfény ekkor folyamatosan világít.

4. Ismételje meg a 2. lépéstől kezdve mindaddig, míg az összes kód programozásával nem végzett.

A négy számjegyes kód programozása alatt ne nyomja le a [*], vagy a [#] billentyűket.

A kényszerített kód, ill. a partíció mester kód programozása alatt egyetlen zóna jelzőfénye sem villog.

Miután valamennyi kód programozásra került nyomja meg a [#] billentyűt, ezzel visszatér "Készenléti" módba.

Felhasználói kód funkciók programozása

A "Mester" kód funkciói megváltoztathatatlanok. Alapértelmezés szerint minden kód a kódhelynek megfelelő funkcióval rendelkezik.

1. Nyomja meg a [*] [5] [Mester kód] billentyűket. A kezelőegységen kigyullad a "Program" fény és a már programozott kódok zóna jelzőfényei is világítanak.

2. Nyomja le a [9] billentyűt, ezzel belép a Funkció módba. A kezelőegységen felgyullad a "Kész" ("Ready") jelzés és a bekapcsolva fény kialszik.

3. Üsse be a programozni kivánt funkciónak megfelelő kétjegyű kódot A zóna fények [1]-től [4]-ig felgyulladnak, vagy kialszanak. Ld. az alábbi táblázatot:

1 zóna fény BE - Kód engedélyezés az 1 particiónak

2 zóna fény BE - Kód engedélyezése a 2 particiónak

3 zóna fény BE - kiiktatás engedélyezése

4. Üsse be az [1] -[3] billentyűket. Ekkor a zóna fények fel ill. lekapcsolnak.

5. Ismételje meg a 2. és a 3. lépést míg valamennyi kód funkció programozásával nem végzett.

A kódok és funkciók programozásának végén nyomja le a [#] billentyűt. Ezzel kilép a Felhasználói Kód Programozás üzemmódból.

[*]+[6] Felhasználói funkciók

Ez a billentyűzet parancs különféle funkciók programozására szolgál. Az alábbi tételek programozhatók:

[1] - Dátum és Idő

[2] - Automatikus Élesítés Engedélyezés *

[3] - Automatikus Élesítés Idő *

[4] - Rendszer Teszt

[5] - Letöltés (DLS) Engedélyezése

[6] - Későbbi felhasználásra fenntartva

[7] - Későbbi felhasználásra fenntartva

Az Automatikus Élesítés tételek ([*] -gal jelölve) particiónként programozhatók. Ezek programozását a megfelelő particióhoz rendelt billentyűzeten kell elvégezni. (Ld. 2.6 fejezet "Billentyűzet hozzárendelés")

A Felhasználói Funkciók programozása

1. Nyomja meg a [*][6] [Mester kód] billentyűket. A billentyűzeten kigyullad a "Program" jelzőfény".

2. Nyomja le a programozni kívánt tétel számot [1]-től [5]-ig.

- [1] - Dátum és Idő

A dátum és idő adatokat pontosan kell megadnunk, hogy az Automatikus Élesítés, vagy a Teszt Továbbítási funkciók hibátlanul működhesenek. Az esemény tároló szintén feltünteti minden esemény dátumát és időpontját.

- Gépelje be az idő adatait (óra, perc), két számjegyes formátumban (00:00-	  tól 23:59-ig).

- Gépelje be a dátumot (nap, hónap, év)

Az összes adatot két karakteres formátumban kell megadni. Így például január mint [01] hónap szerepel.

- [2] Automatikus Élesítés Engedélyezés/Tiltás

Az Automatikus Élesítés csak azt követően működik, hogy engedélyeztük a lehetőségét a partíció számára.

Nyomja le a [3] billentyűt. Ha a kezelőegység egymás után 3 szaggatott hangjelet ad, akkor az Automatikus Élesítés engedélyezve van. Egy hosszú hangjelzés a tiltást jelzi.

- [3] Automatikus Élesítés Idő

Minden particiót külön Automatikus Élesitési Időre programozhatunk.

Vigye be az óra és a perc adatokat két karakteres formátumban.

Az összes adatot két karakteres formátumban kell megadni. Reggel 8 óra pl. [08] óra [00] perc.

- 4 Rendszer Teszt

A [4] gomb lenyomásával a panel az alábbiak szerint jár el:

- aktivizálja a risztó kimeneteket két másodpercig

- felvillantja a billentyűzet valamnnyi fényjelzését

- megszólaltatja valamennyi billentyűzet csipogóját két másodperig

- ellenőrzi a fő panel akkumulátort

- Rendszer Ellenőrző Üzenetkódot küld, amennyiben ez programozva van (Ld. 5.7 fejezet "Kommunikátor - Üzenetkódok)

- [5] Letöltés (DLS) engedélyezése

A [5] gomb lenyomásával a panel 6 óra időtartamra bekapcsolja a letöltés opciót. Ez idő alatt a panel válaszol a beérkező letöltési kérésekre. (Ld. 5.8 fejezet" Letöltés")

- [6] Későbbi felhasználásra fenntartva

- [7] Későbbi felhasználásra fenntartva

LCD billentyűzeten további lehetőségek is adottak. Ezeknek nincs saját számuk. Használja a (< >) billentyűket, ezzel végiglapozhatja a [*][6] menüt, s az alábbi parancsok kiválasztásához nyomja meg a [*] gombot.

Esemény tároló megtekintése

A 128 eseményt tároló memória bármely LCD billentyűzet segítségével megtekinthető (Ld. 5.16.1 fejezet: "Az eseménytároló megtekintése LCD billentyűzetről")

Fényerő szabályzás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle háttér-világítási opció átlapozására. Használja a [< >] billentyűket a kívánt háttér-világítás kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Kontraszt szabályozás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik tíz különféle kontraszt opció átlapozására. Használja a [< >] billentyűket a kivánt kontraszt kiválasztására, majd nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

Billentyűzet csipogó szabályozás

Ezzel az opcióval a billentyűzetről lehetőség nyílik 21 különféle billentyűzet hang opció átlapozására. Használja a [< >] billentyűket a kívánt csipogó kiválasztására, majd nyomja mg a [#] gombot. Ezzel kilép. LED billentyűzeten azt a funkciót a [*] billentyű nyomva tartásával érhetjük el.

[*]+[7] Felhasználói kimenet funkciók

Egy billentyűzet két felhasználói kimenet funkciót tölthet be. Ezek az ajtó zár vezérlés és a füstérzékelő törlés.

Ajtó zár aktiválás:

Nyomja le a [*] [7] [1] [Elérési kód] billentyűket

A panel a partíció valamennyi PGM kimenetként programozott Felhasználói Kimenetét aktiválja. (Ld. 5.10 fejezet "PGM kimenetek")

Füstérzékelő törlés aktiválása

Nyomja le a [*] [7] [2] billentyűket.

A panel az összes Érzékelő törlésre programozott PGM kimenetet aktiválja. Ezzel a paranccsal a PGM2-höz csatlakoztatott, Két Vezetékes Füstérzékelő riasztás memóriáját is törli (Ld. az 5.10 fejezetet: "PGM kimenetek)

[*]+[8] Installáló programozás

Üsse be a [*] [8] billentyűket, majd pedig az Installáló Kódot. Ezzel belép installáló programozásba (Ld. 4.0 fejezet: "Programozás")

[*] [9] Élesítés Belépés Késleltetés Nélkül

Ha egy particiót a [*] [9] paranccsal élesítettük, a panel törtli a rendszerből a belépés késleltetést. Kilépés késleletetés után Késleltetés 1 és Késleltetés 2 zónák azonnalira váltanak, az Otthoni/Távozó zónák pedig kiiktatva maradnak. (LD. 5.1 fejezet: "Zóna definiciók").

A [*] [9] beütése után érvényes felhasználói kódot kell bevinnünk.

[*]+[0] Gyors Élesítés/Gyors Kilépés

Gyors Élesítés

A Gyors Élesítés Engedélyezés opciónál a panel a [*][0] beütésével élesíthető. Ez főleg akkor hasznos, ha Felhasználói Kód nélkül kívánunk egy particiót élesíteni.

Gyors Kilépés

A Gyors Kilépés lehetővé teszi egy élesített helyiség elhagyását késleltetett zónán át a rendszer hatástalanítása és újraélesítése nélkül.

Gyors Kilépés Engedélyezés opciónál a [*][0] beütésekor a panel két percre engedélyezi a távozást. Ez idő alatt a panel nem figyeli a késleltetett zónákat. A késleltetett zóna elhagyását követően a panel megszakítja a két perces időszakaszt.

Ha egy második késleltetett zóna is nyitott, vagy ha a zóna nem áll vissza két perc elteltével, a panel belépés késleltetést kezd.

Particionált rendszerben Gyors Kilépés esetén engedélyezni kell a Kezelő Kialszik és a Kód Szükséges a Kioltás Megszüntetéséhez opciókat.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kód Szükséges a Kiiktatáshoz	[015]szakasz, [5]opció

Nem Cserélhető Mesterkód Opció	[015]szakasz, [6]opció

Gyors Élesítés Engedélyezés	[015]szakasz, [4]opció

Gyors Kilépés Engedélyezés	[015]szakasz, [3]opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A Gyors Kilépés opció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a rendszer hatástalanítása és újraélesítése nélkül megsértsen egy késleltetett zónát. Ezáltal a felhasználónak lehetősége nyílik, hogy egy egyszerű billentyűzet-paranccsal kiengedhesse kutyáját, vagy kimenjen a regggeli újságjáért.

Másik eset lehet az a felhasználó, aki reggel 6:00-kor munkába indul, míg házastársa, vagy gyermekei még alszanak. Ők a Gyors Kilépés parancs bevitelével könnyedén eltávozhanak anélkül, hogy a rendszer státuszán változtattak volna. A külső élesítve, a belső zónák pedig kiiktatva maradnak.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.5 Funkció billentyűk

A Power832 billentyűzeten 5 funkció billentyű található. Ezek: Otthon Maradó, Távozó, Csengő, Törlés, és Kilépés. Az alábbiakban e billentyűk működését írjuk le. A funkció a billentyű két másodperces lenyomásával aktiválható.

[xxx 1 kép beszúr 3-8 oldal alján]

Otthon Maradó Élesítés("Stay")

Élesíti a billentyűzethez rendelt particiót. Valamennyi Otthoni/Távozó zóna automatikusan kiiktatásra kerül. A késleltetett zónák be- és kilépés késleltetést teljeítenek. A Gyors Élesítés funkciót e billentyű számára engedélyezni kell.

Távozó Élesítés ("Away")

Élesíti a billentyűzethez rendelt particiót. A kilépés késleltetés végén valamennyi Otthoni/Távozó zóna aktiválásra kerül. A késleltetett zónák be- és kilépés késleltetést teljesítenek. A Gyors Élestés funkciót e billentyű számára engedélyezni kell.

Csengő - Ajtó Csengő Ki/Be ("Chime)

E billentyű KI/BE kapcsolja az ajtó csengő funkciót. Egy hosszú hangjelzés a funkció tiltását, három rövid pedig az engedélyezését jelenti.

Törlés - Füstérzékelők Törlése ("Reset")

E billentyű lenyomásával a panel az Érzékelő Törlésre programozott kimeneteket aktiválja. Ezzel párhuzamosan a PGM2-höz csatlakoztatott két vezetékes füstérékelők szintén törlésre kerülnek.  (Ld. 3.4 fejezet "[*] parancsok, [*][10]")

Gyors Távozás - "Exit"

E billentyű lenyomásával a panel a Gyors Távozás funkciót aktiválja. (Ld. a 3.4 Szakaszt "[*] Parancsok, [][0]")

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A funkció billentyűk egyszerűbbé teszik a felhasználónak a rendszer üzemeltetését, s ugyanakkor lehetőséget nyújtanak számára, hogy részt vegyen a riasztórendszer megtervezésében is. Valamennyi funkció billentyű eltérő módon programozható a különböző billentyűzeteken. Például egy funkció billentyű a konyhai kezelőegységen beprogramozható a Felhasználói Kimenet aktiválására, hogy pl. nyissa a garázs ajtót, míg ugyanez a funkció billentyű a hálószobában az Otthoni/Távozó zónák lefekvés idején történő újbóli aktiválását láthatja el.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.5.1 Funkció Billentyű opciók

Az alábbiakban a Funkció Billentyű opciók felsorolását olvashatja:

[00] Nulla Billentyű

A billentyű használaton kivüli, lenyomásakor nem teljesít funkciót.

[01] 1. Partíció Kiválasztás

Könnyű lehetőséget kínál egy első particiós működés kiválasztására második particióhoz rendelt billentyűzetről. Megegyezik a [#] nyomva tartásával, majd az [1] billentyű beütésével az 1. partíció kiválasztására egy 2. particiós kezelőegységről.  (Ld. 3.6 fejezet "Globális és particiós billentyűzet működések")

[02] 2. Partíció Kiválasztása

Könnyű lehetőséget kínál egy második particiós működés kiválasztására az első particióhoz rendelt billentyűzetről. Megegyezik a [#] nyomva tartásával, majd a [2] billentyű beütésével a 2. partíció kiválasztására egy 1. particiós kezelőegységről. ·Ld. 3.6 fejezet "Globális és particiós billentyűzet működések")

[03] Otthon Maradó Élesítés

Megegyezik a funkció billentyűknél leírtakkal - 3.5 fejezet

[04] Távozó Élesítés

Megegyezik a funkció billentyűknél leírtakkal - 3.5 fejezet.

[05] - [*]+[9] Élesítés Belépés Késleltetés Nélkül

E funkcó billentyű lenyomása után a felhasználó érvényes felhasználói kódot kell bevigyen. A partíció élesítésre kerül és a kilépés késleltetés lejártával a belépés késleltetés törlődik. (Ld a 3.4 " [*] parancsok, [*][9] Élesítés belépés késleltetés nélkül" fejezet)

[06] -[*]+[4] Ajtó Csengő Ki/be

E funkció billentyű segítségével a felhasználó könnyedén ki- ill bekapcsolhatja az Ajtó Csengő funkciót. (Ld. 3.4  "[*] parancsok, [*][4] Ajtó csengő ki/be" fejezet)

[7] -[*]+[6]...[4] Rendszer Teszt

E funkció billentyű segítségével a felhasználó könnyedén ellenőrizheti a rendszert. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][6] Felhasználói funkciók" fejezet)

[8] -[*]+[1] Kiiktatás Mód

Ezzel a funkcó billentyűvel a felhasználó könnyedén Kiiktatás Módba léphet. Amennyiben felhasználói kód szükséges, akkor ezt a funkció billentyű megnyomása után vigyük be.·Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][1] Zóna Kiiktatás"c. fejezet).

[09] -[*]+[2] Hiba Kijelzés

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén beléphet Hiba Kijelzés Módba. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*]+[2] Hiba kijelzés" fejezet).

[10] -[*]+[3] Riasztás Memória

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén beléphet Riasztás Memória Kijelzés Módba. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][3] Riasztás Memória" fejezet).

[11] -[*]+[5] Felhasználói Kódok programozása

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén programozhat elérési kódokat. E billentyű lenyomása után Rendszer Mester, vagy Partíció Mester kódot kell bevinni, a panel csak ezt követően engedélyezi a programozás végrehajtását. ·(Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][5] Elérési kódok programozása" fejezet).

[12] -[*]+[6] Felhasználó Funkciók

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén programozhat Felhasználói Funkciókat. E billentyű lenyomása után érvényes Rendszer Mester, vagy Partíció Mester Kódot kell bevinni, a panel csak ezt követően engedélyezi a Felhasználói Funkciókat. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][6] Felhasználói Funkciók" fejezet).

[13[ -[*]+[7]+[1] Segéd Kimenet

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén aktiválhatja a segédként programozott PGM kimenetet. (Ld.5.10 "PGM kimenetek" fejezet). E billentyű lenyomása után érvényes felhasználói kódot kell bevinni. (Ld.3.4 "[*] parancsok,[*][7] Segéd Kimenet funkciók" fejezet).

[14] -[*]+[7]+[2] Füstérzékelő Törlés

Megegyezik a Funkció billentyűknél leírtakkal  - 3.5 fejezet.

[15] - Használaton kivül

[16] -[*]+[0] Gyors Kilépés

Megegyezik a Funkció billentyűknél leírtakkal - 3.5 fejezet.

[17] -[*]+[1] Otthoni/Távozó Zónák Reaktiválása

Ezzel a funkció billentyűvel a felhasználó könnyedén visszaadhatja a rendszerbe éjszakára az Otthoni/Távozó zónákat. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][1] Otthoni/Távozó Zónák Reaktiválása" fejezet).

3.6 Globális és particiós billentyűzet működés

Globális billentyűzet nem ad semmilyen kijelzést mindadig, míg particiót nem választottunk (hiba helyzet esetén a hiba LED világítani fog). A felhasználónak le kell nyomnia két másodpercig az [1] billentyűt az 1., a[2] billentyűt pedig a 2. partíció kiválasztásához. A billentyűzet ekkor kijelzi a választott partíció státuszát és lehetővé teszi a normál működést.

Egy partíció billentyűzet a hozzá programozott partíció státuszát jelzi ki. Mindkét particiót elérni képes felhasználó átmenetileg a másik particióhoz rendelheti a billentyűzetet. Ehhez először két másodpercig le kell nyomni a [#] billentyűt A billentyűzet ekkor sötét lesz. A felhasználó ekkor ki kell válassza a particiót (két másodpercig nyomva tartja a [1] vagy. a [2] billentyűt az 1. ill. a 2. particióhoz.) A billentyűzet ekkor megjelelníti a választott partíció státuszát és lehetővé teszi a normál elérést.

4. Fejezet

Programozás

Az alábbiakban a telepítői programozásba való belépésről és az egyes szakaszok programozásáról olvashat.

Az alábbiak elolvasása elengedhetetlen a panel-programozás menetének teljes megértéséhez.

4.1 Belépés installáló programozásba

Az Installáló Programozás a kommunikátor- és panel opciók programozására szolgál. Alapértéken az installáló kód [5010], de ezt az illetéktelen hozzáférés megakdályozása érdekében célszerű megváltoztatni.

LED billentyűzet

1. lépés Bármely billentyűzeten üsse be a [*][8][installáló kód] billentyűket.

-A "Programozás" kijelzés kigyullad, ezzel jelzi, hogy Ön programozásba lépett.

-Az "Élesítve" kijelzés kigyullad, ezzel jelzi, hogy a panel a három számjegyű

szakasz számot várja.

2. lépés Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szakasz számot.

-Az "Élesítve" kijelzés kigyullad

-A "Kész" kijelzés kigyullad, ezzel jelzi, hogy a panel kész a választott szakaszra

vonatkozó információk fogadására.

Ha a bevitt három számjegyű szakasz-szám érvénytelen, vagy szakaszhoz tartozó modul nincs jelen, akkor a billentyűzet két másodperces hiba-hangot küld.

LCD billentyűzet

1. lépés Bármely billentyűzeten üsse be a [*][8][installáló kód] billentyűket. A billentyűzet megjeleníti a "Szakasz bevitel" ("Enter section") kiírást, utána három vonallal.

2. lépés Üsse be a programozni kívánt 3 számjegyű szakasz számot. A billentyűzeten ekkor megjelenik a bevitt szakaszra vonatkozó információ.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Installáló kód............................................................[006] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

4.2 Decimális adatok programozása

A "Kész" jelzés kigyulladása után a panel a kiválasztott szakasz számára programozni kívánt információra vár. Üsse be a programozási munkafüzetben, a szekcióra vonatkozó adatokat.

Ha egy szekcióban minden adatot bevittünk, akkor a panel automatikusan kilép a szakaszból. A "Kész" kijelzés elalszik, az "Élesítve" fény pedig kigyullad.

A kívánt adatok bevitele előtt a [#] billentyű lenyomásával is kiléphet a szakaszból. Ez abban az esetben célszerű, ha csak az első néhány adat megváltoztatására van szükség. A szakasz minden egyéb helye változatlan marad. A [#] billentyű lenyomásakor a panel a "Kész" jelzést ki, az "Élesítve" fényt pedig bekapcsolja és kilép a szakaszból.

4.3 Hexadecimális (HEX) adatok programozása

Némely esetben hexadecimális számjegyek bevitele is szükségessé válhat hexadecimális számok programozásához nyomja meg a [*] billentyűt. A panel belép hexadecimális programozásba, a "Kész" fény pedig villogni kezd.

Az alábbi táblázatból kiolvasható, mely számokat kell beütnünk a megfelelő hexadecimális számhoz.

1=A      2=B      3=C      4=D      5=E      6=F

A helyes hexadecimális karakter bevitele után a "Kész" kijelzés továbbra is villog. További hexadecimális karakter beviteléhez nyomja meg a megfelelő számot. Amennyiben decimális karakter szükséges nyomja meg újra a [*] billentyűt. A "Kész" fény ekkor folyamatosba vált, a panel pedig visszatér a szokványos decimális programozáshoz.

A "Kész" kijelzőfényt mindíg kisérje figyelemmel. Ha a fény villog, akkor minden bevitt szám a neki megfelelő hexadecimális digitként kerül programozásra.

Pl.: A 'C1' bevitelekor "Zárás az 1-es kóddal" Üzenetkódhoz a [*][3][*][1] billentyűket kell beütni.

[*] belépés hexadecimális módba

[3] a C bevitele

[*] visszatérés decimális módba (A "Kész" fény folyamatos)

[1] az 1 digit bevitele

Ha egy szakaszba történő informáió-bevitelkor hibát ejtene nyomja meg a [#] billlentyűt, ezzel kilép a szakaszból. Válassza ki újra az adott szakaszt és vigye be helyesen a kivánt informáiót.

Pulse formátum használata esetén a decimális [0] nem megy át. A [0] programozása a panel számára azt jelenti, hogy ne küldjön impulzust az adott karakternél. A decimális zéró [0] szűrő digit. A [0] átviteléhez hexadecimális 'A'-t kell programozni.

Pl.: A három számjegyes '403' azonosító számhoz a következőt kell beütni:

[4][*][1][*][3][0]

[4] A 4-es számjegy bevitele

[*] Belépés hexadecimális módba (A "Kész" fény villog)

[1] az 'A' bevitele

[*] Visszatérés decimális módba (A "Kész" fény folyamatos)

[3] A 3-as szám bevitele

[0] A 0 számjegy, mint szűrő bevitele

4.4 Billentyűzet Kapcsolós szakaszok programozása

Némely szakasz billentyűzet kapcsolós opciókat  tartalmaz. A panel az 1-8 zóna fényeket használja a különféle kapcsolók engedélyezésének, vagy tiltásának kijelzésére. Részleteket Ld. a programozási munkafüzetben.

Nyomja le az opciónak megfelelő számot, ezzel be ill. kikapcsolhatja a fényjelzést és a hozzá tartozó kapcsolót (funkciót).

Az összes billentyűzet kapcsoló beállítása után nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép a szakaszból, a változások pedig mentésre kerülnek. A panel "Kész" kijelzést ki- az "élesítve" fényt pedig bekapcsolja.

4.5 A programozott adatok megtekintése

LED billentyűzetek

Bármely program szakasz megtekinthető billentyűzetről. A szakaszba való belépéskor a billentyűzet azonnal megjeleníti az adott szakaszba programozott információ első számjegyét

A billentyűzet bináris formátumot használ a numerikus adatok kijelzésre:

1. zóna fény = 1

2. zóna fény = 2

3. zóna fény = 4

4. zóna fény = 8

Adja össze a zóna fények értékeit, így megkapja a kijelzett számokat. (Pl. ha nincs zóna fény =0, ha pedig mind a négy zóna fény világít = 15 hexadecimális 'F').

Nyomja le bármely vészjelző billentyűt (Tűz, Kisegítő, vagy Pánik), ezzel a következő számjegyre lép. Miután egy szakasz valamennyi számjegyét megtekintette a panel kilép a szakaszból, a "Kész" fényt ki, az "Élesítve" kijelzést pedig bekapcsolja és várja a következő három számjegyes szakasz számot. Amennyiben olyan szakaszt tekintünk meg, amelyben billentyűzet kapcsolós funkciók találhatók, a világító zóna-jelzőfények jelzik a bekapcsolt opciókat. A panel a[#] billentyű lenyomásakor is kilép a szakaszból.

LCD billentyűzet

Bármely program szakasz megtekinthető a billentyűzetről. Egy szakaszba való belépéskor a billentyűzet azonnal megjeleníti a szakaszba programozott összes információt.

Használja a(< >) billentyűket a kijelzett adatok átlapozására.

A szakaszból való kilépéshez lapozzon a megjelenített adatok végén túl, vagy nyomja meg a [#] billentyűt.

5. fejezet

Program jellemzők

Az alábbi fejezet a funkciók programozását tartalmazza. Itt olvashatunk az egyes funkciók működéséről, a funkciókhoz tartozó opciókról és a programozást igénylő programhelyekről.

5.1 Zóna definiciók

E szakaszok segítségével megválaszhatja a 32 zóna mindegyikének működését. Valamennyi zónához 2 számjegyes belépés szükséges.

Az egyes zónaműködések megválasztásán túl a zónákhoz jellemzők is programozhatók. Ezek:

- riasztás kimenet hangos/csendes

- riasztás kimenet folyamatos/szaggatott

- a zóna aktiválja az ajtó csengőt: igen/nem

- a zóna kiiktatható: igen/nem

- a zóna kényszer-élesíthető: igen/nem

- a zónához tartozik riasztás számláló: igen/nem

- a zónához tartozik átvitel késleltetés: igen/nem

A 24 órás és a Tűz zónák kivételével mindegyikhez tartozik kilépés késleltetés. A rendszer élesítésekor a zónákat a kilépés késleltetés ideje alatt megsérthetjük anélkül, hogy risztás történne.

[00] Nulla zóna

Nem figyelt zóna. Használaton kivüli zónákat Nulla zónaként kell programoznunk.

[01] 1. késleltetésű zóna

Élesített panel esetén e zóna megsértésekor belépés késleltetés indul. A billentyűzet csipogója hangjelzéssel figyelmezteti a felhasználót a rendszer hatástalanítására.  Ha a belépés késleltetés lejárta előtt a panel nem kerül hatástalanításra, akkor riasztást generál.  E zónát leggyakrabban a bejárati és a hátsó ajtó ill. az egyéb ki/bejárati pontoknál használjuk. Az 1. késleltetésű zóna késleltetési idejének programozásához ld. a [005] szakaszt.

[02] 2. késleltetetésű zóna

Ez a zóna az 1. opcióval megegyezően működik, de másfajta belépés késleltetést nyújt. E zónát leggyakrabban garázsajtóhoz használjuk. A 2. késleltetetésű zóna késleltetési idejének programozásához ld. a [005] szakaszt.

[03] Azonnali zóna

Ha a panel élesitve van a zóna megsértésekor azonnali riasztást hoz létre. E zónát leggyakrabban ablakoknál, teraszajtóknál és egyéb külső zónáknál használjuk.

[04] Belső zóna

Ha a panel élesitve van ez a zóna továbbhalafdást biuztosít, amennyiben egy késleltetett zóna került először megsértésre. Egyéb esetekben azonnal riaszt. E zónát leggyakrabban a belső védelmet szolgáló érzékeklőkhöz - pl. mozgásérzékelőkhöz - használjuk.

[05]

Belső Otthoni/Távozó zóna

Ez a zóna a belső zónákkal megegyezően működik egy eltéréssel. A zóna automatikusan kiiktatásra kerül az alábbi esetekben:

- ha panel Otthoni módban van élesitve (Ld. 3.5 szakasz "Funkció billentyűk)

- ha a panel belépés késleltetés nélkül van élesitve )Ld. 3.4 szakasz: [*] parancsok, [*][9]')

- ha a panel élesitve van és a kilépés késleltetés ideje alatt késleltetett zóna nem került nyitásra

Az automatikus kiiktatás megkiméli a felhasználót otthoni élesités esetén a kézi kiiktatástól. Ha egy zóna automatikusan került kiiktatásra, akkor a felhasználó a [*][1] paranccsal újra aktiválhatja (Ld. 3.4 szakasz '[*] parancsok [*][1] Zóna kiiktatás') E zónát elsősorban belső érzékelőkhöz (pl. mozgásérzékelők) használjuk. Otthoni/Távozó zónák nem programozhatók globális zónaként.

[06] Késleltetett Otthoni/Távozó zóna

Ez a zóna az Otthoni/Távozó zónával megegyező módon működik azzal az eltéréssel, hogy minden esetben belépéskésleltetést nyujt. Ezt a zónát elsősorban belső érzékelőkhöz használjuk (pl. mozgásérzékelőkhöz). Segitségével megakadályozhatók a téves riasztások, mivel minden alkalommal belépés késleltetést nyujt, s ezzel lehetővé teszi a panel kikapcsolását. Otthoni/Távozó zónák nem programozhatók globális zónaként.

[07] Késleltetett 24 Órás Tűz Zóna

Ha ez a zóna megsérül a riasztás kimenet azonnal aktivvá válik, de a kommunikátor még 30 másodpercig késleltet. Ha a 30 másodperces késleltetés ideje alatt a felhasználó megnyomja bármely billentyűzet valamely gombját, akkor a riasztás kimenet és a kommunikátor további 90 másodpercig késleltetésre kerül, ezzel további időt ad a felhasználónak a probléma kiküszöbölésére. Ha a 90 másodperc letelte után a zóna még mindig nyitott, a folyamat újra kezdődik, vagyis a riasztás kimenet aktivvá válik, de a kommunikátor 30 másodpercet késleltet.

Ha a felhasználó nem üt be billentyűt, akkor 30 másodperc elteltével a riasztás kimenet kapcsol és a panel kommunikálni kezd. Hangjelzéses riasztás történik a [005] szakaszba ('rendszer idők') programozott kikapcsolási idő lejártáig. A hangjelzés tartama programozható érvényes kód bekérésésre is. [014] Szakasz 'Második Rendszer Opció kód, [8] opció'.

Ha egy másik Tűz zóna is megsérül, vagy a Tűz billentyűket lenyomjuk a késleltetési idő lejárta előtt, akkor a panel kapcsolja a riasztás kimenetet és haladéktalanul kommunikálni kezd.

Ha valamelyik Tűz zóna megsérült, akko10 ez az összes billentyűzeten kijelzésre kerül. Ezt a zónát leggyakrabban tárolós füstérzékelőkhöz használjuk.

[08] Standard 24 órás Tűz Zóna

Megsértése esetén a panel azonnal kapcsolja a riasztás kimenetet és kommunikál a központi egységhez.  A programozott hangjelzés-ideig hangos riasztás történik ([005 szakasz 'Rendszer idők). A hangjelzés időtartama érvényes kód beviteléig is programozható. '[014] Szakasz, Második Rendszer Opció kód, [8] opció'

Ha valamelyik tűz zóna megsérült, akkor ez az összes billentyűzeten kijelzésre kerül. Ezt a zónát leggyakrabban kézi jelzésadóknál használjuk.

[09] 24 órás Felügyeleti Csipogó Zóna

Ha bármely ilyen tipusú zóna megsérül - függetlenül attól hogy élesitve, vagy hatástalanitva volt-e - a panel azonnal kapcsolja a billentyűzet csipogóját mindaddig mig érvényes felhasználói kódot nem kap. A központi egységhez haladéktalanul kommunikál.

[10] 24 órás Felügyeleti Zóna

Ha ez a zóna megsérül - függetlenül attól, hogy élesitve, vagy hatástlalanitva volt-e - a panel jelentést küld a központi egységhez és jegyzi a zóna hibát.

[11] 24 órás Behatoló Zóna

Ha ez a zóna megsérül - függetlenül attól, hogy élesítve, vagy hatástalanítva volt-e - a panel azonnal kapcsolja a riasztás kimenetet és kommunikál a központi egységgel. A programozott hangjelzés-ideig hangos risztás történik ([005] szakasz "Rendszer Idők").A hangjelzés időtartama érvényes kód beviteléig is programozható.

[12]  Megkülönböztetett 24 órás zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "hold up" jelentéseket készít az esemény tároló számára.  SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[13]  24 órás Gáz Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "gáz" jelentéseket készít az esemény tároló számára.  SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[14]  24 órás Hőmérséklet Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "hőmérséklet" jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[15] 24 órás Orvosi Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "orvosi" jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[16] 24 órás Támadás (Pánik) Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "Pánik" jelentéseket készít az esemény táoló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[17] 24 órás Segélykérő Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "Segélykérő" jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[18]  24 órás Sprinkler Zóna

Ez a zóna a 24 órás behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "Sprinkler"jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[19] 24 órás Vízfolyás Zóna

Ez a zóna a 24 órás behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "Vizfollyás" jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[20] 24 órás Fagyás Zóna

Ez a zóna a 24 órás Behatoló zónával azonos módon működik. Önálló 24 órás "Fagyás" jelentéseket készít az esemény tároló számára. SIA formátum használata esetén a panel helyes üzenetkódot generál.

[21] 24 órás Tárolt Szabotázs

Ha ez a zóna megsérül az installálónak be kell lépnie Installáló Programozás üzemmődba, a panel csak ezt követően engedélyezi valamelyik partíció élesítését.

[22] Impulzusos Kulcsos Kapcsolós Élesítő Zóna

Ez a zóna, átmeneti sérülése esetén felváltva élesíti/hatástalanítja a particiót, amelyhez hozzá van rendelve. Ez a zóna tipus nem programozható globális zónaként.

[23] Tartós Kulcsos Kapcsolós Élesítő Zóna

Ez a zóna, átmeneti sérülése esetén hatástalanítja a particiót, amelyhez hozzá van rendelve. Ha a zóna zárt, a hozzá rendelt partíció riaszt. Ez a zóna tipus nem programozható globális zónaként.

[24] LINKS Válasz Zóna

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén az egységen keresztül lehetőség nyílik letöltésre a telefon vonal esetleges megszakadásakor. Ha szükséges, csatlakoztassa a LINKS 1000 RING terminálját ehhez a zónához. Ehhez Ld. a LINKS 1000 programozási adatlapot.

[87] Késletetett 24 órás Tűz (vezeték nélküli)

Ez a zóna a [07] késleltetett 24 órás Tűz zónával megegyező módon működik. Vezeték nélküli füstérzékelők esetén használjuk.

[88] Standard 24 órás Tűz (vezeték nélküli)

Ez a zóna a [08] standard 24 órás Tűz zónával megegyező módon működik. Vezeték nélküli füstérzékelők esetén használjuk.

5.2 Zóna jellemzők

Minden zóna a neki kiválasztott zóna definició szerint működik. (Ld. 5.1 szakasz "Zóna definiciók").

További zóna jellemzők is programozhatók a zóna felhasználási területének sajátosságai szerint. Az alábbi jellemzők programozhatók az egyes zónákhoz:

A Tűz zónák gyári alapérték jellemzői nem változtathatók.

Hangos/Csendes

Meghatározza, hogy a zóna aktivál-e riasztás kimenetet, vagy csendes marad.

Szaggatott/Folyamatos

Meghatározza, hogy a riasztás kimenet folyamatos-e vagy 1 másodpercenként ki/be kapcsol.

Csengő aktiválása

Meghatározza, hogy a zóna aktivál-e csengőt (Ld. 3.4 szakasz '[*] Parancsok, [*][4] Ajtó csengő ki/be')

Kiiktatás engedélyezése

Meghatározza, hogy egy zóna manuálisan kiiktatható-e  (Ld. 3.4 szakasz '[*] Parancsok [*][1] - Zóna kiiktatás')

Kényszer élesités engedélyezése

Meghatározza, hogy a zóna nyitott állapotában a rendszer élesithető-e. A kilépés késleltetés végén, ha ilyen tipusú zóna megsérült, akkor ezt a panel figyelmen kivül hagyja. A zóna újbóli zárását követően visszakerül a rendszerbe.

Ez a zóna funkció garázsajtók esetén rendkivül hasznos. A felhasználó nyitott garázsajtó esetén is élesitheti a rendszert. Később, ha bezárult, az ajtó a rendszer részévé válik.

Riasztás számlálás engedélyezése

Meghatározza, hogy a panel lezárja-e a zóna kommunikátorát a határérték elérésekor. (Ld. 5.17 Szakasz 'Riasztás számlálás')

Átvitel (TX) késleltetés engedélyezése

Meghatározza, hogy a panel késlelteti-e a riasztás üzenetkód továbbitását a központi egységhez.  (Ld. 5.18 Szakasz 'Átvitel késleltetés')

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1-32 Funkciós zónák	[101] -[132] szakasz

Hangos/Csendes Riasztás	[101] -[132] szakasz, [1] opció

Szaggatott/Folyamatos Riasztás	[101] -[132] szakasz, [2] opció

Ajtócsengő aktiválása	[101] -[132] szakasz, [3] opció

Kiiktatás engedélyezése	[101] -[132] szakasz, [4] opció

Kényszer Élesités engedélyezése	[101] -[132] szakasz, [5] opció

Riasztás Számláló engedélyezése	[101] -[132] szakasz, [6] opció

Átvitel Késleltetés engedélyezése	[101] -[132] szakasz, [7] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.3 Kommunikátor - tárcsázási funkciók

Kommunikátor Tiltás opció választása esetén a panel nem hivja a felügyeleti központot. Az opció engedélyezése esetén a panel - érvényes üzenetkóddal programozott esemény előfordulásakor - hivja a központi egységet. (Ld. 5.7 szakasz 'Komunikátor  üzenetkód')

Kommunikátor Hivás Irányitás opcióval meghatározható, hogy esemény előfordulásakor melyik telefonszámot hivja a panel.

DTMF Tárcsázás engedélyezésekor a panel DTMF-fel tárcsáz (tone üzemmód). Pulzusos Tárcsázásra Kapcsolás engedélyezésekor a panel pulzusos tárcsázásra vált a központi állomás felé irányuló 5. hiváskisérletet követően. Az opció tiltása esetén a panel mindig DTMF tárcsázást hajt végre.

DTMF Tárcsázás tiltása esetén a panel mindig pulzusos tárcsázást hajt végre.

A Tácsázást Követő Várakozás a Kézfogásra (a kapcsolat létrejöttére) azt az időtartamot határozza meg, ameddig a panel érvényes kézfogásra vár a fogadó részéről. Ha a panel nem hall kézfogást, akkor a hivást sikertelennek nyilvánitja, megszakítja a vonalat, majd új kisérletet tesz.

A Maximális Hiváskisérlet azt a maximális kisérlet számot határozza meg, ahányszor a panel megpróbál összeköttetést teremteni. Ha ezt a számot túllépi, akkor Kommunikációs Hiba üzenetet (FTC) küld a központi egységhez. Ilyen esetben a harmadik telefonszám az eslő szám tartalékának szerepét tölti be (Ld. 5.4 Szakasz "Kommunikátor - Telefonszámok")

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Impulzusos Tárcsázás	[380] szakasz, [3] opció

Átkapcsolás Impulzusos Tárcsázásra	[380] szakasz, [4] opció

Tárcsázást Követő Várakozás a Kézfogásra	[161] szakasz

Maximális Hiváskisérlet	[160] szakasz

Kommunikátor Tiltás	[380] szakasz, [1] opció

Kommunikátor Hivásirányitás Opciók	[361] - [368] szakasz

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.4 Kommunikátor - Telefonszámok

A panel három különböző telefonszám hivásával képes kommunikálni a központi egység felé. Az Első Telefonszám az elsődleges, a Második Telefonszám a másodlagos, a Harmadik Telefonszám pedig - amennyiben engedélyezzük - az első tartaléka.

A Harmadik Telefonszám nem tölti be a Második Szám tartalékának szerepét.

Váltakozó Hivás engedélyezése esetén a panel váltakozva kisérli meg az első, ill. a harmadik számmal a központi egység elérését. Az opció tiltása esetén, ha az első számmal sikertelen kisérletet tenne, akkor a továbbiakban csak a harmadik telefonszámot fogja hivni.

A Váltakozó Hivás hibátlan működése érdekében a harmadik telefonszámot engedélyezni kell.

A telefonszámok hossza maximum 32 karakter lehet. Igy szükség esetén lehetőség nyilik speciális karakterek használatára is. A telefonszám programozásához üssük be a megfelelő billentyűket 0-tól 9-ig. Az alábbiakban a programozható hexadecimális karakterek és funkcióik felsorolása következik:

HEX (B) - a [*] billentyű funkcióját szimulálja nyomógombos telefonon

HEX (C) - a [#] billentyű funkcióját szimulálja nyomógombos telefonon

HEX (D) - a panel vár a tárcsahangra

HEX (E) - két másodperces szünetet tart a tárcsázásban

HEX (F) - telefonszám vége jelző

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Telefonszám	[301] szakasz

2. Telefonszám	[302] szakasz

3. Telefonszám	[303] szakasz

3. Telefonszám Engedélyezése	[380] szakasz, [5] opció

Váltakozó Hívás	[380] szakasz, [6] opció

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.5 Kommunikátor - Előfizetői Azonositó Számok

Két Partíció Azonositó kód  (vagy azonositó szám) áll rendelkezésre, particiónként egy-egy. Az Azonositó Szám segítségével határozza meg a központi egység, hogy melyik paneltól érkezett a hivás.

Abban az esetben, ha a panelt két particióra programoztuk, mindkét Azonosító Számot programoznunk kell. A panel particiónként küld jelentést a központi egységhez. Például, ha az 1. particióhoz rendelt valamelyik zónán riasztás történik, akkor a panel az 1. partíció azonositó számával küld jelentést.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Partíció Azonositó Szám	[310] szakasz

2. Partíció Azonositó Szám	[311] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.6 Kommunikátor - Formátumok

A panel valamennyi telefonszáma programozható a 4 lehetséges formátum bármelyikén történő üzenetküldésre. A Contact ID, SIA és Pager formátumok mellett 20 BPS impulzusos formátum is lehetséges. Az alábbiakban ezek leirását olvashatjuk:

5.6.1 Impulzusos Formátumok

A választott impulzusos formátumnak megfelelően a panel az alábbiak szerint kommunikál:

- 3/1, 3/2, 4/1, vagy 4/2

- 20 bit/sec

- 1400, vagy 2300 Hz kézfogás

- nem kiterjesztett

Kiegészitó információk az Impulzusos Formátumokhoz

1. A '0' karakter nem küld impulzust, a szűrő szerepét tölti be.

2. Azonositó számok programozásakor négy karakter bevitele szükséges.

3. Három karakteres azonositó szám programozásakor a negyedik karakter a '0' kell legyen. Ez a szűrő szerepét tölti be.

4. Ha egy azonositó szám a '0' karaktert is tartalmazza, akkor e helyett HEX 'A'-t kell programozni.

Példák:

- a [123] 3 karakteres azonositó programozása: [1230]

- a [4079] 4 karakteres azonositó programozása: [4A79]

- az [502] 3 karakteres azonositó programozása: [5A20]

5. Üzenetkódok programozásakor két karaktert kell bevinnünk. Egy karakteres üzenetkódok használata esetén a második karaktert '0'- nak kell programoznunk. A '0' programozását a HEX 'A' bevitelével végezhetjük el.

Példák:

- a [3] 1 karakteres üzenetód programozása: [30]

- a [30] 2 karakteres üzenetód programozása: [3A]

6. Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményről ne küldjün jelentést, akkor az adott esemény üzenetkódját programozzuk [00]-ra, vagy [FF]-re.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kommunikátor Formátum Opciók:	[360] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.6.2 Contact ID

A Contact ID információk gyors kommunikálására szolgáló speciális formátum, az impulzusos helyett tone üzemmódot használ. A gyors információ közlés érdekében lehetőséget nyujt több információ továbbitására is. Például a Contact ID az 1. zónán történt riasztás egyszerű jelentése helyett a riasztás tipusának továbbitására is elkalmas (pl. be/kilépés riasztás).

A Contact ID programozásához valamennyi továbbitani kivánt eseményhez két számot kell bevinnünk az alábbi listáról. Ez a két számjegy a riasztás tipusát azonositja. Az öszes többi információt, köztük a züna számot is a panel automatikusan generálja.

Kiegészitő megjegyzések a Contact ID-hez.

1. Az azonositó számok négy karakteresek kell legyenek.

2. A '0' azonositó szám helyett HEX 'A'-t kell programoznunk.

3. Valamennyi üzenetkód két karakteres kell legyen.

4.  A '0' azonositó szám helyett HEX 'A'-t kell programoznunk.

5. Ha azt szeretnénk, hogy a panel valamely eseményről ne küldjün jelentést, akkor az adott esemény üzenetkódját programozzuk [00]-ra, vagy [FF]-re. A Contact ID azonositók listáját Ld. az A Függelékben.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kommunikátor Formátum Opciók:	[360] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.6.3 SIA

A SIA tone üzemmódú, gyors kommunikációt biztositó speciális formátum. A SIA automatikusan generálja az átvitt jel tipusát (behtaolás, tűz, pánik, stb). A zóna, vagy a felhasználó kódszámának azonositására két szémjegyes üzenetkód szolgál.

SIA formátum esetén a panel valamennyi zóna- és felhasználói kód automatikus generálására is programozható, igy szükségtelenné teszi ezek egyenként történő programozását.

SIA Automatikus Üzenetkódot Küld opció engedélyezése esetén a panel az alábbiak szerint működik:

1. Ha valamely esemény üzenetkódja [00], akkor a panel felhivja a központi egységet.

2. Ha  valamely esemény üzenetkódja [01] - [FF] közé esik, akkor a panel AUTOMATIKUSAN generálja a zóna- vagy a felhasználó kódszámát.

A Kommunikátor Hivásirányitás Opció bizonyos események (pl. nyitás/zárás) jelentésének tiltására szolgál. Ha tehát valamennyi Nyitás/Zárás üzenetkódot [00]-ra programozzuk, akkor a panel nem küld jelentést.

Ha a SIA Automatikus Üzenetkódot Küld opciót letiltjuk, akkor a panel az alábbiak szerint működik:

1. Ha valamely esemény üzenetkódját [00]-ra, vagy [FF]-re programoztuk, akkor a panel nem hivja a központi egységet.

2. Ha valamely esemény üzenetkódja [01] - [FE] közé esik, akkor a panel a programozott üzenetkódot küldi.

A SIA azonositók felsorolását ld. a B. Függelékben.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kommunikátor Formátum	[360] szakasz

SIA Automatikus Üzenetkódot Küld	[381] szakasz, [3] opció

Kommunikátor Hivásirányitás	[361] - [368] szakasz

SIA Azonositók	B. Függelék

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Közönséges két számjegyes üzenetkódok programozhatósága nagy alakithatóságot biztosit. Például a panel automatikusan SIA jelentést készithet az 1. telefonszámon, a 2. telefonszámot pedig a Pager formátumhoz használhatja, vagy mint impulzus formátumú tartalékot egy másik felügyeleti állomáshoz.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.6.4 Pager  Formátum

Bármely telfonszám Kommunikátor Formátum opciója Pager Formátumra propragomzható. Egy esemény előfordulásakor a Kommunikátor Hivásirányitás opciók valamely Pager Formátumú telefonszámhoz irányitják a hivást, a panel személyhívást kezdeményez.

Pager hivásakor külön számok használata szükséges a helyes működés érdekében.

A szükséges hexadecimális (HEX) digitek és funkcióik a következők:

HEX [B] - nyomógombos telefonon  (touch tone) a [*] billentyűt szimulálja

HEX [C] - nyomógombos telefonon a [#] billentyűt szimulálja

HEX [D] - a panel vár a tárcsahangra

HEX [E] - két másodperc szünet

HEX [F] - telefonszám vége jelölő

A panel egy alkalommal kisérli meg a pager hivását. A telefonszám tárcsázása után a panel azonositó számot és üzenetkódot küld, majd a [#] billentyűvel (HEX [C]) zárja az üzenetet.

A panel nem képes annak megállapitására, hogy a pager hívása sikeres volt-e, vagyis sohasem generál kommunikációs hibát.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén Pager formátum nem alkalmazható.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kommunikátor Formátum Opciók	[360] szakasz

Kommunikátor Hivásirányitás Opciók	[361] -[368] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A Pager formátum kiválóan megfelel például a szülők igényeinek, akik tudni szeretnék, hogy gyermekük biztonságban hazaért-e. Amikor a gyermek hatástalanitja a rendszert, a szülő hívást kap.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.7 Kommunikátor  - Üzenetkódok

A panel a központi egységnek küldendő jelentésekre programozható. A panel az adott eseményhez programozott üzenetkódot küldi.

Az üzenetkódok lehetnek egy, vagy két karakteresek és használhatnak hexadecimális digiteket (A-F).  Az alábbiakban a különböző programozható üzenetkódok és az esemény jelentésének részletei olvashatók.

5.7.1 Zóna Riasztás

A panel Zóna Riasztás Üzenetkódot küld, ha valamely zóna riaszt. 24 órás zónák esetében élesitéstől ill. hatástalanitástól függetlenül riasztás történik és jelentés megy a küzponti egységhez. Minden egyéb zónatipusnál csak a panel élesitése esetén történik riasztás.

5.7.2 Zóna Visszaállás

A Visszaállás Sziréna Időzítés Után opció választásakor a panel Zóna Visszaállt Üzenetkódot küld abban az esetben, ha a riasztás kimenet leidőzít ÉS a zóna zárt. Ha a riasztás kimenet időzítésekor a zóna nem zárt, akkor az üzenetkód küldése a zóna bezárását követően történik.

Ha nem választottuk a fenti opciót, akkor a panel a zóna zárását követően haladéktalanul Zóna Visszaállás üzenetkódot küld, függetlenül attól, hogy a riasztás kimenet aktiv-e, vagy sem.

24 órás zónák a zóna zárását követően azonnal jelenetik a visszaállást.

5.7.3 Zárások

A panel Zárás Üzenetkódot küld annak jelzésére, hogy a partíció(k) élesitve van(nak). Valamennyi Felhasználói Kód, Partíció Mester Kód és Rendszer Mester Kódhoz más-más üzenetkód rendelhető. Igy megállapitható a partíció(kat) élesitó személy kiléte.

Részleges Zárás Üzenetkód kerül jelentésre, ha a partíció manuálisan kiiktatott zónákkal kerül élesitésre.

Az üzenetkód akkor is továbbitásra kerül, ha a partíció automatikusan élesit, nyitott (kényszer éles) zónákkal.

Speciális Zárás Üzenetkód kerül továbbitásra, ha a partíció(kat) az alábbi módszerek valamelyikével élesitettük:

- Gyors Élesités

- Automatikus Élesités

- Élesités Rendszerműködési Kóddal

- Élesités DLS Szoftverrel

- Kulcsos Élesités

- Élesités 'Távozó' (Away) Funkcióbillentyűvel

- Élesités 'Maradó' (Stay) Funkcióbillentyűvel

A Kényszeritett üzenetkód mellett Kényszeritett Kódos Zárás üzenetkód is küldésre kerül abban az esetben, ha a partíció(k) kényszeritett kóddal kerül(nek) élesitésre. yyyyyyyyyyyyy

Nemrég Zárt Üzenetkód kerül küldésre abban az esetben, ha a kilépés késleltetés lejártát követő 2 percen belül riasztás történik.

............................................................................................................................

A téves riasztások némelyike a felhasználó távozásakor történik. A riaszás mellett a Nemrég Zárt üzenetkód küldésével a küzponti állomás figyelmeztethető, hogy valószinűleg a felhasználó hibásan lépett ki.

.............................................................................................................................

5.7.4 Nyitások

A panel Nyitás Üzenetkódot küld annak jelzésére, hogy a partíció(k) hatástalanitva vannak. Valamennyi Felhasználói Kód, Partíció Mester Kód és Rendszer Mester Kódhoz más-más üzenetkód továbbitható. Igy megállapitható a partíció(kat) élesitó személy kiléte. Speciális Nyitás üzenetkód kerül továbbitásra, ha a partíció(kat) az alábbi módszerek valamelyikével élesitettük:

- Hatástalanitás Rendszerműködtető Kóddal

- Hatástalanitás DLS szoftverrel

- Kulcsos Hatástalanitás

Nyitás Riasztás Után Üzenetkód is továbbitásra kerül abban az esetben, ha a partíció(k) hatástlanaitása riasztást követően történt.

A Kényszeritett Üzenetkód mellett Kényszeritett Nyitás Üzenetkód is küldésre kerül abban az esetben, ha a partíció(k) Kényszeritett Kóddal kerül(nek) hatástalanításra.

.............................................................................................................................

Nyitás Riasztás Után üzenetkód a téves riasztások kiszűrésére és a felesleges intézkedések elkerülésére használható. Ha a központi állomás riasztást kap, majd ezt Nyitás Riasztás Után üzenetkód követi, akkor tudomást szerezhetnek róla, hogy valaki érvényes felhasználói kóddal hatástalanitotta a rendszert. A riasztást valószinűleg az okozta, hogy a felhasználó megfeledkezett a rendszer hatástalanitásáról.

............................................................................................................................

5.7.5 Szabotázsok

Kettős EOL zónákra programozott panelnál, vagy Zóna Duplázó opció használata esetén (Ld. 2.9 szakasz "Zóna vezetékezés')  ha nyitott állapot jön létre, a panel Zóna Szabotázs Riasztó Kódot küld. Az azonositás érdekében zónánként különböző Üzenetkódok programozhatók. A Zóna Szabotázs Megszünt Üzenetkód haladéktalanul továbbitásra kerül ha a szabotázshelyzet megszünt.

Általános Rendszer Szabotázs Üzenetkód akkor kerül továbbításra, ha bármely modulon a szabotázs zóna megsérül. Az Általános Rendszer Szabotázs Elmult Üzenetkód haladéktalanul továbbitásra kerül ha a modul szabotázs zónája visszaáll.

5.7.6 Prioritás/Vészhelyzet

A panel Billentyűzet Tűz Riasztó Kódot ÉS Billentyűzet Tűz Elmult Üzenetkódot küld ha bármely billentyűzeten két másodpercig nyomva tartjuk a Tűz ("F") gombokat.

A panel Billentyűzet Segéd Riasztó Kódot ÉS Billentyűzet Segéd Riasztás Megszünt Üzenetkódot küld, ha bármely billentyűzeten két másodpercig nyomva tartjuk a Segéd ("A") gombokat.

A panel Billentyűzet Pánik Riasztás Üzenetkódot ÉS Billentyűzet Pánik Megszünt Üzenetkódot küld ha bármely billentyűzeten két másodpercig nyomva tartjuk a Pánik ("P") billentyűket.

A panel Kényszeritett Üzenetkódot küld ha bármely időpontban a kényszeritett kódok valamelyikét beütjük az egyik billentyűzeten. Ha a panel Kényszeritett Kóddal van élesitve, akkor Kényszeritett Zárás Üzenetkódot is küld. Ha a panel hatástalanitva van, akkor Kényszeritett Nyitás Üzenetkódot továbbít.

Ha két vezetékes füstérzékelőkhöz PGM2-t használunk (Ld. 5.10 Szakasz 'PGM Kimenetek'), akkor valamely füstérzékelő riasztása esetén a panel Két Vezetékes Füst Riasztó Kódot küld. A zóna visszaállásakor a panel Két Vezetékes Füst Riasztás Viszaállt Üzenetkódot küld.

5.7.7 Karbantartás

A panel Akkumulátor Hiba Riasztó Üzenetkódot küld abban az esetben, ha az akkumulátor feszültsége 11,5 V DC alá esik. Ha a feszültség újra meghaladja a 12,5 V DC-t, akkor az Akkumulátor Hiba Megszünt Üzenetkód kerül továbbitásra.

Annak érdekében, hogy a panel rövid ideig tartó, átmeneti feszültség kimaradás esetén ne küldjün AC Hiba Riasztó Üzenetkódot, kivánt időtartamra AC Hiba Komunikáció Késleltetés programozható. Az AC táplálás visszaállása után azonnal AC Hiba Megszünt Üzenetkód kerül továbbitásra.

Csengő Áramkör Hiba Riasztó Kód azonnal továbbitásra kerül abban az esetben, ha a fő panel csengő kimenetén nyitott állapotot mér. A Csengő Áramkör Hiba Megszünt Üzenetkód a probléma elmultával kerül továbbitásra.

Tűz Hiba Riasztó Kód azonnal továbbitásra kerül, ha bármely Tűz zónán nyitott állapot keletkezik. (Ld. 5.1 Szakasz 'Zóna definiciók). A Tűz Hiba Megszünt Üzenetkód a probléma elmultával kerül továbbitásra.

A Segéd Tápfeszültség Hiba Riasztó Kód az AUX kimenet zárlatakor kerül továbbitásra. A vezérlő panel AUX kimenete biztositék nélküli, túláram esetén a panel automatikusan lezárja a kimenetet. Ezt követően a panel folyamatosan figyeli az áramerősséget és a túláram elmultával visszaállitja kimenetet, majd Segéd Tápfeszültség Hiba Megszünt Kódot küld.

TLM Hiba Üzenetkód küldése csak LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén lehetséges (Ld. 5.26 Szakasz 'LINKS 1000 Rádiós kommunikátor'). A panel csak a beprogramozott TLM Hiba Késleltetés lejárta után továbbitja a jelet. A TLM Visszaállt Üzenetkód a probléma elmultát követő 10 másodpercen belül továbbitásra kerül.

Általános Rendszer Hiba Üzenetkód kerül továbbitásra abban az esetben, ha a panel a PC5204-es Tápkimeneti modulnál a következő hibák valamelyikét észleli: AC tápfeszültség kimaradás, Akkumulátor lemerülés, AUX kimenet hiba, #1 kimenet felügyelet hiba. Valamennyi felsorolt hiba kiküszöbölése esetén az Általános Rendszer Hiba Megszünt Üzenetkód kerül továbbitásra.

Általános Rendszer Felügyelet Hiba Üzenetkód kerül továbbitásra abban az esetben, ha a modulok bármelyike leszakad a KEYBUS-ról. Ha a modul zónabővitő, akkor a panel Zóna Bővitő Felügyelet Hiba Üzenekódot is küld. A panel Általános Rendszer Felügyelet Visszaállt Üzenetkódot, ill. zóna bővitő esetén Zóna Bővitő Felügyelet Visszaáll Üzenetkódot is küld a probléma kiküszöbölése után.

5.7.8 Teszt továbbitása

A panel Periodikus Teszt Továbbitás Üzenetkódkód (Ld. 5.13 Szakasz 'Teszt továbbitása'), Rendszer Teszt Üzenetkód (Ld. 3.4 Szakasz '[*] Parancsok, [*][6]'), ill. LINKS 1000 Teszt Továbbitás Üzenetkód (Ld. 5.26 Szakasz 'LINKS 1000 Rádiós kommunikátor')  küldésére is programozható.

5.7.9 Vezeték nélküli kapcsolat

A panel Általános Zóna Akkumulátor Lemerülés Riasztó Üzenetkódot küld, ha az érzékelő az akkumulátor feszültségének esését jelzi. A hibaüzenet továbbitása a programozott Zóna Akkumulátor Lemerülés Özenet Késleltetésnek megfefeló napig késleltethető. Általános Zóna Akkumulátor Lemerülés Visszaállt Üzenetkód a probléma elmultával kerül küldésre. A hibát okozó zóna az Eseménytárolóba kerül bejegyzésre.

A visszaállás csak azt követően kerül továbbitásra, ha valamennyi érzékelő kifogástlan akkumulátor állapotot jelez.

5.7.10 Egyebek

A panel Billentyűzet Kizárás üzenetkódot küld ha a kizárás aktiválásra kerül. (Ld. 5.22 Szakasz "Billentyűzet Kizárás")

A DLS Kezdete üzenetkód csak DLS Visszahivás funkció használata esetén kerül továbbitásra (Ld. 5.8 Szakasz "Letöltés") Azt megelőzően, hogy visszahivná a számitógépet, a panel felhivja a központi állomást és továbbitja az üzenetkódot a letöltés kezdetének jelzésére. A letöltés befejezése után DLS Letöltés Sikeres üzenetkóddal jelzi a letöltés befejeztét.

Ha a panel sikertelen kisérletet tenne az információ továbbitására a központi állomáshoz, akkor kommunikációs hiba helyzetet jelez. A panel 1.Telefonszám Kommunikációs Hiba, vagy 2. Telefonszám Kommunkációs Hiba üzenetkódot küld mikor legközelebb a központi állomást hivja. A panel előbb továbbitja a régebbi eseményeket, majd a kommunikációs hibaüzenetet, ezt követően pedig az új eseményeket. Ezzel a központi állomásnak lehetősége nyilik a régebbi és az újabb események megkülönböztetésére.

Ha az Eseménytároló rendelkezésre álló területének 75%-a megtelt, akkor erről Eseménytároló 75%-ig Telt üzenetkód kerül továbbitásra. Ez a PC5400 Printer Modul használata esetén is hasznos, mivel a nyomtató meghibásodása esetén a panel jelzést küld a központi egységhez.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Zóna Riasztás üzenetkód	[320]-[323] szakasz

Visszaállás Sziréna Időzítés Letelte Után 	[380] szakasz,[2] opció

Zóna Visszaállt üzenetkód	[324]-[327] szakasz

Zárás üzenetkód	[339]-[342] szakasz

Részleges Zárás üzenetkód	[343] szakasz

Speciális Zárás üzenetkód	[343] szakasz

Kényszeritett Kóddal Zárás üzenetkód	[343] szakasz

Közelmult Zárás üzenetkód	[328] szakasz

Nyitás üzenetkód	[344]-[347] szakasz

Speciális Nyitás üzenetkód	[348] szakasz

Nyitás Riasztás Után üzenetkód	[328] szakasz

Kényszeritett Nyitás üzenetkód	[348] szakasz

Zóna Szabotázs Riasztás üzenetkód	[330]-[333] szakasz

Zóna Szabotázs Visszaállt üzenetkód	[334]-[337] szakasz

Általános Rendszer Szabotázs üzenetkód	[338] szakasz

Általános Rendszer Szabotázs Visszaállt üzenetkód	[338] szakasz

Billentyűzet Tűz Riasztás üzenetkód	[329] szakasz

Billentyűzet Tűz Visszaállt üzenetkód	[329] szakasz

Billentyűzet Kisegitő Riasztás üzenetkód	[329] szakasz

Billentyűzet Kisegitő Visszaállt üzenetkód	[329] szakasz

Billentyűzet Pánik Riasztás üzenetkód	[329] szakasz

Billentyűzet Pánik Visszaállt üzenetkód	[329] szakasz

Kényszeritett üzenetkód	[328] szakasz

Két Vezetékes Füstérzékelő Riasztás üzenetkód	[329] szakasz

Két Vezetékes Füstérzékeló Riaszás Visszaállt üzenetkód	[329] szakasz

Akkumulátor Hiba Riasztás üzenetkód	[349] szakasz

Akkumulátor Hiba Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

AC Kimaradás Hiba Riasztás üzenetkód	[349] szakasz

AC Kimaradás Kommunikáció Késleltetés	[370] szakasz

AC Kimaradás Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

Csengő Áramkör Hiba Riasztás üzenetkód	[349] szakasz

Csengő Áramkör Hiba Visszaált üzenetkód	[350] szakasz

Tűz Hiba Riasztás üzenetkód	[349] szakasz

Tűz Hiba Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

Kisegitő Tápellátás Hiba Riasztás üzenetkód	[349] szakasz

Kisegitő Tápellátás Hiba Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

TLM Hiba üzenetkód	[349] szakasz

TLM Hiba Késleltetés	[370] szakasz

TLM Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

Általános Rendszer Hiba üzenetkód	[349] szakasz

Általános Rendszer Hiba Visszaált üzenetkód	[350] szakasz

Általános Rendszer Felügyelet Hiba üzenetkód	[349] szakasz

Általános Rendszer Felügyelet Visszaállt üzenetkód	[350] szakasz

Zónabővitő Felügyelet Hiba üzenetkód	[328] szakasz

Zónabővitő Felügyelet Visszaállt üzenetkód	[328] szakasz

Időszakos Teszt Átvitel Üzenetkód	[352] szakasz

Rendszer Teszt üzenetkód	[352] szakasz

LINKS 1000 Teszt Átvitel üzenetkód	[352] szakasz

Általános Zóna Akkumulátor Lemerülés üzenetkód	[353] szakasz

Zóna Akkumulátor Lemerülés Átvitel Késleltetés	[370] szakasz

Általános Zóna Akkumulátor Visszaállt üzenetkód	[353] szakasz

Billentyűzet Kizárás üzenetkód	[338] szakasz

DLS kezdete üzenetkód	[351] szakasz

DLS Sikeres üzenetkód	[351] szakasz

1. Telefonszám Kommunikácó Hiba üzenetkód	[351] szakasz

2. Telefonszám Kommunikáció Hiba üzenetkód	[351] szakasz

Eseménytároló 75 %-ig Megtelt üzenetkód	[351] szakasz

5.8 Letöltés

Letöltéssel a vezérlő panel egészének programozása lehetővé válik számítógép, modem és telefonvonal segítségével. Valamennyi funkció, változás és státusz (pl. hibahelyzetek és nyitott zónák) megtekintése ill. programozása lehetséges letöltéssel.

A panel élesztésekor a letöltés 6 óra időtartamig engedélyezésre kerül. Így lehetőség nyilik letöltésre billentyűzet-programozás nélkül.

Letöltés Válasz opció engedélyezése esetén (vagy a panel élesztését követő hat órán belül) a panel válaszol a beérkező letöltési hívásokra,  az alábbi feltételek teljesülése esetén:

1. A panel egy, vagy két csöngetés meghallása után beemel.

2. Ekkor a panel egy időzítőt indít.

3. Ha a panel másik csengetést hall az Üzenetrögzítő Miatti Második Hívás Számláló időzítőjének lejárta előtt, akkor a második hívás első csöngetésére üzenetrögzítőt kapcsol.

A panel azonnal on line kapcsolatba lép és megkezdi a letöltést, feltéve, hogy a Visszahívás opció tiltva van. Amennyiben ez az opció engedélyezésre került, akkor a panel és a számítógép is egyaránt megszakítja a hívást. A panel ezt követően a Letöltő Számítógép telefonszámot hívja és várja a számítógép bejelentkezését. A számítógép jelentkezését követően a letöltés elkezdődik.

Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak opció engedélyezése esetén a felhasználó a [*][6] billentyűzetparanccsal engedélyezheti a letöltés funkciót 6 óra időtartamig. 6 óra elteltével a panel nem ad választ  a bejövő hívásokra, hacsak a Csengetés Érzékelést nem engedélyeztük.(Ld. 3.4 Szakasz "[*] Parancsok, [*][6] felhasználói Funkciók").

A Letöltés Elérési Kód és a Panel Azonosító Kód a biztonságos és megfelelő azonosítást szolgálják. A paneel és a számítógép file ugyanazt a programozott információt kell tartalmazza, a letöltés csak ezt követően veheti kezdetét.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén lehetőség nyilik letöltésre a LINKS-en kereszül is, ha a telefon összeköttetés megszakadna. Visszahívás használata esetén a LINKS 1000 a számítógép helyes visszahívására utasíthatja a panelt.

A további információkat Ld. a számítógép szoftverhez csatolt Letöltési Kézikönyvben.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Letöltés Válasz	[401] szakasz, [1] opció

Felhasználó Által Engedélyezett DLS Ablak	[401] szakasz, [2] opció

Visszahívás	[401] szakasz, [3] opció

Üzenetrögzítő Miatti Második Hívás Időzítő	[405] szakasz

Letöltő Számítógép Telefonszám	[402] szakasz

Letöltés Elérési Kód	[403] szakasz

Panel Azonosító	[404] szakasz

LINKS 1000 (Letöltés) 	[490] szakasz

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

_______________________________________________________________

A Letöltés szinte felsorolhatatlan előnnyel jár. Segítségével a panelok könnyedén, gyorsan és ponrtosan, installáláskor programozhatók. A terület-kódok megváltoztatásakor nincs szükség a szervíz kihívására. Ezzel hosszú órákat, vagy napokat takaríthatunk meg. A funkciók, opciók, késleltetési idők, vagy felhasználói kódok esetleges megváltoztatása néhány perc alatt lehetségessé válik, s nincs szükség a szervíz segítségére.

Az egyes szituációkba könnyű betekintést nyerhetünk, az eseménytárolóból pedig visszakereshetünk. Igy még a szerviz kihívása előtt behatárolhatjuk a kialakult problémát.

Jelentősen csökkenthetjük a szervíz-hívások számát, s ugyanakkor a vevő gyors választ kaphat az esetleg felmerülő kérdéseire

________________________________________________________________

5.9 Particiók/Zónák Hozzárendelése

A partíció olyan meghatározott terület, amely a rendszer többi trerületétől függetlenül működik. A panel két particióra osztható. Például egy hivatali/áruházi installáció alkalmával szükségessé válik az áruházi alkalmazottak irodába, ill. az irodai alkalmazottak áruházba jutásának korlátozása.

Bármely zóna hozzárendelhető az egyik, vagy mindkét particióhoz. Bármely elérési kód kijelölhető az egyik, vagy mindkét partíció számára. (Ld. 3.4 "[*] parancsok, [*][5] Felhasználói Kódok programozása").

A mindkét particióhoz hozzárendelt zónák a közös zónák. Közös zóna csak akkor élesíthető, ha mindkét partíció élesítve van, s bármely partíció hatástalanítása esetén hatástalanításra kerül.

Billentyűzetek kijelölhetők az egyik particiós, vagy globális működésre (Ld 2.6 Szakasz "Billentyűzet Hozzárendelések")

Mindkét partíció külön azonosító számokkal történő jelentésre programozható (Ld. 5.5 Szakasz "Kommunikátor - Azonosítók").

A Programozható Kimenet opciók némelyike is választható partíciónként. (Ld. 5.10 szakasz "PGM Kimenetek").

A 2. Partíció Engedélyezés opciót a 2. partíció bekapcsolása előtt programozni kell.

Alapértelmezés szerint az 1-8 zónák az 1.particióhoz tartoznak. További zónák alkalmazása esetén, vagy ha két particióra van szükség, akkor a zónák megfelelő particiókon történő működését engedélyezni kell.

Az Üres-re (Nulla) programozott zónákat mindkét particióból el kell távolítani (Ld. 5.1 Szakasz "Zóna Definiciók).

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. Partíció Engedélyezése	[201] szaksz, [1] opció

1. Partíció Zóna Kijelölés	[202]-[205] szakasz

2. Partíció Zóna Kijelölés	[206]-[209] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Sokféle védelmi megoldást alkalmazhatunk egy második, függetlenül ellenőrzött rendszer segítségével. A legkézenfekvőbb példák az iroda/áruház, vagy az iroda/üzem tipusú alkalmazások, de ugyanakkor a lakások esetében is több előny kínálkozik. A szülők például levédhetik a fegyvertárlót, a dolgozószobát, vagy az értékek, esetleg vegyszerek tárolására használt fülkét.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.10 PGM Kimenetek

Három különféle programozható kimenet van. Ezek a következők:

- PGM1 és PGM2 a fő panelon

- 8 alacsony áramerősségű kimenet a PC5208

Kimeneti Modul segítségével

- 4 nagy áramerősségű kimenet a PC5204 Tápellátás/Kimeneti

Modul segítségével

A PGM kimenetek programozását két lépésben kell végeznünk. Először az alábbi listáról opciót kell kell választanunk a PGM kimenet számára. Ezt követően ki kell választanunk a PGM funkciókat. Az alábbiakban a PGM Kimenet Opciókat és a PGM funkciókat soroljuk fel:

5.10.1 PGM Kimenet Opciók

[01] Behatolás és Tűz Csengő Kimenet

A PGM kimenet aktívvá válik, ha a riasztó kimenet aktív és kikapcsol, ha a riasztó kimenet elnémul. Ha a riasztó kimenet pulzál, akkor a PGM kimenet is pulzálni fog. Ez a kimenet nem követi a késleltetett tűz zónák előriasztását.

[02] Felhasználói Kimenet

A PGM kimenet 5 másodpercre aktívvá válik ha bevisszük a [*][7][1][Elérési kód] parancsot. (Ld. 3.0 Szakasz "Billentyűzet parancsok")

[03] Érzékelő Riasztás Törlés

Az opciót tárolós füstérzékelők tápellátásának visszaállítására használjuk.

Aktiváláskor a kimenet földhöz kapcsolt.

A kimenet aktivitása 5 másodpercre megszünik, ha beütjük a [*][7][2] parancsot (Ld. 3.0 Szakasz "Billentyűzet parancsok"). A billentyűzet csipogója 5 másodpercig megszólal.

Ld. e kézikönyv vezetékezési rajzát is!

[04] Két Vezetékes Füstérzékelő Visszaállt (Csak a PGM2-nél!)

Két vezetékes füstérzékelőkhöz PGM2 alkalmazható. A kimenet a [03] opcióval megegyező módon működik.

A PGM2 kimeneti jellemzőit,  ha két vezetékes füstérzékelő visszaállításra használjuk, hagyjuk alapértelmezésen, vagy szükség esetén programozzuk 1, 2 vagy 3 funkcióra.

A PGM2-től eltérő PGM kimenet programozása két vezetékes füstérzékelőkhöz tilos.

Ld. e kézikönyv vezetékezési rajzát is! (Ld. 2.9.5 Szakasz "Tűz Zóna vezetékezés - Két Vezetékes Füstérzékelők").

[05] Partició/Rendszer Élesített Státusz

A PGM kimenet aktívvá válik a partíció, vagy a rendszer élesítése esetén. Ezek hatástalanításakor kikapcsol.

[06] Üzemkész Kimenet

A PGM kimenet aktívvá válik mikor a partíció, vagy a rendszer élesítésre kész. A kimenet kikapcsol, ha a rendszer nem zárt, vagy élesítve van.

[07]

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi események előfordulásakor és aktív marad mindaddig, míg a billentyűzet csipogója aktív:

- Ajtó Csengő

- Automatikus Élesítés Előjelzés

- Belépés Késleltetés

- 24 órás Felügyelet Csipogó Zóna

- Hangos Kilépés Késleltetés

[08] Sürgető Impulzus

Élesítéskor a PGM kimenet aktívvá válik a kilépés késleltetés plusz két perc időtartamra. Belépéskor a PGM kimenet aktívvá válik a belépés késleltetés plusz két perc időtartamra. Egy rendszerben csak egy sürgető impulzus kimenet programozható.

[09] Rendszer Hiba

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi hibahelyzetek valamelyikének előfordulásakor és kikapcsol az adott hiba elmúltakor.

A [141] -[154] szakaszba programozott alapértelmezésű PGM funkciókat felcserélhetjük az alábbi  - Rendszer Hibának kiválasztott - kimenetek bármelyikénél.

[1] Fény - Szervíz szükséges (Akkumulátor,, csengő, általános hiba, általános szabotázs, általános felügyelet)

[2] Fény - AC Hiba

[3] Fény - Telefonvonal Hiba

[4] Fény - Kommunikációs Hiba

[5] Fény - Tűz Hiba/ Zóna Hiba

[6] Fény - Zóna Szabotázs

[7] Fény - Zóna Akkumulátor Lemerülés

[8] Fény - Óra Hiba

[10] Tárolt Rendszer Esemény

A PGM kimenet aktívvá válik az alábbi események bekövetkezésekor. Az esemény tisztázása után a kimenet kikapcsol. A [141] -[154] szakaszba programozott alapértelmezésű PGM funkciókat felcserélhetjük az alábbi  - Tárolt rendszer Eseménynek kiválasztott - kimenetek bármelyikénél.

[1] Fény, Behatolás - Késleltetés, Azonnali, Belső, Otthoni/Távozó és 24 Órás Behatoló Zóna

[2] Fény, Tűz - Tűz Billentyűk, Tűz Zóna és Két vezetékes Füstérézkelő Zóna (PGM Kimenet)

[3] Fény, Pánik  - Pánik Billentyűk és Pánik

[4] Fény, Orvosi - Kisegítő Billentyűk, Orvosi és Veszély Zónák

[5] Fény, Felügylet - Felügylet, Fagyás és Víz Zónák

[6] Fény, Prioritás - Gáz, Fűtés, Sprinkler, 24 órás Tárolós  Zónák

[7] Fény, Fenntartott Zónák és Kényszerített Riasztások

[8] Fény, Használaton Kivül

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[11]Rendszer Szabotázs

Szabotázshelyzet bekövetkezésekor a PGM kimenet bekapcsol, a szabotázshelyzet elmultával pedig kikapcsol.

[12] TLM és Riasztás

Telefonvonal meghibásodása ÉS riasztás együttes bekövetkezésekor a PGM kimenet aktívvá válik. A PGM kimenet mindaddig aktív marad, míg felhasználói kód nem érkezik. TLM hiba esetén a kimenet egyaránt aktivál hangos és csendes riasztást.

A kimenet mind hangos, mind csendes riasztást aktivál, beleérteve a Kényszerített riasztást is.

[13] Lezárás

A PGM kimenet két másodpercre bekapcsol azt követően, hogy a panel a központi állomástól megkapta a lezáró jelet. [xxx jelet?]

[14] Indító Föld

A PGM kimenet két másodpercre bekapcsol mielőtt a panel hívást kezdeményezne hogy tárcsahangot kapjon az Indító Földes [xxx?] telefonkészüléktől [xxx értelmes?] Ennél az opciónál a telefonszám előtt két másodperces szünetet kell tartani.

[15] Használaton kivüli

[16] LINKS 1000 Támogatás (csak PGM1)

A PGM kimenet adatvezetékként alkalmazható a telefonszám továbbítására LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Fő Panel PGM kimenetetek	[009] szakasz

PC5208 PGM Kimenet Opciók	[010] szakasz

PC5204 PGM Kimenet Opciók 	[011] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.10.2 PGM Kimenet Funkciók

A kifogástalan működés érdekében minden programozható kimenetnél szükség van a PGM funkciók programozására is. A lehetséges funkciók a következők:

[1] Opció BE - Az 1. partíció felügyeli [ vagy vezérli,  control xxx] az eseményt

KI - Az 1. partíció nem felügyeli az eseményt [xxx]

[2] opció BE - A 2. partíció felügyeli [ vagy vezérli,  control xxx] az eseményt

Ki -  A 2. partíció nem felügyeli az eseményt.

[3] opció BE - Eseménykor a kimenet aktívvá válik

KI -  Eseménykor a kimenet kikapcsol

A [09] Rendszer Hiba és a [10] Tárolt Rendszer Esemény funkciók opciói különbözők. Részleteket Ld. ezeknél az opcióknál.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PGM1 (Fő panel) Kimenet Funkciók	[141] szakasz

PGM2 (Fő panel) Kimenet Funkciók	[142] szakasz

PC5208 PGM Kimenet Funkciók	[143] - [150] szakasz

PC5204 PGM Kimenet Funkciók	[151] - [154] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.11 Telefonvonal Figyelés (TLM)

A panel figyelemmel kiséri a telefonvonal meglétét és esetleges megszakadásakor hibahelyzetet jelez. TLM Engedélyezve opció esetén a panel megvárja a TLM Hiba Késleltetés lejártát és csak ezt követően jelzi a hibát. Így a telefonvonal pillanatnyi kimaradása nem okoz hibahelyzetet.

Csak TLM Hiba vagy Élesítve Hangos opciók esetén lehetőség nyílik annak megválasztására, hogy a panel a billentyűzeten jelezze-e a hibát, vagy pedig hatástalanítva a billentyűzeten jelezzen, élesítve pedig a riasztó kimenetet aktiválja.

A hibahelyzet elmultával a panel TLM Visszaállt Üzenetkódot küldhet. Ekkor a vonalkimaradás idején történt valamennyi eseményt kommunikálja.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén a panel TLM Hiba Üzenetkód küldésére programozható.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

TLM Engedélyezve/Tiltva	[015] szakasz, [7] opció

Csak TLM Hiba vagy Élesítve hangos	[015] szakasz, [8] opció

TLM Hiba Késleltetés	[370g szakasz

TLM Hiba Üzenetkód	[349] szakasz

TLM Visszaállt Üzenetkód	[350] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A panel csak két módon képes riasztást kommunikálni a külvilággal; vagy megszólaltatja a szirénát, vagy hívja  központi egységet. A POWER 832 felügyeli a telefon összeköttetetést és esetleges megszakadásakor a panel bekapcsolja a helyi csengőt. Ezzel gyakran még az előtt megzavarja a behatolót, hogy az elérni kivánt helyiségbe eljutott volna.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor segítségével a panel a helyzetet jelentheti a központi egységnek.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5. 12 Sziréna Felügyelet

A panel felügyeli a Csengő kimenetet. Ha nyitott helyzetet érzékel, vagy a biztosíték kioldott, akkor a panel ezt a hibahelyzetet azonnal jelzi és megszólaltatja a billentyűzet csipogóját minden tíz másodpercben két alkalommal, hogy a tulajdonos figyelmét felhívja a problémára. A panel haladéktalanul Csengő Áramköri Hiba üzenetkódot is küldhet. A probléma megszünése után Csengő Áramköri Hiba Visszaállt üzenetkódot küld.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Csengő Áramköri Hiba üzenetkód	[349] szakasz

Csengő Áramköri Hiba Visszaállt üzenetkód	[350] 	szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

_______________________________________________________________

A biztonsági rendszer rendkivül fontos eleme a sziréna, vagy csengő kimenet. A hangjelzést adó berendezések egyrész megzavarják a behatolót, másrészt felhívják a figyelmet a cselekményre. Tűzvédelem esetén a sziréna felbecsülhetetlen szolgálatot tesz. A korai érzékelés és a biztonságos menekülés érdekében a jól hallható hangjelzés a tűzvédelem leglényegesebb elemei. A csengő áramkör felügyelete biztosítja, hogy a csengő tűz esetén tényleg megszólaljon.

________________________________________________________________

5.13 Teszt Továbbítás

A kommunikációs kapcsolat meglétének ellenőrzése érdekében a panel teszt-jelek továbbítására programozható.

A panel küldhet Időszakos Teszt Továbbítás üzenetkódot a programozott Teszt Továbbítási Időben. A Teszt Továbbítási Ciklus a tesztek közt eltelt napok számát határozza meg (001- től 255-ig). Ha a teszt továbbítás idejét a megelőzőnél alacsonyabb értékre programozzuk, akkor a rendszer a következő továbbítás előtt megvárja az eredeti periódus leteltét és csak ezt követően számol az új időközzel.

LINKS 1000 rádiós kommunikátor használata esetén a panel rádiós tesztet is küldhet. LINKS 1000 Teszt Továbbítás üzenetkód programozásásval a panel a vezetékes teszttel egyidőben rádiós tesztet is küld.

A végfelhasználó kommunikátor tesztet generálhat. Rendszer Teszt üzenetkód programozása esetén a panel a Rendszer Teszt billentyűzet parancs bevitelekor elküldi a jelet (Ld. 3.4 Szakasz [*] parancsok, [*][6] "Felhasználó Funkciók").

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Időszakos Teszt Továbbítás üzenetkód	[352] szakasz

Teszt Továbbítási Idő	[371] szakasz

Teszt Továbbítási Ciklus 	[370] szakasz

LINKS 1000 Teszt Továbbítás üzenetkód 	[352] szakasz

Rendszer Teszt	[352] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

________________________________________________________________

Mind az Ön, mind a végfelhasználó érdeke az, hogy biztos lehesen afelől, hogy a panel riasztás esetén képes lesz kommunikálni. A panel időszakos tesztjel-küldése segítséget nyujt hogy működőképességéről megbizonyosodjunk.

________________________________________________________________

5.14 Tűz, Kisegítő, Pánik Billentyűk

A vészhelyzet billentyűk minden kezelőegységen rendelkezésre állnak. Ezeket a billentyűket két másodpercig nyomva kell tartani, csak ezt követően válnak aktívvá. A két másodperces késleltetés a véletlen aktiválás elkerülését szolgálja.

Tűz Billentyűk opció engedélyezése esetén a Tűz billentyűk két másodperces lenyomásakor a panel bekapcsolja a riasztó kimenetet. (Egy másodpercenként pulzál.) Folyamatos Tűz Csengő opció választásakor a riasztó kimenet kód beviteléig hangjelzést ad. Egyéb esetben a hangjelzés a kód beviteléig, vagy a riasztó kimenet időzítésének lejártáig tart. A jel azonnal továbbításra kerül a központi egységhez.

A Kisegítő Billentyűk 2 másodperces lenyomásakor a panel háromszor megszólaltatja a billentyűzet csipogóját. Ezzel a bekapcsolást jelzi. A panel rövid egymásutánban tízszer bekapcsolja a billentyűzet csipogóját, ezzel a központi egység felé történő kommunikációt jelzi

A Pánik Billentyűk 2 másodperces lenyomásakor a panel haladéktalanul továbbítja a jelet a központi egységhez. Ha a Hallható Pánik Billentyűk opciót engedélyeztük, akkor a panel aktiváláskor háromszor megszólaltatja a billentyűzet csipogóját és bekapcsolja a riasztás kimenetetet, míg kódot nem kap, ill., míg a riasztás kimenet ideje le nem jár. Egyéb esetekben a riasztás csendes.

Tűz, Kisegítő, Pánik Billentyűk elsötétített billentyűzet esetében is működnek ·Ld. 5.23 Szakasz "Billentyűzet Elsötétítés").

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tűz Billentyűk Engedélyezve	[015] szakasz, [1] opció

Hallható Pánik Billentyűk 	[015] szakasz, [2] opció

Folyamatos Tűz Csengő 	[014] szakasz, [8] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.15 Be-/Kilépés Késleltetés Opciók

Élesítéskor a panel kilépés késleltetést kezd. Hallható Kilépés Késleltetés engedélyezése esetén a billentyűzet másodpercenként hangjelzést ad a kilépés késleltetés lejártáig. A kilépés késleltetés utolsó 10 másodpercében a hangjelzés gyorsabbá válik, ezzel figyelmezteti a felhasználót arra, hogy a rendszer hamarosan élesítésre kerül.

Kereskedelmi felhasználók számára Csippantás Kilépés Késleltetéskor opció engedélyezhető. Másodpercenként egyszer a riasztás kimenet rövid hangjelzést ad a kilépés késleltetés kezdetétől, majd az utolsó 10 másodperctől a kilépés késleltetés idejének lejártáig a csippantások száma másodpercenként háromra nő.

Belépéskor, ha késleltetett zóna kerül megsértésre, a panel belépés késleltetést kezd. A billentyűzet folyamatos hangjelzést ad. Az utolsó 10 másodpercben a billentyűzet csipogója pulzálni kezd, ezzel figyelmeztet, hogy a rendszer hamarosan riaszt. Amennyiben az élesítési periódusban riasztás történt, a billentyűzet a kilépés késleltetés teljes idejében pulzál, ezzel figyelmezteti a felhasználót a korábbi riasztásra.

Kereskedelmi felhasználók számára Csippantás Belépés Késleltetéskor opció engedélyezhető. Másodpercenként egyszer a riasztás kimenet rövid hangjelzést ad a belépés késleltetés lejártáig ill. a rendszer hatástalanításáig. Ez a funkció két partíció esetében nem használható.

Mivel két késleltetett zóna, s ezzel két különböző Belépés Késleltetés programozható, így a panel élesítéskor az elsőnek megsértett késleltetett zóna Belépés Késleltetésével számol.

Kilépés Késleltetés Lezárás [xxx termination xxx] engedélyezése esetén a panel a kilépés késleltetés időtartamán figyeli a késleltetett zónákat. Amennyiben a kilépés késleltetés alatt késleltetett zóna nyitottá válik, majd bezárul a kilépés késleltetés lezárul és a panel azonnal élesítésre kerül.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hallható Kilépés Késleltetés 	[014] szakasz, [6] opció

Csippantás Kilépés Késleltetéskor 	[014] szakasz, [3] opció

Kilépés Késleltetés Lezárás [xxx ld fent]	[014] szakasz, [7] opció

Csippantás Belépés Késleltetéskor	[014] szakasz, [4] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A Hallható Kilépés Késleltetés a végfelhasználót segíti, hogy elkerülje a téves riasztás kellemetlenségeit, abban az esetben, ha nem távozna elég gyorsan. A lejárat ideje előtti 10 másodperctől kezdve felerősödő csipogás az otthoni felhasználókat figyelmezteti a késleltetés lejártának közeledtére és hogy azonnal távozniuk kell, vagy hatástalanítaniuk kell a rendszert.

Kereskedelmi alkalmazásoknál a Csippantás funkció figyelmezteti az alkalmazottakat arra, hogy a rendszer élesítésre került. Ezzel időt kapnak a rendszer hatástalanítására még azt megelőzően, hogy téves riasztás jönne létre.

Nagy területű telepítések esetében, ahol több ki/belépési pont is van, szükség lehet hosszabb kilépés késleltetési idő programozására, hogy az alkalmazottaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a távozáshoz. Ez különösen üzlettulajdonosok számára jelent előnyt. A Kilépés Késleltetés Időtartam funkcióval ez a nehézség kiküszöbölhető, mivel az alkalmazottk távozásával a panel befejezi a kilépés késleltetést függetlenül attól, hogy melyik ajtót használták.

5.16 Esemény Tároló

A panel a rendszerben előfordult utolsó 128 eseményt tárolja. Valamennyi eseménynél feltünteti a napot, az időpontot, a particiót, magát az eseményt a zónaszámmal, felhasználói kóddal, vagy egyéb, az eseményre vonatkozó adattal.

Az Esemény Tároló Követi a Riasztás Számlálót opció engedélyezése esetén az esemény tároló a riasztás számláló határértékén túl nem tárol eseményt. Ezzel elkerülhető, hogy a panel a teljes tárolót átírja egy probléma fellépésekor.

Az esemény tárolót három különféle módon lehet megtekinteni:

-LCD billentyűzetről,

-Helyi nyomtató segítségével, PC5400 printer modul alkalmazásával (Ld. 5.29

Szakasz "Helyi Nyomtató), vagy

-Feltölthető DLS szoftver segítségével..

5.16.1 Az Esemény Tároló megtekintése LCD billentyűzetről

Az Esemény Tárolót LCD billentyűzetről az alábbi módon tekinthetjük meg:

1. lépés - Üsse be a [*][6][Mester Kód] billentyűket

2. lépés - Válaszza ki a z "Esemény Tároló Megtekintés" opciót

A billentyűzeten ekkor megjelenik az esemény száma, particiója, napja és időpontja. A [*[ billentyűvel lépkedhetünk az információ és maga az esemény között. A (< >) billentyűk segítségével a tárolóban található események közt lapozhatunk

Az esemény tároló megtekintésének végén nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

5.16.2 Tárolt események

Az alábbiakbana tárolóba kerülő események listája olvasható.

A [*] jelzi, hogy a tároló az előfordult esemény particióját is rögzíti, a 'XX' pedig, hogy a tároló az esemény előfordulásának zóna számát, felhasználói kódszámát, vagy modulját is rögzíti.

- Zóna Riasztás és Visszaállt -[*] 'XX'

- Zóna Riasztás és Visszaállt -[*] 'XX'

- Zóna Hiba és Visszaállt -[*] 'XX'

Két Vezetékes Zóna Riasztás és Visszaállt

- Zóna Akkumulátor Lemerülés és Visszaállt -[*] 'XX'

- Nyitás és Zárás -[*] 'XX'

- Zóna Kiiktatás Elérés -[*] 'XX'

- Részeleges Zárás -[*]

- Gyors Élesítés, Otthoni Élesítés, Távozó Élesítés -[*]

- Élesítés Belépés Nélkül  -[*] 'XX'

- Zóna Kiiktatás -[*] 'XX'

- Otthoni/Távozó Zónák Reaktiválása -[*]

- Automatikus Élesítés -[*]

- Automatikus Élesítés Megszakítás  -[*]

- Speciális Nyitás és Zárás -[*]

- Kulcsos Nyitás, Üzembehelyezői Kódos és Letöltés Nyitás  -[*]

- Kulcsos Zárás, Üzembehelyezői Kódos és Letöltés Zárás  -[*]

- Kényszer - -[*] 'XX'

- Nyitás Riasztás után -[*] 'XX'

- Zárás Közelmultban - [*]

- Felhasználói Kimenet Aktiválva --[*] 'XX'

- Érzékelő Visszaállt -[*] 'XX'

- [*][6] Elérés -[*] 'XX'

- Billentyűzet Kizárás -[*]

- Tűz, Kisegítő, Pánik Billentyűk Riasztás és Visszaállt -[*] 'XX'

- Időszakos, Rendszer és LINKS Teszt Továbbítás

- Akkumulátor Lemerült, AC Tápfeszültség és AUX Kimenet Hiba

és Visszaállt - 'XX'

- Tűz Zóna Hiba és Visszaállt -[*] 'XX'

- Csengő Áramkör Hiba és Visszaállt

- Telefonvonal Hiba és Visszaállt

- 1.Telefonszám Kommunikációs Hiba és Visszaállt -[*]

- Installálás Kezdete és Vége

- Letöltés (DLS) Kezdete és Vége

- Eseménytároló 75 % -ig Megtelt

- Modul Szabotázs Riasztás és Visszaállt -'XX'

- Modul Felügyelet Riasztás és Visszaállt -'XX'

- PC5400 Modul Ki és Bekapcsol

- KEYBUS Hiba és Visszaállt

- Hideg Indítás és Meleg Indítás

- Alapértelmezés Sikerült, Alapértelmezés Hiba

- Kritikus

- Riasztás Számlálás  -[*]

-

A rendszerben előfordult utolsó 128 esemény tárolása és előhivása nagy segitséget jelent valamely probléma felmerülése esetén. Mivel a tárolót megtekinthetjük, igy alkalmunk nyilik az esetleges szerviz munkálatokat helyben elvégezni. A felhasználó számára pedig lehetőséget nyújt a nyitások és zárások megtekintésére anélkül, hogy meg kellene változtatnia a havonkénti [xxx micsodát charge]

5.17 Riasztás Számlálás

A riasztás számlálás funkció segít annak megakadályozásában, hogy egy megfutott [ xxx runaway] kommunikátor a központi egységet lekösse [xxx tying up leköt, összeköt, csomóz stb]. A Zóna Riasztások, Zóna Szabotázsok és Rendszerműködési jelek számára különböző határértékek programozhatók. Miután a panel egy adott eseménynél a meghatározott kommunikáció-számot elérte, többé már nem küld jelentést az eseményről mindaddig, mig a riasztás számláló vissza nem áll.

Például abban az esetben, ha a Zóna Riasztások riasztás számláló határértéke [003], akkor a panel csak 3 riasztási jelet küld az egyes riasztás számlálóval ellátott zónáknák esetében mindaddig, mig a riasztás számlálót nem töröljük.

Az Esemény Tároló Követi a Riasztás Számlálót  opció engedélyezése esetén a panel nem tárolja tovább egy zóna számláló határértéket elért eseményét. Ezáltal elkerülhető, hogy az Esemény Tároló valamely hibás zóna miatt megteljen.

A panel élesitésekor, vagy minden nap éjfélkor a Riasztás Számláló törlésre kerül. A visszaállást követően a panel újra szokásos módon kommunikál.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Riasztás Számláló Határérérték (Riasztások)	[370] szakasz

Riasztás Számláló Határérérték (Szabotázsok)	[370] szakasz

Riasztás Számláló Határérérték (Rendszerműködés) 	[370] szakasz

Esemény Tároló Követi a Riasztás Számlálót	[013] szakasz, [7] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.18 Átvitel Késleltetés

Ha valamely zónánál Átvitel Késleltetést engedélyeztünk, akkor a panel a riasztás jelentését a programozott Átvitel Késleltetés Ideig késleltetni fogja. Ha a panelt a késleltetési idő lejárta előtt hatástalanítjuk, akkor a panel nem jelenti a riasztást a központi állomásnak. Amennyiben a panel nincs hatástalanitva, akkor szokásos módon kommunikál.

Ez a jellmevonás a teljes rendszerre (mindkét particióra) kiterjed.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Átvitel Késleltetést Engedélyezve	[101]-[132] szakasz, [7] opció

Átvitel Késleltetés Idő	[370] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Az új felhasználók gyakran idéznek elő téves riasztást a rendszerrel való ismerkedésük közben. E funkció programozásával elkerülhetjük a felesleges téves riasztásokat és a rendőrség kivonulásával járó kinos helyzeteket. Miután a felhasználó jártasságot szerzett a riasztó rendszer kezelésében a késleltetés a DLS szoftver segitségével eltávolítható.

5.19 Billentyűzet Háttérvilágítás

Valamennyi billentyűzet gombjai kivilágíthatók a jobb láthatóság érdekében. A Billentyűzet Háttérvilágítás opciót engedélyezésével a nyomógombok világítanak.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Billentyűzet Háttérvilágítás Opció	[016] szakasz, [5] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Belépve egy kivilágitatlan helyiségbe a villanykapcsoló keresgélése felesleges kényelmetlenséget jelent a felhasználó számára. A billentyűzet háttérvilágitása segítséget nyújt a kezelőegység megtalálásához és a rendszer hatástalanításához. Ezzel téves riasztásokat kerülhetünk el.

5.20 Élesités/Hatástalanitás Opciók

Élesités/Hatástalanitás Csippantás opció engedélyezése esetén a panel élesitéskor egyszer, hatástalanitáskor pedig kétszer megszólaltatja a riasztás kimenetet. A Billentyűzet Visszajelzés Riasztás Utáni Nyitásnál opció esetén lehetőség nyilik rá, hogy a billentyűzet egymás után tizszer gyors csipogást adjon akkor, ha a panelt riasztás után hatástalanitották. A Csippantás Riasztás Utáni Nyitásnál opció esetén lehetőség nyilik rá, hogy a csengő kimenet egymás után tizszer gyors csippantást adjon akkor, ha a panelt riasztás után hatástalanitották.

Zárás Megerősités engedélyezése esetén a billentyűzet egymás után tizszer gyors csipogást ad azt követően, hogy a zárási üzenetkódot továbbitotta a központi egységhez.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Élesités/Hatástalanitás Csippantás	[014] szakasz, [1] opció

Billentyűzet Visszajelzés Riasztás Utáni Nyitásnál	[381] szakasz, [1] opció

Csippantás Riasztás Utáni Nyitásnál	[381] szakasz, [2] opció

Zárás Megerősités	[381] szakasz, [4] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kereskedelmi felhasználók eetében a sziréna csippantása figyelmeztetheti az épületben tartózkodókat, hogy a rendszert hatástalanitani kell. Ezzel téves riasztás előzhető meg.

A billentyűzet csipogása, vagy a sziréna csippantása riasztás utáni hatástalanitáskor felhivja a felhasználó figyelmét arra, hogy riasztás történt. Igy alkalma nyilik rá, hogy haladéktalanul elhagyja a helyiséget és egy biztonságos helyről értesitse a központi egységet.

5.21 Automatikus Élesités

Az automatikus élesitésnek két módja van. Mindkét hatástalanított partíció programozható a nap egy meghatározott órájában automatikus élesitésre. Ugyanígy egy partíció is programozható automatikus élesítésre abban az esetben, ha egy meghatározott ideíg nem regisztrál aktivitást.

Az automatikus élesités megfelelő működéséhez az adott nap idejét programozni kell.

Mikor a panel belső órája eléri az Automatikus Élesités Idejét, a panel megvizsgálja a partíció állapotát.

Abban az esetben, ha élesitve van, a panel semmit sem tesz a következő nap Automatikus Élesítés Idejéig, amikoris újra megvizsgálja a particiót.

Abban az esetben, ha hatástalanítva van, a panel valamennyi az adott particióhoz tartozó billentyűzet csipogóját egy percig megszólaltatja. Ekkor érvényes Felhasználói Kód beütésével az Automatikus Élesítés megszakad. A panel ekkor Automatikus Élesítés Megszakitás Üzenetkódot  küld, amennyiben erre programoztuk.

Ha nem viszünk be  kódot, akkor a panel végrehajtja az automatikus élesitést. Ha valamely zóna meg van sértve, akkor Részleges Zárás Üzenetkód-ot küld, amennyiben programozása szerint jeleznie kell, ha a rendszer nem zárt. A zóna bezárása után a panel a zónát visszaadja a rendszerbe.

Ha egy particióban Nyugalmi Élesitést programozunk a 000 számtól eltérő értékkel, akkor a partíció automatikusan élesiteni fog ha a programozott időtartam alatt nem regisztrál aktivitást.

A particióhoz rendelt késleltetet zóna bezárását követően egy számláló indul. A számláló leáll, ha a particióhoz rendelt valamelyik zóna nyitottá válik. A késleltetett zóna bezárását követően a számláló újraindul.

A számláló leállásakor a panel a particióhoz rendelt valamennyi billentyűzet csipogóját egy másodpercig megszólaltatja. Bármely billentyű lenyomásával az Automatikus Élesités megszakitható.

Mindkét particióhoz hozzárendelt (globális) zónák nem állitják le a számlálót.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Időpont, Dátum	3.4 [*] parancsok, [*][6][1] Idő, dátum

Automatikus Élesités Idő	3.4 [*] parancsok, [*][6][3]

Automatikus Élesités Idő

Automatikus Élesités Megszakitás

üzenetkód	[348] szakasz

Részletes Zárás üzenetkód	[348] szakasz

Nyugalmi Élesités (1. Partíció)	[162] szakasz

Nyugalmi Élesités (2. Partíció)	[163] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Egy üzlethelyiség, vagy áruház esetében, ahol szükség lehet arra, hogy egy alkalmazott élesités nélkül távozhasson, ez a funkció rendkivül jó szolgálatot tesz. A funkció lakások esetében is hasznos. Ha mindkét házastárs munkába ment nem kell agódniuk, hogy esetleg megfeledkeztek a rendszer élesitéséről, mivel az automatikusan élesit.

Az Automatikus Élesités megszakításakor, vagy abban az esetben, ha a zónák nem zártak, a panel jelet küldhet a központi egységnek.

A Nyugalmi Élesités funkció segít, hogy a panel biztosan élesitésre kerüljön.  A panel az utolsó személy távozását követően automatikusan élesiteni fog.

5.22 Billentyűzet Kizárás

A panel billentyűzetek kizárására progamozható arra az esetre, ha meghatározott számú helytelen felhasználói kód bevitelére kerülne sor. A Hibás Kódok Száma Kizárás Előtt opció határártékének elérésekor a panel a billentyűzetet a Kizárás Időtartamára kizárja és az eseményt jegyzi az esemény tárolóba. A kizárás ideje alatt a billentyűzet bármely gombját lenyomva hiba-hangjelzést hallunk.

A billentyűzet kizárás óránként törlődik

Billentyűzet Kizárás tiltásához a Hibás Kódok Száma Kizárás Előtt értékét [000]-ra kell programuznunk.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hibás Kódok Száma Kizárás Előtt	[012] szakasz

Kizárás Időtartama	[012] szakasz

Billentyűzet Kizárás üzenetkód	[338] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ez a funkció jó szolgálatot tehet, ha ki akarjuk szűrni azokat a személyeket, akiknek nehézségei vannak a rendszer kezelésével kapcsolatban. Ha nem programoztunk kizárási időt, akkor az esemény csak az esemény tárolóba kerül. A tárolót DLS szoftver segitségével átnézhetjük. Igy például, ha be- ill. kilépést követően billentyűzet kizárással találkozunk az #5. felhasználónál, akkor láthatjuk, hogy a felhasználónak nehézségei vannak a rendszer élesitésével ill. hatástalanitásával. Igy az adott személy további gyakorlásra utasítható.

5.23 Billentyűzet Elsötétítés

Billentyűzet Elsötétítés opció engedélyezésével a panel a billentyűk kivételével billentyűzet teljes világítását elsötétíti, ha 30 másodpercig egyetlen billentyű sem kerül megnyomásra.

A panel visszakapcsolja a világítást abban az esetben. ha belépés késleltetés kezdődik, vagy riasztás történik. A világítás akkor is visszaáll, ha valamelyik billentyűt megnyomjuk, vagy ha a Kód Szükséges az Elsötétítés Megszüntetéséhez opció engedélyezése esetén érvényes felhasználói kódot viszünk be.

Takarékos Üzemmód opció engedélyezése esetén a panel a teljes billentyűzet világítást ( a háttér világítást is) kikapcsolja AC kimaradás esetén az akkumulátor kímélése érdekében.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Billentyűzet Elsötétítés opció	[016] szakasz,[3] opció

Kód Szükséges az Elsötétítés Megszüntetéséhez	[016] szakasz,[4] opció

Takarékos Üzemmód	[016] szakasz,[6] opció

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A billentyűzet elsötétítése jó szolgálatot tesz az olyan helyiségek esetében, ahol a billentyűzet háttérvilágitása zavaró lehet (pl. hálószobában).

Kereskedelmi felhasználók esetében, ahol az emberek hozzáférhetnek a billentyűzethez, a kezelőegység semmiféle kijelzést nem ad mindaddig, mig érvényes kódot nem kap. Ezzel elkerülhető, hogy az esetleg kiváncsiskodók téves riasztást idézzenek elő.

5.24 Hurok Válasz Idő

A normál hurok válasz idő valamennyi zóna esetében 500 ezredmásodperc. A panel csak azokat a zónákat ismeri fel megsértettnek, amelyek legalább 500 ezredmásodpercig nyitottá válnak.

Ha a 8-as Zóna Gyors Válaszidejű opciót engedélyezzük, akkor a 8-as zóna hurok válasz ideje 40 ezredmásodperc lesz. Ezt a lehetőséget elsősorban vibrációs érzékelők esetében használják.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

8-as Zóna Gyors Válaszidejű	[013] szakasz, [5] opció

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.25 Billentyűzet Szabotázsok

Billentyűzet Szabotázsok Engedélyezése opció választása esetén a panel Általános Rendszer Szabotázs kijelzést és üzenetkódot ad, ha valamelyik billentyűzetet eltávolitjuk a falról. A billentyűzet szabotázs elmultával a panel Általános Rendszer Szabotázs Visszaállt üzenetkódot küld. Valamennyi billentyűzet megfelelő installálásáról gondoskodni kell ennek az opciónak az engedélyezése előtt.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Billentyűzet Szabotázsok Engedélyezése	[016] szakasz, [8] opció

Általános Rendszer Szabotázs Üzenetkód	[338] szakasz

Általános Rendszer Szabotázs Visszaállt Üzenetkód	[338] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.26 LINKS 1000 Rádiós Kommunikátor

A LINKS 1000 Rádiós Kommunikátor három különféle módon használható: a panel egyedüli kommunikátoraként, egyik, vagy mindkét telefonszám tartalékaként, vagy pedig a vezetékes kommunikátor redundánsaként (a panel ekkor mind a vezetékes vonalon, mind a LINKS segitségével hivást intéz). LINKS Előzetes [xxx preamble előzetes jel talán, vagy mi???] programozható valamennyi telefonszámhoz arra az esetre, ha a vezetékes telefonszám helyi ugyan, de a LINKS-re van szükség a tárcsázáshoz [mi van xxx ???]. LINKS Előzetes programozásakor az összes nem használt számot hexadecimális "F"-fel kell programoznunk.

5.26.1 LINKS 1000 mint egyedüli kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy valamely esemény előfordulásakor csak a LINKS 1000 rádiós kommunikátort használja. Ennek programozásához válassza a LINKS 1000-t a Kommunikátor Hivás Irányitás opciók közül. Ugyanakkor mind a LINKS Hivás, mind a Vezetékes opciókat engedélyezni kell.

A kiválasztott esemény bekövetkezése esetén a panel csak a LINKS segitségével kezdeményez hivást a központi egység felé.

5.26.2 A LINKS mint tartalék kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy a vezetékes telefonvonallal kapcsolatos probléma felmerülésekor a LINKS 1000 rádiós kommunikátorral kezdeményezzen hivást. Ennek programozásához válaszza mind a telefonszám, mind a LINKS opciót a Kommunikátor Hivás Irányitás opciók közül. Ugyanakkor a LINKS a Vezetékes Vonal Tartaléka opciót is engedélyezni kell.

Abban az esetben ha a LINKS tartalék kommunikátor a panel a következő módon tesz híváskisérletet a központi egység felé:

- a panel a vezetékes vonal segítségével hív - ha sikertelen, akkor a LINKS segitségével kezdeményez hívást.

- ha ez is sikertelen, akkor a panel a vezetékes vonal segítségével hív

- ha ez is sikertelen, akkor a panel a LINKS segítségével hív

A folyamat a sikeres hivásig, ill. az engedélyezett Maximális Híváskisérlet eléréséig ismétlődik.

5.26.3 A LINKS mint redundáns kommunikátor

A panel úgy is programozható, hogy egy esemény bekövetkezése esetén mind a LINKS rádiós kommunikátor, mind a vezetékes vonal segitségével hivást kezdeményezzen. Ennek programozásához a Kommunikátor Hivás Irányitás opciók közül válassza ki mind a telefon számot, mind a LINKS opciót. Ugyanakkor a LINKS Hivás és a Vezetékes opciókat is ki kell választani.

A kiválasztott esemény bekövetkezése esetén a panel a vezetékes vonal segitségével, majd pedig a LINKS kommunikátorral hiv.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

LINKS Előzetes (Első telefonszám)	[390] szakasz

LINKS Előzetes (Második telefonszám)	[391] szakasz

LINKS Előzetes (Harmadik telefonszám)	[392] szakasz

LINKS Előzetes (Letöltő telefonszám)	[490] szakasz

Kommunikátor Hivás Irányitás	[361] - [368] szakasz

Vezetékes és LINKS Hivás	[380] szakasz, [7] opció

Maximális Hiváskisérlet	[160] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

5.27 Vezeték nélküli bővités

Tetszés szerinti számú (max. 32) zóna vezeték nélkülire programozható. A vezeték nélküli berendezés panelhez telepítésekor válasszuk ki a zóna számot és vigyük be az egységen található ötjegyű ESN számot.

Az 1-4 Zónák Engedélyezve opció tiltása esetén az 1-4 zónák vezetékes működése tiltásra kerül, s helyükre vezeték nélküli berendezések iktathatók. Az 5-8 zónák Engedélyezése opció tiltása esetén az 5-8 zónák vezetékes működése tiltásra kerül, s helyükre vezeték nélküli berendezések iktathatók.

Vezetékes és vezeték nélküli zónák nem fedhetik át egymást.

Valamennyi vezeték nélküli berendezés 12 percenként felügyeleti rutint hajt végre. Ha a Vezeték Nélküli Felügyeleti Ablak ideje alatt a vevő legalább egyszer jelet kap a vezeték nélküli berendezéstől, akkor nem küld hibaüzenetet. Ellenkező esetben Általános Felügyelet Hiba üzenentkód kerül továbbításra. A panel csak abban az esetben küld Felügyeleti hibaüzenetet, ha az adott zónánál SIA formátumban automatikus üzenetkódokat használunk [xxx vékony jégen].) Ld. 5.6.3 Szakasz "SIA")

A felügyeleti rutin alkalmával a berendezés az akkumulátor állapotát is jelzi. Amennyiben az akkumulátor lemerült volna Általános Zóna Akkumulátor Lemerülés hibát jelez. A panel az esemény jelentését a programozott Zóna Akkumulátor Lemerülés Jelentés Késleltetés idejéig késlelteti. Ha a felhasználó ismeri az akkumulátor csere lépéseit, akkor a cserét végrehajtva elkerülhető az esemény felesleges jelentése.

Fontos !

A Power 832-nél a felügyelni kivánt vezeték nélküli zónákhoz kettős EOL ellenállásokat kell engedélyezni. Alapállapotban zárt, vagy egyszeres EOL ellenállások esetén a POWER832 nem tudja ellátni a vezeték nélküli berendezések felügyeletét.

Abban az esetben, ha egy vezeték nélküli berendezés felhagy a felügyeleti jel küldésével (vagyis az egység nem funkcionál) és nem kettős EOL felügyeletet alkalmazunk, a panel nem jelez felügyeleti hiba helyzetet. Valamennyi vezetékes zónát kettős EOL ellenállásokkal kell szerelnünk.

5.27.1 Vezeték nélküli berendezések beiktatása

A vezeték nélküli berendezések beiktatása a következőképp történik:

1 lépés - Lépjen be programozói módba

2 lépés - Lépjen be a [804] program szakaszba

3 lépés - Vigye be a berendezés zónaszámát (01-től 32-ig).

4 lépés -  Vigye be a vezeték nélküli berendezés 5 karakteres ESN számát.

5 lépés - Ismételje meg a [3] és [4] lépéseket míg valamennyi

vezeték nélküli berendezés telepítésre nem került.

6. lépés - Nyomja meg kétszer a [#] billentyűt. Ezzel kilép a programozói módból.

5.27.2 Vezeték Nélküli Berendezés Elhelyetés Teszt

Valamennyi vezeték nélküli érzékelőt le kell tesztelnünk az egység felszerelése előtt. Így megbizonyosodhatunk róla, hogy a választott helyről az egyésg képes lesz a vevővel kommunikálni. A Vezeték Nélküli Modul Elhelyeztés Teszt lehetőséget nyújt ennek elvégzésére. A jeltovábbítók 4 információ rutint küldenek minden olyan esetben, mikor a zóna megsértésre került és visszaállt.

A berendezések tesztelésekor valamennyit meg kell sértenünk majd vissszaállást kell létrehoznunk, hogy össszesen 8 jelet kapjunk (a négy rutin mindegyikénél kettőt-kettőt). A billentyűzet és a sziréna kijelzi a teszt eredményét. Ezek:

Elhelyezés	LED billentyűzet	LED billentyűzet	Csengő/Csipogó

Jó	1 Fény folamatos	jó	1 csipogás/csippantás

Elfogadható	2 Fény folamatos	elfogadható	2 csipogás/csippantás

Rossz 	3 Fény folamatos	rossz	3 csipogás/csippantás

Egyetlen berendezést sem szabad olyan helyre telepítenünk, ahol a teszt eredrménye nem megfelelő.

A Vezeték Nélküli Modul tesztelését az alábbiak szerint végezzük:

1.lépés - Lépjen be programozói módba

1.lépés - Üsse be a [*][8][installáló kód] billentyűket

2. lépés - Lépjen be a [904] program szakaszba

3. lépés - Vigye be a tesztelni kivánt készülék két karakteres zóna számát

4. lépés 	- Ajtó kontaktus. Nyissa és csukja az érintkezőt a mágnes eltávolításával, vagy az ajtó érintkezőhöz csatlakoztatott külső berendezés működtetésével. A zóna visszaállását követően a billentyűzet kijelzi a teszt eredményét.

- Mozgás Érzékelők és Füstérzékelők. Vegye le az érzékelőt a hátlapról, várjon 5 másodpercet, majd helyezze vissza. Az érzékelő visszahelyezése után a billentyűzet kijelzi a teszt eredményét.

5. lépés - A teszt értékelése

6. léépés - Ismételje meg a 3-5 lépéseket, míg valamennyi berendezést le nem tesztelte.

7. lépés - Nyomja le a [#] billentyűt kétszer. Ezzel kilép az installáló programozásból.

5.28 ESCORT Modul

A vásárlók gyakorta lépnek fel szükségleteiket meghaladó igényekkel. A riasztó rendszer bár kézzel fogható igény, mégis csak ritkán fordul elő, hogy valaki kifejezetten akarná a telepítését. Az ESCORT modul segítséget nyújt ahhoz, hogy a vásárlók megváltoztassák a biztonsággal kapcsolatos nézeteiket.

Számos előnnyel jár az ESCORT modul biztonsági rendszerbe iktatása. Az ESCORT modul segítségével bármely nyomógombos telefon tökéletesen funkcionáló billentyűzetté alakítható. Képzeljük csak el azt a biztonságérzetet, amelyet egy vásárló érezhet, mikor felismeri, hogy ezáltal az irodájából, vagy nyaralás közben is képes a riasztó rendszert élesiteni, hatástalanítani, vagy állapotát ellenőrizni.

Ugyanakkor az összes otthoni nyomógombos telefon is a rendszer egy billentyűzetévé válik. Ezáltal csökken a túlzott installációval járó kiadás, hiszen nincs szükség további billentyűzetekre (és a hozzájuk vezető vezetékezésre).

Az ESCORT a rendszer felügyelőjének szerepét is ellátja. Világos, közérthető mondataival segítséget nyújt a felhasználónak a funkciók megismeréséhez. A programozható zóna cimkék (több mint 240 szavas könyvtárunkból) tovább egyszerűsítik a rendszer használatát.

A modul beépített tápvezeték ellenőrző interfésszel rendelkezik, s max. 32 tápvezetéken ellenőrzi a világítás- és hőmérséklet ellenőrző berendezéseket. Ezáltal lehetősége nyilik rá, hogy otthonát rendkivül gazdaságosan gépesítse. A berendezések működtethetők egyenként, vagy csoportosan, ütemterv szerint, vagy egy esemény - pl. riasztás - előfordulásához igazítva.

A család autójában bármely hordozható telefon ezáltal szintén egy minden funkciót ellátni képes billentyűzetté alakul. Vegyük például azt az esetet, mikor egy felhasználó késő éjjel ér haza. A ház sötét és ő semmilyen módon sem képes tudomást szerezni róla, hogy távollétében történt-e riasztás. Az autóban található hordozható telefon segítségével ekkor elérheti az ESCORT modult és világos, könnyen érthető formában megtudhatja, hogy nem történt riasztás. Ezt követően hatástalanítja a rendszert és az otthoni automatikával kapcsolja az "Otthoni világítást". Egy szempillantás alatt a garázsban, az előcsarnokban, a belső folyosón és a nappaliban felgyullad a világítás. Ahelyett hogy egy sötét házba kellene belépnie, ahol talán behatoló tartózkodik egy kivilágított, biztonságos otthonba térhet haza.

Abban az esetben, ha riasztás történt a mobil telefon használható a központi egység hívására. Így még a helyiségbe való belépés, vagy a rendszer hatástlanítása

előtt tudomást szerezhet a riasztás körülményeiről.

Lefekvéskor az ágy melletti telefon használható a rendszer élesitésére, a [power line control xxx] segitségével pedig a felhasználó egy sor fényforrást kikapcsolhat ('Éjszakai üzemmód'). A földszinti világitás azon nyomban kikapcsol.

Mindez csak néhány kiragadott példa az ESCORT modul kinálta előnyök közül. További információk találhatók az ESCORT5580 Programozói Kézikönyvben.

5.29 Helyi Nyomtató

PC5400 printer modullal bővitve a panel minden eseményt kinyomtat egy helyi, soros nyomtató segitségével. Valamennyi kinyomtatott eseménynél megtalálható a dátum, az időpont, a partíció és maga az esemény. A kinyomtatásra kerülő események listáját  Ld. 5.16 Szakasz "Esemény Tároló" c. fejezet.

Abban az esetben, ha a nyomtatóval kapcsolatban valamilyen probléma merül fel (tápfeszültség kimaradás, kifogyott a papir, stb) a panel a hiba kijavitásáig tárolja az eseményeket, majd ezt követően a tárolóból kinyomtatja. A panel ilyen esetekben 128 esemény tárolására képes.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PC5400 Programozás	[801] - [801] szakasz

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ez a modul ugyanazt a kényelmet biztositja az egyéni felhasználók részére, mint a kereskedelmi felhasználóknak, akiknek a nyitások és zárások folyamatos regisztrálása kedvükre való, de az ezzel járó havonként esedékes [valamitől monitoring charge - figyelési, felügyeleti kötelezettség xxx] már visszariadnak.

A jelentések valós idejűek, a felhasználónak nem kell várnia a megfigyelő állomás havi jelentésére.

5.30 Audio Interface Modul

A PC5908 Audio Interface lehetőséget nyújt, hogy akár 7 belső (PC5901), vagy külső (PC5901EXT) Intercom Állomással létesitsen kapcsolatot. Ezek a tetszetős, kivülre szerelt mikrofonos, hangszórós állomások lehetővé teszik, hogy riasztó rendszerét az alábbi intercom funkciókkal bővitse:

- Személyhivás/Válasz

- Bejövő hivás válasz

- Ne zavarj

- Ajtó csengő funkció

- Gyermek figyelés

Mindezek mellett a modul beépitett két utas hangrendszerrel rendelkezik a [központi állomásos ???? megfigyeléshez ???? xxx for central station monitoring]. A központi egység kiválaszthatja az audio állomást, a hallgatás/beszéd [ mi a franc van xxx? itt mindent tárgyesetbe kellene irni]

Valamennyi állomás 22-es , 4 eres, páronként sodrott vezetékkel csatlakozik az Audio Interface-hez.

A PC5908 Audio Interface Modulra vonatkozó bővebb információkat ld. a termék kézikönyvében.

5.31 Gyári alapértékre állitás

Olykor szükségessé válhat a fő panel, vagy a hozzá csatlakozó valamely modul gyári alapértékre állítása. Különféle gyári alapértékek lehetnek, ezek közé tartozik a fő vezérlő panel, az ESCORT modul, a PC5132-900 Vezeték Nélküli Bővitő és a PC5400 Printer modul alapértékre állítása.

5.31.1 A fő panel gyári alapértékre állítása (hardveresen)

A fő panel gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Távolitsa el az EC és az akkumulátor összekötetést a panelról

2. lépés - Távolitson el minden vezetéket az 1. Zóna és a PGM 1 terminálokról

3. lépés - Egy kis darab vezetékkel zárja az 1. Zónát a PGM 1 terminálhoz.

4. lépés - Helyezze AC tápellátás alá a fő panelt.

5. lépés - Amikor a billentyűzeten felvillan az 1 zóna fény, a gyári alapértékre

állitás befejeződött.

6. lépés - Távolitsa el az AC tápellátást a vezérlő panelról

7. lépés - Állitsa vissza az eredeti vezetékezést és élessze a vezérlő panelt

A panel élesztéséhez AC tápfeszültség szükséges. A panel gyári alapértékre állítása akkumulátorról nem lehetséges.

5.31.2 A fő panel gyári alapértékre állítása (szoftveresen)

A fő panel gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [999] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [999] Program Szakaszba [xxx enter]

A panel néhány másodperc alatt gyári alapértékre áll. A billentyűzet működőképességének vissszaállásakor az alapértékre állás befejeződött.

5.31.3 ESCORT5580 Modul gyári alapértékre állítása

Az ESCORT5580 Modul gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [995] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [995] Program Szakaszba [xxx enter]

Az ESCORT5580 modul néhány másodperc alatt gyári alapértékre áll.

5.31.4 PC5132-900 Vezeték Nélküli Modul gyári alapértékre állítása

A PC5132-900 Vezeték Nélküli Modul gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [996] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [996] Program Szakaszba [xxx enter]

A PC5132-900 Vezeték Nélküli Modul néhány másodperc alatt gyári alapértékre áll.

5.31.5 A PC5400 Helyi Pinter Modul gyári alapértékre állítása

A PC5400 Helyi Pinter Modul gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [997] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [997] Program Szakaszba [xxx enter]

5.31.6 PC5908 Audio Interface Modul gyári alapértékre állítása

A PC5908 Audio Interface Modul gyári alapértékre állítása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [998] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [998] Program Szakaszba [xxx enter]

A PC5908Audio Interface Modul és a PC5400 Helyi Printer Modul néhány másodperc alatt gyári alapértékre áll.

5.32 Programozói Kizárás

Programozói Kizárás választása esetén hardveres alapértékre állitás nem lehetséges. Szoftveres alapértékre állitás esetén valamennyi programozás [xxx ez döcög] gyári alapértékre áll.

Programozói Kizárás Tiltásakor a panel valamennyi programozást [xxx ld. mint fent] gyári alapértékre állit amennyiben a fő vezérlő panelen hardveres, vagy szoftveres gyári alapértékre állitás történik.

Programozói Kizárás engedélyezése az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [990] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [990] Program Szakaszba [xxx enter]

Programozói Kizárás tiltása az elábbiak szerint történik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [991] Program Szakaszba [xxx enter - belép, vagy bevisz?]

3. lépés - Vigye be az Installáló Kódot

4. lépés - Lépjen be újra a [991] Program Szakaszba [xxx enter]

5.33 (Programozói) Séta teszt

Programozói Séta teszt segitségével megbizonyosodhatunk róla, hogy a panel minden zónája ellátja-e feladatát. A Séta Teszt menete a következő:

1. lépés  - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [901] szakaszba [xxx]

Abban az esetben ha valamelyik zóna nyitott, a panel két másodpercre működésbe hozza a csengő kimenetet, az eseményt rögzíti az Esemény Tárolóban, a riasztást pedig jelenti a központi egységnek.

A teszt leállitása az alábbiak szerint történik:

1. lépés  - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Lépjen be a [901] szakaszba [xxx]

C.

Függelék

Az LCD billentyűzet programozása

Tudnivalók az LCD billentyűzet programozásáról

PC5500 LCD billentyűzet használata esetén a kifogástalan működés érdekében kiegészitő programozásra van szükség. Az alábbiakban a lehetséges programozási opciók felsorolása következik.

Belépés LCD programozásba

1. lépés - Nyomja le a [*],[8], [Installáló kód] billentyűket (Belépés programozói

módba)

2. lépés - Nyomja le a [*] billentyűt

3. lépés - Üsse be a programozni kivánt szakasz két karakteres számát.

Ezután kövesse a 4. Fejezetben leírtakat.

Az LCD billentyűzet programozási munkalapja a Programozói Kézikönyv hátoldalán található.

Programozható Zóna Cimkék - [01]-[32] szakasz

A gyári alapérték valamenyi zóna esetében egyszerűen "1. Zóna" - 32. Zóna" stb. Ezeket a cimkéket megváltoztathatjuk, hogy ezzel is könnyebbé tegyük a végfelhasználó számára a rendszer kezelését. Az alábbiakban a cimkék megváltoztatásának menete következik:

1. lépés - Lépjen be programozói módba

2. lépés - Üsse be a programozni kivánt zóna számát ([01]-[32] szakasz)

3. lépés - A (< >) billentyűkkel mozgassa a kurzort a változtatni kivánt betű alá.

4. lépés - Nyomja le valamelyik billentyűt [1]-től [9]-ig a kivánt betűnek megfelelően. A szám első lenyomásakor az első betű tűnik fel. A számbillentyű újbóli lenyomásakor a következő betű jön. Ld. az alábbi táblázatot:

[1] - A, B, C, 1

[2] - D, E, F, 2

[3] - G, H, I, 3

[4] - J, K, L, 4

[5] - M, N, O, 5

[6] - P, Q, R, 6

[7] - S, T, U, 7

[8] - V, W, X, 8

[9] - Y, Z, 9,0

[0] - szóköz

5. lépés - A kivánt betű, vagy szám megjelenésekor használja a (< >) billentyűket a továbblapozáshoz.

6. lépés - A zóna cimke programozásánák végén nyomja le a [*] billentyűt és lapozzon a 'Mentés' ("Save") opcióra, majd nyomja meg a [#] billentyűt.

7. lépés - Ismételje meg a 2.lépéstől kezdve, mig valamennyi zóna cimke programozásával nem végzett.

Partíció Cimkék - [34]-[35] szakasz

A Partíció Cimkék programozása a Zóna Cimkék programozásával megegyező módon történik. Kövesse a zóna cimkék programozásánál leirtakat.

Segéd Kimenet Cimkék - [40] - [41] szakasz

Kivánságra cimke programozható bármely segéd kimenetként programozott PGM kimenethez. (Ld. 5.10 Szakasz "PGM Kimenetek") A kimenet aktivvá válásakor a kivánt üzenet 5 másodpercre megjelenik. Ezután kövesse a zóna cimkék programozásánál leirtakat.

Érzékelő Visszaállás Cimkék - [44] - [45] szakasz

Kivánságra cimke programozható bármely "Érzékelő Visszaállásra" programozott PGM kimenethez (Ld. 5.10 Szakasz "PGM Kimenetek") A kimenet aktivvá válásakor a kivánt üzenet 5 másodpercre megjelenik. Ezután kövesse a zóna cimkék programozásánál leirtakat.

Sikertelen Élesités Üzenet - [51] szakasz

Abban az esetben, ha a panel valamely zóna nyitottsága miatt nem képes élesiteni (a rendszer nem Kész), üzenet jelenithető meg 5 másodpercig. Ez figyelmezteti a felhasználót, hogy a rendszer élesitése elmaradt. Sikertelen Élesités Cimke programozásához kövesse a zóna cimkék programozásánál leírtakat.

Riasztás Élesités Alatt Üzenet - [52] szakasz

Abban az esetben, ha a panel élesitett állapota alatt riasztás történt, üzenet jelenithető meg. Kövesse a zóna cimkék programozásánál leirtakat.

Felhasználói Kijelzés Opciók - [60] - [62] szakasz

Olykor szükségessé válhat némely opció, vagy funkció eltávolitása a billentyűzet kijelzésből, hogy a felhasználót ne zavarja, ill. hogy a rendszer gördülékenyebben működjön. Például abban az esetben, ha installációkor nem használtuk az Automatikus Élesités opciót, akkor célszerű ezt a billentyűzet kijelzésből is eltávolitani. Ezzel elejét vehetjük annak, hogy a végfelhasználó felesleges problémákkal találkozzon. Kapcsolja ki ill. be az e szakaszban található opciókat és engedélyezze ill. tiltsa kijelzésüket.

Figyelem. Annak ellenére, hogy egy üzenet nem kerül kijelzésre, a megfelelő billentyű lenyomásával a szervízt ellátó személy számára mégis hozzáférhetővé válik.

Letöltött Üzenet Kijelzése [63] szakasz

Az LCD billentyűzetre üzenetek letölthetők. Az e szakaszban található három karakteres szám a billentyűzet leütések számát jelzi, amennyit a felhasználónak be kell ütnie az üzenet eltávolitásához. Az üzenet folyamatos kijelzéséhez nyomja meg a [000] billentyűket.

Tűz, Segéd, Pánik Billentyű Opciók - [64] szakasz

Ez a szakasz lehetőséget nyujt annak meghatározásához, hogy mely Tűz, Kisegitő, vagy Pánik billentyű funkcionál a billentyűzeten. Az egyes opciókat billentyűzetenként kell be-ill. kikapcsolni.

Billentyűzet Opciók - [64] szakasz

Ez a szakasz lehetőséget nyújt a dátum és az időpont kivánság szerinti megjelenitésére az LCD billentyűzeten. Ugyanebben a szakaszban proramozzuk a felhasználói kódok programozásakor azok rejtett megjelenítését is ("xxxx")

Globális Cimkézés [98] szakasz

Valamennyi LCD programozás billentyűzet segitségével történik. Amennyiben egynél több LCD billentyűzet van, szükségtelen mindet egyenként programoznunk. Az egy billentyűzeten programozott cimkék továbbithatók a többi LCD billentyűzethez. A cimkék továbbitása az alábbiak szerint történik:

1. lépés - Fejezze be egy LCD billentyűzet programozását teljesen.

2. lépés - Bizonyosodjon meg róla, hogy valamennyi LCD billentyűzet

csatlakoztatva van a KEYBUS-hoz.

3. lépés - A már programozott billentyűzeten lépjen be programozói módba.

4. lépés - Lépjen be a [98] szakaszba a már programozott billentyűzeten.

A billentyűzet ekkor valamennyi programozott információt továbbitani

fogja a rendszer többi LCD billentyűzetéhez.

5. lépés - A művelet végén nyomja le a [#] billentyűt. Ezzel kilép.

LCD billentyűzet gyári alapértékre állitása

Olykor szükségessé válhat valamely LCD billentyűzet visszaállitása gyári alapértékre. Ehhez az alábbiak szerint kell eljárnia:

1. lépés - Az alapértékre állitani kivánt billentyűzeten lépjen be programozói

módba.

2. lépés - Lépjen be a [99] szakaszba az adott billentyűzeten.

Amikor a billentyűzet gyári alapértékre állt, nyomja meg a [#] billentyűt. Ezzel

kiléphet a programozásból.